На основу члана 22. став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, бр. 135/04, 36/09, 36/09 - др.закон и 72/09 - др.закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08),

Влада доноси

УРЕДБУ

О ПРОГРАМУ СИСТЕМСКОГ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА, ИНДИКАТОРИМА ЗА ОЦЕНУ РИЗИКА ОД ДЕГРАДАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА И МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ИЗРАДУ РЕМЕДИЈАЦИОНИХ ПРОГРАМА

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом уредбом утврђујe се програм системског праћења квалитета земљишта, индикатори за оцену ризика од деградације земљишта и методологија за израду ремедијационих програма.

Ова уредба, у делу којим се уређује програм системског праћења квалитета земљишта, не примењује се на земљиште које је уређено законом којим се уређује пољопривредно земљиште и посебним прописима који су донети на основу тог закона.

Члан 2.

Поједини изрази употребљени у овој уредби имају следеће значење:

- заштита земљишта јесте скуп физичких, хемијских, техничких и биотехничких мера и поступака за обезбеђивање свих његових функција;

- деградација земљишта јесте процес нарушавања квалитета и функција земљишта који настаје природним путем или људском активношћу или је последица непредузимања мера за отклањање штетних последица;

- процеси деградације земљишта јесу процеси који доводе до нарушавања његових функција, а који настају дејством природних сила или људском активношћу;

- подручја под ризиком јесу подручја на којима су већи ризици од појаве једног или више процеса деградације земљишта;

- загађивање земљишта јесте уношење загађујућих материја у или на земљиште,  узроковано људском делатношћу или природним процесима, које има или може имати штетне последице на квалитет животне  средине и здравље људи;

- контаминиране локације јесу локалитети на којима је потврђено присуство, опасних и штетних материја узроковано људском активношћу, у концентрацијама које могу изазвати значајан ризик по људско здравље и животну средину;

- индустријски девастиране локације (brownfield локације) јесу локалитети који су напуштени и/или погођени историјским загађењем и захтевају интервенције за њихову ревитализацију како би се привеле корисној и безбедној намени;

- ремедијација јесте процес предузимања мера за заустављање загађења и даље деградације животне средине до нивоа који је безбедан за будуће коришћење локације, укључујући уређење простора, ревитализацију и рекултивацију;

- граничне минималне вредности јесу оне вредности на којима су потпуно достигнуте функционалне особине земљишта, односно оне означавају ниво на коме је достигнут одржив квалитет земљишта;

- ремедијационе вредности јесу вредности које указују да су основне функције земљишта угрожене или озбиљно нарушене и захтевају ремедијационе, санационе и остале мере.

II. ПРОГРАМ СИСТЕМСКОГ ПРАЋЕЊА КВАЛИТЕТА ЗЕМЉИШТА

Члан 3.

Програм системског праћења квалитета земљишта обухвата:

- број и распоред локалитета, положај мерних места приказан Gauss – Krigerovim координатама;

2) листу параметара који ће се прикупљати на местима узорковања земљишта;

3) листу метода и стандарда који се користе за узорковање земљишта, анализу узорака и обраду података;

4) дефинисање временске динамике узорковања земљишта, анализе узорака, обраде и приказа података;

5) одређивање стручних акредитованих институција које ће вршити системско праћење квалитета земљишта.

Члан 4.

Програм системског праћења квалитета земљишта обухвата успостављање државне и локалне мреже локалитета за праћење квалитета земљишта.

Члан 5.

Државна мрежа локалитета успоставља се за праћење квалитета земљишта на нивоу Републике Србије на локалитетима на којима је дошло или може доћи до загађења земљишта и који су од посебног интереса за Републику Србију.

Члан 6.

Локална мрежа локалитета за праћење квалитета земљишта (у даљем тексту: локална мрежа) успоставља се за праћење квалитета земљишта на нивоу аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе.

Локалну мрежу чине допунски локалитети који се одређују на основу мерења или поступака процене, а за које нема података о нивоу загађујућих материја, у складу са својим потребама и могућностима.

Члан 7.

Листа параметара обухвата податке и информације који се прикупљају на местима узорковања земљишта.

Приликом избора параметара узимају се у обзир они параметри који могу достићи вредности које могу изазвати значајан ризик по људско здравље и животну средину.

Члан 8.

Листа метода и стандарда који се користе за узорковање земљишта, анализу узорака и обраду података обухвата списак референтних метода и стандарда који ће се користити при реализацији програма системског праћења квалитета земљишта за узорковање, анализу узорака, као и за оцењивање вредности концентрација.

Члан 9.

Временска динамика узорковања земљишта, анализа узорака, обрада и приказ података зависи од постојаности анализираних параметара, њихових облика и концентрација у животној средини.

Из  разлога наведених у ставу 1.  овог члана утврђују се параметри са годишњом, трогодишњом и петогодишњом динамиком мерења.

Члан 10.

Подаци добијени реализацијом програма системског праћења квалитета земљишта достављају се Агенцији за заштиту животне средине до 31. марта текуће године за претходну годину.

Подаци из става 1. овог члана користе се за оцењивање квалитета земљишта, као и за израду извештаја о стању земљишта и саставни су део информационог система заштите животне средине.

III. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНУ РИЗИКА ОД ДЕГРАДАЦИЈЕ

Члан 11.

Индикатори за оцену ризика од деградације земљишта су:

- степен угрожености земљишта од ерозије;

- степен угрожености земљишта од губитка органске материје;

- степен угрожености земљишта са ризиком од збијања земљишта;

- степен угрожености земљишта од заслањивања и/или алкализације;

- степен угрожености земљишта од клизишта, осим клизишта која могу настати рударским активностима за време трајања активности;

- степен угрожености земљишта од ацидификације;

- степен угрожености земљишта од хемијског загађења.

Избор индикатора за оцену ризика од деградације земљишта врши на бази очекиваног стања или резултата претходних истраживања.

Члан 12.

Индикатори из члана 11. ове уредбе оцењују се на основу општих елемената за оцену ризика од деградације земљишта који су дати у Прилогу 1. - Општи елементи за оцену ризика од деградације земљишта, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Степен угрожености земљишта од хемијског загађења одређује се на основу вредности загађујућих материја датих у посебном пропису којим се регулишу граничне вредности опасних и штетних материја у подземним водама и у Прилогу 2. -  Ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију подземних вода и Прилога 3. - Граничне и ремедијационе вредности концентрација опасних и штетних материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта, који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део.

IV. МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ РЕМЕДИЈАЦИОНИХ ПРОГРАМА

Члан 13.

Ремедијациони програми израђују се тако да садрже:

- тип локације, количине и концентрације опасних материја;

- утврђивање статуса угрожености животне средине;

- тип, оптерећење и миграције загађења у току времена, постојеће и могуће утицаје на животну средину;

- мере које ће бити реализоване и доказ за њихову целисходност;

- интерне мере контроле који обезбеђују одговарајуће извршење и ефикасност планираних мера;

- интерне мере контроле које укључују и програм мониторинга како би се пратио ток санације, односно смањење ризика по људско здравље и животну средину;

- динамику реализације и трошкове ремедијације.

Члан 14.

Ради  израде ремедијационих програма на основу утврђеног присуства загађујућих материја у земљишту oдређују се контаминиране локације.

Контаминиране локације обухватају површине на којима су испољени процеси деградације и деструкције, и то:

1) одлагалишта отпада;

2) локације привредних субјеката-оператера, односно локације чије загађење проузрокују активне или неактивне инсталације или оператери у чијем су окружењу депоноване опасне материје;

3) локације удеса, односно локације загађене услед ванредних догађаја, укључујући и кварове;

4) индустријски девастиране локације (brownfield локације) на којима су се обављале делатности које су могле да контаминирају земљиште.

Локације на којима је депонован незагађени материјал од ископавања (земља) не припадају контаминираним локацијама.

Инвентар контаминираних локација представља саставни део информационог система заштите животне средине који води Агенција за заштиту животне средине.

Члан 15.

У случају прекорачења граничних вредности из Прилога 3. и граничног нивоа концентрација загађујућих материја у подземним водама утврђених посебним прописом, врше се додатна истраживања на контаминираним локацијама ради утврђивања степена загађености и израде ремедијационих програма.

Члан 16.

Ремедијациони програми и пројекти ремедијације реализују се уколико просечна концентрација било које опасне или штетне материје у више од 100 m3 запремине водоносног слоја на контаминираним локацијама, прелази ремедијациону вредност дату у Прилогу 2. или у више од 25 m3 запремине земљишта прелази ремедијациону вредност дату у Прилогу 3.

V. ПРЕЛАЗНА И ЗАВРШНА ОДРЕДБА

Члан 17.

На основу индикатора за оцену ризика од деградације земљишта идентификоваће се подручја на којима се јавља један или више процеса деградације земљишта у року од пет година од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 18.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број

У Београду,

ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

I. ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење Уредбе о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологије за израду ремедијационих програма дефинисан је у члану 22. став 3.  Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/2004 и 36/2009) члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05-исправка, 101/07 и 65/08), по коме Влада прописује програм системског праћења квалитета земљишта, индикаторе за оцену ризика од деградације и методологију за израду ремедијационих програма.

II. РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ УРЕДБЕ

Основни разлози за доношење Уредбе о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологије за израду ремедијационих програма су уређивање и усклађивање ове области у складу са начелним решењима установљеним и садржаним у Закону о заштити животне средине. Чињеница је да су еколошке и социо-економске функције земљишта основе за социјално и економско благостање, али је област земљишта у Републици Србији законски недовољно неуређена и земљиште је још увек релативно занемарен природни ресурс. Овом уредбом добиће се основ за очување способности земљишта да испуњава своје основне функције, а у циљу спречавања природних деградационих процеса и процесa контаминације земљишта узрокованог људскoм активношћу. Доношење ове Уредбе обезбедиће заштиту земљишта на бази превенције деградације кроз идентификацију подручја под ризиком од деградације, било да се деградација дешава природно или је узрокована људским активностима.

Доношење Уредбе о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологије за израду ремедијационих програма представља услов за одрживо коришћење земљишта.

У поступку усклађивања домаћих прописа са правном тековином Европске Уније, у мају 2009. године Народна Скупштина Републике Србије усвојила је Закон о изменама и допунама закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 36/2009) у коме је у члану 22. дат основ за доношење ове Уредбе. При изради ове Уредбе коришћене су препоруке дате у Предлогу Директиве ЕУ (Proposal for a Soil Framework Directive - COM(2006)232) која поставља оквир за заштиту земљишта у Европској унији и допуњује Директиву 2004/35/EC.

Уредбом о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологије за израду ремедијационих програма утврђене су граничне и ремедијационе вредности опасних и штетних материја у земљишту и ремедијационе вредности опасних и штетних материја у подземној води. С обзиром да не постоје препоруке на европском нивоу за наведене вредности као основни документи коришћени су холандски стандарди "Circular on target values and intervention values for soil remediation - 2000" Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment.

III. ОБЈАШЊЕЊА ОСНОВНИХ ПРАВНИХ ИНСТИТУТА

Уредба је конципирана тако да садржи пет поглавља: Уводне одредбе, Програм системског праћење квалитета земљишта, Индикатори за оцену ризика од деградације, Методологија за израду ремедијационих програма и Завршна одредба. Уредба има три прилога и то Прилог 1: у коме су дати општи елементи за оцену ризика од деградације земљишта, Прилог 2:  Ремедијационе вредности коцентрација опасних и штетних материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију подземних вода и Прилог 3:  Граничне и ремедијационе вредности коцентрација опасних и штетних материја и вредности које могу указати на значајну контаминацију земљишта.

I. Уводне одредбе (чланови 1-2)

Овим поглављем дефинисан је предмет Предлога уредбе о програму системског праћења квалитета земљишта, индикаторима за оцену ризика од деградације земљишта и методологије за израду ремедијационих програма. Програм системског праћења квалитета земљишта не односи се на земљиште које је регулисано законом и посебним прописима који уређују пољопривредно земљиште.

У члану 2. предлога уредбе дато је значење појединих израза употребљених у овој Уредби.

II. Програм системског праћење квалитета земљишта (чланови 3-10)

У члану 3 дефинисан је садржај Програма системског праћење  квалитета  земљишта, док чланови 4-10 ближе одређују успостављање државне и локалне мреже локалитета за праћење квалитета земљишта, дефинишу на којим се локалитетима ове мреже постављају, шта обухвата листа параметра и листа метода и стандарда, као и каква је временска динамика узорковања земљишта на тим локалитетима. Члан 10 дефинише коме се достављају подаци о стању земљишта и рокове за достављање података.

III. Индикатори за оцену ризика од деградације (чланови 11-12)

У члану 11 наведени су индикатори за оцену ризика од деградације земљишта. За потребу израде индикатора користе се општи елементи који су дати у прилогу 1.Степен угрожености земљишта од хемиског загађења одређује се на основу вредности загађујућих материја датих у Прилогу 2 и 3 који су одштампани уз ову Уредбу и чине њен саставни део.

IV. Методологија за израду ремедијационих програма (чланови 13-16)

Члан 13 прописује садржај ремедијационих програма.

Ради израде ремедијационих програма на основу утрврђеног присуства загађујућих материја у земљишту  одређују се контаминиране локације. У члану 14 наведено је шта обухватају контаминиране локације.На контаминираним локацијама реализују ремедијациони програми и пројекти ремедијације. У члану 15 наводи се да се на контаминираним локацијама врше додатна истраживања ради утврђивања степена загађености и израде ремедијационих програма  Члан 16  дефинише у ком случају се реализују ремедијациони програми и пројекти ремедијације.

VII. Завршна одредба (члан 17-18)

У члану 17 регулисано је да ће се на основу индикатора за оцену ризика од деградације идентификовати подручја на којима се јављају један или више процеса деградације земљишта.

Предвиђено је да ова Уредба ступи на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

IV. СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ УРЕДБЕ

За спровођење ове Уредбе нису потребна додатна финансијска средства из Буџета Републике Србије, већ ће се средства за спровођење Уредбе обезбедити у оквиру раздела Министарства..

Спровођење Уредбе неће захтевати повећање броја запослених у наредне 2 године. Обим послова ће се повећати због доношења ове уредбе, на којој ће радити тренутно запослени у Министарству.

ПРИЛОГ 1.

ОПШТИ ЕЛЕМЕНТИ ЗА ОЦЕНУ РИЗИКА ОД ДЕГРАДАЦИЈЕ ЗЕМЉИШТА

1. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ОБЛАСТИ СА РИЗИКОМ ОД ЕРОЗИЈЕ

Тип земљишта

Текстура земљишта

Густина и водно-ваздушна својства земљишта, хидрауличка својства земљишта

Топографија, укључујући градијент нагиба и дужину нагиба

Покровност земљишта

Начин коришћења земљишта и земљишног простора (укључујући управљање земљиштем, пољопривредне системе и шумарство)

Клима (укључујући дистрибуцију падавина и карактеристике ветра)

Хидролошки услови

Агроеколошка зона

Доминантни фактори појаве ерозионих процеса

Квантитативни показатељ степена угрожености-коефицијент ерозије Z (према методи „Потенцијала ерозије”)

2. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ОБЛАСТИ СА РИЗИКОМ ОД ГУБИТКА ОРГАНСКЕ МАТЕРИЈЕ ИЗ ЗЕМЉИШТА

Тип земљишта

Текстура земљишта / садржај фракција праха и глине

Укупан садржај угљеника и садржај хумуса

Влажност земљишта

Густина земљишта

Органски угљеник у земљишта (залихе)

Клима (укључујући дистрибуцију падавина и карактеристике ветра)

Топографија

Покривеност земљишта

Начин коришћења земљишта (укључујући управљање земљиштем, пољопривредне системе и шумарство)

Доминантни фактори који изазивају губитке органске материје

3. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ОБЛАСТИ СА РИЗИКОМ ОД ЗБИЈАЊА

Тип земљишта

Текстура површинског и подповршинског слоја земљишта

Запреминска маса површинског и подповршинског слоја земљишта

Органска материја земљишта

Клима

Покривеност земљишта

Начин коришћења земљишта (укључујући управљање земљиштем, пољопривредне системе и шумарство)

Топографија

Доминантни фактори који доводе до збијања

4. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ОБЛАСТИ СА РИЗИКОМ ОД ЗАСЛАЊИВАЊА И/ИЛИ АЛКАЛИЗАЦИЈЕ

Тип земљишта

Текстура земљишта

Хидраулична својства земљишта

Показатељи заслањености земљишта

Иригациона подручја, хемијске особине вода које служе за наводњавање и одводњавање и тип иригационих техника

Режим и хемијске особине подземних вода

Клима

Доминантни фактори који доводе до заслањивања и/или алкализације

5. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ОБЛАСТИ СА РИЗИКОМ ОД КЛИЗИШТА

Тип земљишта

Појава / учесталост постојећих одрона

Стеновита подлога

Топографија

Покривеност земљишта

Начин коришћења земљишта (укључујући управљање земљиштем, пољопривредне системе и шумарство)

Клима

Сеизмички ризик (Ризик од сеизмичких покрета)

6. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ ОБЛАСТИ СА РИЗИКОМ ОД АЦИДИФИКАЦИЈЕ

Тип земљишта

Текстура земљишта (садржај глине)

pH

CEC (капацитет измене катјона)

Засићеност базама

Садржај органске материје

Карактеристике климе (режим и хемизам падавина)

Режим подземних вода

ПРИЛОГ 2.

РЕМЕДИЈАЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ КОНЦЕНТРАЦИЈА ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА И ВРЕДНОСТИ КОЈЕ МОГУ УКАЗАТИ НА ЗНАЧАЈНУ КОНТАМИНАЦИЈУ ПОДЗЕМНИХ ВОДА

|  | Подземне воде (μg/l у раствору) |
| --- | --- |
|  | Ремедијациона вредност |
| Метали |  |
| Кадмиум (Cd) | 6 |
| Хром (Cr) | 30 |
| Бакар (Cu) | 75 |
| Никл (Ni) | 75 |
| Олово (Pb) | 75 |
| Цинк (Zn) | 800 |
| Жива (Hg) | 0,3 |
| Арсен (As) | 60 |
| Бариум (Ba) | 625 |
| Кобалт (Co) | 100 |
| Молибден (Mo) | 300 |
| Антимон (Sb) | 20 |
|  | Вредности које могу указати на значајну контаминацију |
| Берилијум (Be) | 15 |
| Селен (Se) | 160 |
| Телур (Te) | 70 |
| Талијум (Th) | 7 |
| Калај (Sn) | 50 |
| Ванадијум (V) | 70 |
| Сребро (Ag) | 40 |
| Неорганска једињења |  |
| Цијаниди - слободни | 1500 |
| Цијаниди - комплекс (pH < 5)1* | 1500 |
| Цијаниди - комплекс (pH  5) | 1500 |
| Тиоцијанати | 1500 |
| Ароматична органска једињења |  |
| Бензен | 30 |
| Етилбензен | 150 |
| Толуен | 1000 |
| Ксилени | 70 |
| Стирен (винилбензен) | 300 |
| Фенол | 2000 |
| Крезоли (укупни) | 200 |
| Катехол (о−дихидроксибензен) | 1250 |
| Резорцинол (m−дихидроксибензен) | 600 |
| Хидрохинон (p−дихидроксибензен) | 800 |
|  | Вредности које могу указати на значајну контаминацију |
| Додецилбензен | 0,02 |
| Ароматични растварачи | 150 |
| Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) |  |
| PAH (укупни) 2* | - |
| Нафтален | 70 |
| Антрацен | 5 |
| Фенантрен | 5 |
| Флуорантен | 1 |
| Бензо(a)антрацен | 0,5 |
| Кризен | 0,2 |
| Бензо(a)пирен | 0,05 |
| Бензо(ghi)перилен | 0,05 |
| Бензо(k)флуорантен | 0,05 |
| Индено(1,2,3-cd)пирен | 0,05 |
| Хлоровани угљоводоници |  |
| Винилхлорид | 5 |
| Дихлорметан | 1000 |
| 1,1- дихлоретан | 900 |
| 1,2-дихлоретан | 400 |
| 1,1-дихлоретен | 10 |
| 1,2- дихлоретен (cis, trans) | 20 |
| Дихлорпропан | 80 |
| Трихлорметан (Хлороформ) | 400 |
| 1,1,1-трихлоретан | 300 |
| 1,1,2-трихлоретан | 130 |
| Трихлоретен | 500 |
| Тетрахлорметан | 10 |
| Тетрахлоретен | 40 |
| Монохлорбензен | 180 |
| Дихлорбензен (укупни) | 50 |
| Трихлорбензен (укупни) | 10 |
| Тетрахлорбензен (укупни) | 2.5 |
| Пентахлорбензен | 1 |
| Хексахлорбензен | 0,5 |
| Монохлорфенол (укупни) | 100 |
| Дихлорфенол (укупни) | 30 |
| Трихлорфенол (укупни) | 10 |
| Тетрахлорфенол (укупни) | 10 |
| Пентахлорфенол | 3 |
| Хлоронафтален | 6 |
| Монохлоранилин | 30 |
| Полихлоровани бифенили (укупни)5* | 0,01 |
|  | Вредности које могу указати на значајну контаминацију |
| Дихлоранилин | 100 |
| Трихлоранилин | 10 |
| Тетрахлоранилин | 10 |
| Пентахлоранилин | 1 |
| 4- хлорметилфенол | 350 |
| Диоксин | 0,001 mg/l |
| Пестициди |  |
| DDT/ DDD/ DDE (укупни) | 0,01 |
| Дрини6* | 0,1 |
| HCH-једињења7* | 1 |
| Атразин | 150 |
| Карбарил | 50 |
| Карбофуран | 100 |
| Хлордан | 0,2 |
| Ендосулфан | 5 |
| Хептахлор | 0,3 |
| Хептахлорепоксид | 3 |
| Манеб | 0,1 |
| MCPA8* | 50 |
| Органо калајна једињења (укупни) | 0,7 |
|  | Вредности које могу указати на значајну контаминацију |
| Азинфосметил | 2 |
| Остали загађивачи |  |
| Циклохексанон | 15000 |
| Фталати (укупни)9* | 5 |
| Минерална уља | 600 |
| Пиридини | 30 |
| Тетрахидрофуран | 300 |
| Тетрахидротиофен | 5000 |
| Трибромометан | 630 |
|  | Вредности које могу указати на значајну контаминацију |
| Акрилонитрил | 5 |
| Бутанол | 5600 |
| 1,2 бутилацетат | 6300 |
| Етилацетат | 15000 |
| Диетиленгликол | 13000 |
| Етиленгликол | 5500 |
| Формалдехид | 50 |
| Изопропанол | 31000 |
| Метанол | 24000 |
| Метил-терцијарни-бутил-етар (MTBE) | 9200 |
| Метилетилкетон (MEK) | 6000 |

ПРИЛОГ 3.

ГРАНИЧНЕ И РЕМЕДИЈАЦИОНЕ ВРЕДНОСТИ КОНЦЕНТРАЦИЈА ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА И ВРЕДНОСТИ КОЈЕ МОГУ УКАЗАТИ НА ЗНАЧАЈНУ КОНТАМИНАЦИЈУ ЗЕМЉИШТА

|  | Земљиште (mg/kg апсолутно суве материје) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Гранична вредност | Ремедијациона вредност |
| Метали |  |  |
| Кадмиум (Cd) | 0,8 | 12 |
| Хром (Cr) | 100 | 380 |
| Бакар (Cu) | 36 | 190 |
| Никл (Ni) | 35 | 210 |
| Олово (Pb) | 85 | 530 |
| Цинк (Zn) | 140 | 720 |
| Жива (Hg) | 0,3 | 10 |
| Арсен (As) | 29 | 55 |
| Бариум (Ba) | 160 | 625 |
| Кобалт (Co) | 9 | 240 |
| Молибден (Mo) | 3 | 200 |
| Антимон (Sb) | 3 | 15 |
|  | Гранична вредност | Вредности које могу указати на значајну контаминацију |
| Берилијум (Be) | 1,1 | 30 |
| Селен (Se) | 0,7 | 100 |
| Телур (Te) | - | 600 |
| Талијум (Th) | 1 | 15 |
| Калај (Sn) | - | 900 |
| Ванадијум (V) | 42 | 250 |
| Сребро (Ag) | - | 15 |
| Неорганска једињења |  |  |
| Цијаниди – слободни | 1 | 20 |
| Цијаниди - комплекс (pH < 5)1* | 5 | 650 |
| Цијаниди - комплекс (pH  5) | 5 | 50 |
| Тиоцијанати (укупни) | 1 | 20 |
| Бромиди (mgBr/l) | 20 | - |
| Флуориди (mgF/l) | 500* | - |
| Ароматична органска једињења |  |  |
| Бензен | 0,01 | 1 |
| Етилбензен | 0,03 | 50 |
| Толуен | 0,01 | 130 |
| Ксилени | 0,1 | 25 |
| Стирен (винилбензен) | 0,3 | 100 |
| Фенол | 0,05 | 40 |
| Крезоли (укупни) | 0,05 | 5 |
| Катехол (о−дихидроксибензен) | 0,05 | 20 |
| Резорцинол (m−дихидроксибензен) | 0,05 | 10 |
| Хидрохинон (p−дихидроксибензен) | 0,05 | 10 |
|  | Гранична вредност | Вредности које могу указати на значајну контаминацију |
| Додецилбензен | - | 1000 |
| Ароматични растварачи | - | 200 |
| Полициклични ароматични угљоводоници (PAH) |  |  |
| PAH (укупни) 2* | 1 | 40 |
| Хлоровани угљоводоници |  |  |
| Винилхлорид | 0,01 | 0,1 |
| Дихлорметан | 0,4 | 10 |
| 1,1- дихлоретан | 0,02 | 15 |
| 1,2-дихлоретан | 0,02 | 4 |
| 1,1-дихлоретен | 0,1 | 0,3 |
| 1,2- дихлоретен ( cis, trans) | 0,2 | 1 |
| Дихлорпропан | 0,002 | 2 |
| Трихлорметан (Хлороформ) | 0,02 | 10 |
| 1,1,1- трихлоретан | 0,07 | 15 |
| 1,1,2-трихлоретан | 0,4 | 10 |
| Трихлоретен | 0,1 | 60 |
| Тетрахлорметан | 0,4 | 1 |
| Тетрахлоретен | 0,002 | 4 |
| Хлорбензени (укупни) 3* | 0,03 | 30 |
| Хлорфеноли (укупни)4* | 0,01 | 10 |
| Хлоронафтален | - | 10 |
| Монохлоранилин | 0,005 | 50 |
| Полихлоровани бифенили (укупни)5* | 0,02 | 1 |
| Екстрактабилна халогенизована органска једињења (EOX) | 0,3 | - |
|  | Гранична вредност | Вредности које могу указати на значајну контаминацију |
| Дихлоранилин | 0,005 | 50 |
| Трихлоранилин | - | 10 |
| Тетрахлоранилин | - | 30 |
| Пентахлоранилин | - | 10 |
| 4- хлорметилфенол | - | 15 |
| Диоксин | - | 0,001 |
| Пестициди |  |  |
| DDT/ DDD/ DDE (укупни) | 0,01 | 4 |
| Дрини6* | 0,005 | 4 |
| Алдрин | 0,00006 | - |
| Диелдрин | 0,0005 | - |
| Ендрин | 0,00004 | - |
| HCH-једињења7* | 0,01 | 2 |
| α-HCH | 0,003 | - |
| β-HCH | 0,009 | - |
| γ-HCH | 0,00005 | - |
| Атразин | 0,0002 | 6 |
| Карбарил | 0,00003 | 5 |
| Карбофуран | 0,00002 | 2 |
| Хлордан | 0,00003 | 4 |
| Ендосулфан | 0,00001 | 4 |
| Хептахлор | 0,0007 | 4 |
| Хептахлорепоксид | 0,0000002 | 4 |
| Манеб | 0,002 | 35 |
| MCPA8* | 0,00005 | 4 |
| Органо калајна једињења (укупни) | 0,001 | 2,5 |
|  | Гранична вредност | Вредности које могу указати на значајну контаминацију |
| Азинфосметил | 0,000005 | 2 |
| Остали загађивачи |  |  |
| Циклохексанон | 0,1 | 45 |
| Фталати (укупни)9* | 0,1 | 60 |
| Минерална уља | 50 | 5000 |
| Пиридини | 0,1 | 0,5 |
| Тетрахидрофуран | 0,1 | 2 |
| Тетрахидротиофен | 0,1 | 90 |
| Трибромометан | - | 75 |
|  | Гранична вредност | Вредности које могу указати на значајну контаминацију |
| Акрилонитрил | 0,000007 | 0,1 |
| Бутанол | - | 30 |
| 1,2 бутилацетат | - | 200 |
| Етилацетат | - | 75 |
| Диетиленгликол | - | 270 |
| Етиленгликол | - | 100 |
| Формалдехид | - | 0,1 |
| Изопропанол | - | 220 |
| Метанол | - | 30 |
| Метил-терцијарни-бутил-етар (MTBE) | - | 100 |
| Метилетилкетон (MEK) | - | 35 |

1* - Вредност pH се одређује у 0.01 M CaCl2.

2* - Сума 10 полицикличних ароматичних угљоводоника (антрацен, бензо(a)антрацен, бензо(k)флуорантен, бензо(a)пирен, кризен, фенантрен, флуорантен, индено(1,2,3-cd)пирен, нафтален и бензо(ghi)перилен).

3* - Збир свих хлорбензена (моно-, ди-, три-, тетра-, пента-, и хексахлорбензена).

4* - Збир свих хлорфенола (моно-, ди-, три-, тетра-, и пентахлорфенола).

5* - У случају ремедијационих вредности у обзир се узима сума конгенера полихлоровани бифенили: PCB 28, 52, 101, 118, 138, 153 и 180; а у случају граничних вредности узима се у обзир сума истих конгенера осим PCB 118.

6* - Под „дринима” подразумева се сума алдрина, диелдрина и ендрина.

7* - Под HCH (хексахлорциклохексан) подразумева се сума α-HCH, β-HCH, γ-HCH i δ-HCH

8* - MCPA – 4-hloro-o-toluoksiacetilna kiselina (C9H9ClO3)

9* - Збир свих фталата

* - диференцијација по садржају глине: (F) = 175 = 13·L (L = % глине)

Додатне напомене:

Граничне вредности,  ремедијационе вредности и вредности које могу указати на значајну контаминацију за метале и арсен, са изузетком антимона, молибдена, селена, телура, талијума и сребра, зависе од садржаја глине и/или органске материје у земљишту. 	Приликом утврђивања типа и својстава земљишта, вредности из табеле се коригују у вредности примењиве на актуелно земљиште, а на основу измереног садржаја органске материје и садржаја глине.

За метале се користи следећа корекциона формула, у зависности од типа земљишта, на основу које се врши конверзија.

(SW, IW)b=(SW, IW)sb ⋅A+(B⋅% глине)+(C⋅%органске материје)A+(B⋅25)+(C⋅10)

где је:

(SW, IW)b – коригована гранична или ремедијациона вредност за одређено земљиште,

(SW, IW)sb – гранична или ремедијациона вредност из табеле,

% глине – измерен проценат глине у одређеном земљишту (величине честица < 2 µm),

% орг. мат. – измерен проценат органске материје у одређеном земљишту,

А, B, C – константе зависне од врсте метала.

Константе у зависности од врсте метала:

| Метал | А | B | C |
| --- | --- | --- | --- |
| Арсен | 15 | 0,4 | 0,4 |
| Баријум | 30 | 5 | 0 |
| Берилијум | 8 | 0,9 | 0 |
| Кадмијум | 0,4 | 0,007 | 0,021 |
| Хром | 50 | 2 | 0 |
| Кобалт | 2 | 0,28 | 0 |
| Бакар | 15 | 0,6 | 0,6 |
| Жива | 0,2 | 0,0034 | 0,0017 |
| Олово | 50 | 1 | 1 |
| Никл | 10 | 1 | 0 |
| Калај | 4 | 0,6 | 0 |
| Ванадијум | 12 | 1,2 | 0 |
| Цинк | 50 | 3 | 1,5 |

Граничне, ремедијационе вредности и вредности које могу указати на значајну контаминацију за органска једињења зависе од садржаја органске материје у земљишту. 	За органска једињења, изузев за полицикличне ароматичне угљоводонике, користи се следећа корекциона формула:

(SW, IW)b=(SW, IW)sb⋅% органске материје10

где су:

(SW, IW)b – коригована гранична или ремедијациона вредност за одређено земљиште,

(SW, IW)sb – гранична или ремедијациона вредност за стандардно земљиште,

(% орг. мат.) – измерени проценат органске материје у одређеном земљишту.

За земљишта са садржајем органске материје изнад 30%, као и за земљишта са садржајем органске материје испод 2 % врши се корекција граничних и ремедијационих вредности тако што се узимају за корекцију ове две граничне вредности.

За земљишта са садржајем органске материје до 10%, као и за земљишта са садржајем органске материје преко 30 % не може се вршити корекција граничних и ремедијационих вредности полицикличних ароматичних угљоводоника (PAH). Тако се за земљишта са садржајем органске материје до 10% користе вредности 1 односно 40 mg/kg, а за земљишта са садржајем органске материје преко 30% се користе вредности 3 односно 120 mg/kg.

За земљишта са садржајем органске материје од 10 - 30% користи се следећа корекциона формула:

(SW)b=1⋅% органске материје10 ,      (IW)b=40⋅% органске материје10

где су:

(SW)b – гранична вредност,

(IW)b – ремедијациона вредност,

(% орг. мат.) – измерени проценат органске материје у одређеном земљишту.