На основу члана 37. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС”, број 73/10) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/50-исправка, 101/07, 65/08 и 16/11),

Влада доноси

УРЕДБУ

О КЛАСАМА ВАЗДУШНОГ ПРОСТОРА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И УСЛОВИМА ЗА ЊИХОВО КОРИШЋЕЊЕ

Члан 1.

Овом уредбом прописују се класе ваздушног простора Републике Србије испод нивоа лета 195 и услови под којима се свака класа ваздушног простора користи.

Члан 2.

Ваздушни простор Републике Србије, у смислу ове уредбе, је целокупан ваздушни простор изнад територије Републике Србије.

Члан 3.

Одредбе ове уредбе примењују се на све ваздухоплове који лете у ваздушном простору Републике Србије, осим на војне ваздухоплове када лете у привремено издвојеним и привремено резервисаним просторима или када извршавају летове посебне намене по одобрењу Министра одбране.

Члан 4.

Ваздушни простор Републике Србије класификује се у складу са ИЦАО класификацијом ваздушног простора датом у Прилогу који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 5.

У Републици Србији примењују се ИЦАО класе Ц, Д и Г.

Класа С примењује се од 450 м (1500 фт) изнад терена до нивоа лета 195, изузев у контролисаним зонама (ЦТР).

Класа Д примењује се у свим контролисаним зонама (ЦТР).

Класа Г примењује се до 450 м (1500 фт) изнад терена, изузев у  контролисаним зонама (ЦТР).

Члан 6.

За ваздухоплове који лете по правилима летења при спољној видљивости (у даљем тексту: ВФР) у класи Ц, Д и Г ваздушног простора морају бити испуњени следећи метеоролошки услови:

1) видљивост у лету:

(1)  8 км на и изнад 3050 м (10 000 фт) надморске висине (у даљем тексту: АМСЛ),

(2)  5 км испод 3 050 м (10 000 фт) АМСЛ;

2) удаљеност од облака:

(1)    1500 м хоризонтално,

(2)    300 м (1 000 фт) вертикално.

За ваздухоплове који лете по ВФР у класи Г ваздушног простора, а на или испод 900м АМСЛ или 300м изнад терена узимајући шта је више морају бити испуњени следећи метеоролошки услови:

1) видљивост у лету - 5 км;

2) удаљеност од облака - ван облака уз стални контакт са површином земље.

Летење ваздухоплова може се вршити и при мањој видљивости у лету од 5 км али не мањој од 1500 м и уз стални контакт са површином земље, ако се лет извршава брзинама мањим од 140 кт (ИАС).

Летење хеликоптера може се вршити и при мањој видљивости у лету од 1500 м али не мањој од 800 м и уз стални контакт са површином земље, ако се лет извршава брзинама мањим од 140 кт (ИАС).

Члан 7.

Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примњиваће се од 1. децембра 2011. године.

05 Број:

у Београду

ВЛАДА

ПРЕДСЕДНИК

Прилог

| ИЦАО класификација ваздушног простора |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Контролисани ваздушни простор |  |  |  |  | Неконтролисани ваздушни простор |  |
|  |  | А | Б | Ц | Д | Е | Ф | Г |
| ИФР | Раздвајање ваздухоплова | Свих ваздухоплова | Свих ваздухоплова | ИФР од ИФР ИФР од ВФР | ИФР од ИФР | ИФР од ИФР | ИФР од ИФР докле год је могуће | Не пружа се |
|  | Ниво пружања услуга | услуга контроле летења | Услуга контроле летења | услуга контроле летења | услуга контроле летења, информација о ВФР саобраћају (и на захтев савет о избегавању саобраћаја) | услуга контроле летења и докле год је могуће информације о ВФР саобраћају | саветодавне услуге, услуга информисања у лету | услуга информисања у лету |
|  | Ограничење брзина |  |  |  | не више од 250 кт ИАС испод 3050 м (10000 фт) АМСЛ | не више од 250 кт ИАС испод 3050 м (10000 фт) АМСЛ | не више од 250 кт ИАС испод 3050 м (10000 фт) АМСЛ | не више од 250 кт ИАС испод 3050 м (10000 фт) АМСЛ |
|  | Радио веза | Непрекидна обострана | Непрекидна обострана | Непрекидна обострана | Непрекидна обострана | Непрекидна обострана | Непрекидна обострана | Непрекидна обострана |
|  | АТС одобрење | ДА | ДА | ДА | ДА | ДА | НЕ | НЕ |
| ВФР | Раздвајање ваздухоплова | ВФР летови нису дозвољени | Свих ваздухоплова | ВФР од ИФР | НЕ | НЕ | НЕ | НЕ |
|  | Ниво пружања услуга |  | услуга контроле летења | услуга контроле летења за раздвајање од ИФР Информација о саобраћају за ВФР/ ВФР ( и на захтев савета о избегавању саобраћаја) | Информација о ИФР/ ВФР и ВФР/ ВФР саобраћају ( и на захтев савет о избегавању саобраћаја) | Информација о саобраћају докле год је могуће | услуга информисања у лету | услуга информисања у лету |
|  | Ограничење брзина |  |  | не више од 250 кт ИАС испод 3050 м (10000 фт) АМСЛ | не више од 250 кт ИАС испод 3050 м (10000 фт) АМСЛ | не више од 250 кт ИАС испод 3050 м (10000 фт) АМСЛ | не више од 250 кт ИАС испод 3050 м (10000 фт) АМСЛ | не више од 250 кт ИАС испод 3050 м (10000 фт) АМСЛ |
|  | Радио веза |  | Непрекидна обострана |  |  | НЕ | НЕ | НЕ |
|  | АТС одобрење |  | ДА | ДА | ДА | НЕ | НЕ | НЕ |
| Брзина од 250 кт не примењује се на војне ваздухоплове |  |  |  |  |  |  |  |  |