- ПРЕДЛОГ ЗАКОНА О УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

- I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

- Предмет уређивања

- Члан 1.

Овим законом уређују се: врсте и класификација отпада; планирање управљања отпадом; субјекти управљања отпадом; одговорности и обавезе у управљању отпадом; организовање управљања отпадом; управљање посебним токовима отпада; услови и поступак издавања дозвола; прекогранично кретање отпада; извештавање о отпаду и база података; финансирање управљања отпадом; надзор, као и другa питања од значаја за управљање отпадом.

- Циљ закона

- Члан 2.

Циљ овог закона је да се обезбеде и осигурају услови за:

1) управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина;

2) превенцију настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и рационалним коришћењем природних богатстава, као и отклањања опасности од његовог штетног дејства на здравље људи и животну средину;

3) поновно искоришћење и рециклажу отпада, издвајање секундарних сировина из отпада и коришћење отпада као енергента;

4) развој поступака и метода за одлагање отпада;

5) санацију неуређених одлагалишта отпада;

6) праћење стања постојећих и новоформираних одлагалишта отпада;

7) развијање свести о управљању отпадом.

- Начин управљања отпадом

- Члан 3.

Управљање отпадом врши се на начин којим се обезбеђује најмањи ризик по угрожавање живота и здравља људи и животне средине, контролом и мерама смањења:

1) загађења вода, ваздуха и земљишта;

2) опасности по биљни и животињски свет;

3) опасности од настајања удеса, експлозија или пожара;

4) негативних утицаја на пределе и природна добра посебних вредности;

5) нивоа буке и непријатних мириса.

- Изузеци од примене

- Члан 4.

Одредбе овог закона не примењују се на:

1) радиоактивни отпад;

2) гасове који се емитују у атмосферу;

3) отпадне воде, осим течног отпада;

4) муљ из канализационих система и  садржај септичких јама, осим муља из постројења за третман муља;

5) отпад животињског порекла (лешеви животињског порекла и њихови делови и саставни делови животињског тела који нису намењени или безбедни за исхрану људи, као и конфискат) из објеката за узгој, држање, клање животиња, као и из објеката за производњу, складиштење и промет производа животињског порекла, фекалне материје са фарми и друге природне, неопасне супстанце које се користе у пољопривреди;

6) отпад из рударства који настаје истраживањем, ископавањем, прерадом и складиштењем минералних сировина, као и јаловина из рудника и каменолома;

7) отпад који настаје при тражењу, ископавању, превозу и коначној обради или уништавању минско-експлозивних и других бојних средстава и експлозива.

- Значење израза

- Члан 5.

Изрази употребљени у овом закону имају следеће значење:

1) анаеробна дигестија јесте процес у којем се биоразградиви материјал разграђује у одсуству кисеоника;

2) биоразградиви отпад јесте отпад који је погодан за анаеробну или аеробну разградњу, као што су храна, баштенски отпад, папир и картон;

3) центар за сакупљање јесте место одређено одлуком општине, града, односно града Београда (у даљем тексту: јединица локалне самоуправе), на које грађани доносе углавном кабасте предмете, као што су намештај и бела техника, баштенски отпад и материјал погодан за рециклажу;

4) деконтаминација обухвата све операције које омогућују поновно коришћење, рециклажу или безбедно одлагање опреме, објеката, материјала или течности контаминираних опасним материјама и може укључити замену, односно све операције којима се врши замена опасних материја одговарајућим течностима које садрже одговарајуће мање штетне материје;

5) депонија јесте место за одлагање отпада на површини или испод површине земље где се отпад одлаже укључујући: интерна места за одлагање (депонија где произвођач одлаже сопствени отпад на месту настанка), стална места (више од једне године) која се користе за привремено складиштење отпада, осим трансфер станица и складиштења отпада пре третмана или поновног искоришћења (период краћи од три године) или складиштења отпада пре одлагања (период краћи од једне године);

6) дозвола јесте решење надлежног органа којим се правном или физичком лицу одобрава сакупљање, транспорт, увоз, извоз и транзит, складиштење, третман или одлагање отпада и утврђују услови поступања са отпадом на начин који обезбеђује најмањи ризик по здравље људи и животну средину;

7) индустријски отпад јесте отпад из било које индустрије или са локације на којој се налази индустрија, осим јаловине и пратећих минералних сировина из рудника и каменолома;

8) инертни отпад јесте отпад који није подложан било којим физичким, хемијским или биолошким променама; не раствара се, не сагорева или на други начин физички или хемијски реагује, није биолошки разградив или не утиче неповољно на друге материје са којима долази у контакт на начин који може да доведе до загађења животне средине или угрози здравље људи; укупно излуживање и садржај загађујућих материја у отпаду и екотоксичност излужених материја морају бити  у дозвољеним границама, а посебно не смеју да угрожавају квалитет површинских и/или подземних вода;

9) карактеризација отпада јесте поступак испитивања којим се утврђују физичко-хемијске, хемијске и биолошке особине и састав отпада, односно одређује да ли отпад садржи или не садржи једну или више опасних карактеристика;

10) класификација отпада јесте поступак сврставања отпада  на једну или више листа отпада које су утврђене посебним прописом, а према његовом пореклу, саставу и даљој намени;

11) комерцијални отпад јесте отпад који настаје у предузећима, установама и другим институцијама које се у целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и индустријског отпада;

12) компостирање јесте третман биоразградивог отпада под дејством микроорганизама, у циљу стварања компоста, у присуству кисеоника и под контролисаним условима;

13) комунални отпад јесте отпад из домаћинстава (кућни отпад), као и  други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства;

14) мобилно постројење за управљање отпадом јесте постројење за искоришћење или третман отпада на локацији на којој отпад настаје, које се задржава у временски ограниченом року на једној локацији и које је такве конструкције да није везано за подлогу или објекат и може се премештати од локације до локације;

15) неопасан отпад јесте отпад који нема карактеристике опасног отпада;

16) одлагање отпада јесте било који поступак или метода уколико не постоје могућности регенерације, рециклаже, прераде, директног поновног коришћења или употребе алтернативних извора енергије у складу са D листом;

17) отпад јесте свака материја или предмет садржан у листи категорија отпада (Q листа)  који власник одбацује, намерава или мора да одбаци, у складу са законом;

18) опасан отпад јесте отпад који по свом пореклу, саставу или концентрацији опасних материја може проузроковати опасност по животну средину и здравље људи и има најмање једну од опасних карактеристика утврђених посебним прописима, укључујући и амбалажу у коју је опасан отпад био или јесте упакован;

19) оператер јесте свако физичко или правно лице које, у складу са прописима, управља постројењем или га контролише или је овлашћен за доношење економских одлука у области техничког функционисања постројења и на чије име се издаје дозвола за управљање отпадом;

20) PCB јесу полихлоровани бифенили (PCB), полихлоровани терфенили (PCT), монометил-тетрахлородифенилметани, монометил-дихлородифенилметани, монометил-дибирмодифенилметани или било која смеша која садржи неку од ових материја у концентрацији већој од 0,005 % њихове масе; PCB отпади јесу отпади, укључујући уређаје, објекте, материјале или течности које садрже, састоје се или су контаминирани PCB;

21) поновно искоришћење отпада јесте било који поступак или метода којом се обезбеђује поновно искоришћење отпада у складу са R листом;

22) посебни токови отпада јесу кретања отпада (истрошених батерија и акумулатора, отпадног уља, отпадних гума, отпада од електричних и електронских производа, отпадних возила и другог отпада) од места настајања, преко сакупљања, транспорта и третмана, до одлагања на депонију;

23) постројење за управљање отпадом јесте стационарна техничка јединица за складиштење, третман или одлагање отпада, која заједно са грађевинским делом чини технолошку целину;

24) прекогранично кретање отпада јесте кретање отпада из једне области под јурисдикцијом једне државе или кроз област која није под националном јурисдикцијом било које државе, под условом да су најмање две државе укључене у кретање;

25) произвођач отпада јесте привредно друштво, предузеће или друго правно лице, односно предузетник, чијом активношћу настаје отпад и/или чијом активношћу претходног третмана, мешања или другим поступцима долази до промене састава или природе отпада;

26) регион за управљање отпадом јесте просторна целина која обухвата више суседних јединица локалне самоуправе које, у складу са споразумом који закључују те јединице локалне самоуправе, заједнички управљају отпадом у циљу успостављања одрживог система управљања отпадом;

27) рециклажа јесте поновна прерада отпадних материјала у производном процесу за првобитну или другу намену, осим у енергетске сврхе;

28) сакупљање отпада јесте активност систематског сакупљања, разврставања и/или мешања отпада ради транспорта;

29) сакупљач отпада јесте физичко или правно лице које сакупља отпад;

30) складиштење отпада јесте привремено чување отпада на локацији произвођача или власника отпада, као и активност оператера у постројењу опремљеном и регистрованом за привремено чување отпада;

31) инсинерација (спаљивање) јесте термички третман отпада у стационарном или мобилном постројењу са или без искоришћења енергије произведене сагоревањем чија је примарна улога термички третман отпада, а који обухвата и пиролизу, гасификацију и сагоревање у плазми;

32) ко-инсинерација (су-спаљивање) је термички третман отпада у стационарном или мобилном постројењу чија је примарна улога производња енергије или материјалних производа и који користи отпад као основно или додатно гориво или у којем се отпад термички третира ради одлагања;

33) трансфер станица јесте место до којег се отпад допрема и привремено складишти ради раздвајања или претовара пре транспорта на третман или одлагање;

34) транспорт отпада јесте превоз отпада ван постројења који обухвата утовар, превоз (као и претовар) и истовар отпада;

35) третман отпада обухвата физичке, термичке, хемијске или биолошке процесе укључујући и разврставање отпада, који мењају карактеристике отпада са циљем смањења запремине или опасних карактеристика, олакшања руковања са отпадом или подстицања рециклаже и укључује поновно искоришћење и рециклажу отпада;

36) управљање отпадом јесте спровођење прописаних мера за поступање са отпадом у оквиру сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада, укључујући и надзор над тим активностима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања;

37) власник отпада јесте произвођач отпада, лице које учествује у промету отпада као посредни држалац отпада или правно или физичко лице које поседује отпад.

- Начела

- Члан 6.

Управљање отпадом заснива се на следећим начелима:

- 1) Начело избора најоптималније опције за животну средину

Избор најоптималније опције за животну средину је систематски и консултативни процес доношења одлука који обухвата заштиту и очување животне средине. Примена избора најоптималније опције за животну средину установљава, за дате циљеве и околности, опцију или комбинацију опција која даје највећу добит или најмању штету за животну средину у целини, уз прихватљиве трошкове и профитабилност, како дугорочно, тако и краткорочно.

- 2) Начело близине и регионалног приступа управљању отпадом

Отпад се третира или одлаже што је могуће ближе месту његовог настајања, односно у региону у којем је произведен да би се у току транспорта отпада избегле нежељене последице на животну средину. Избор локације постројења за третман или одлагање отпада врши се у зависности од локалних услова и околности, врсте отпада, његове запремине, начина транспорта и одлагања, економске оправданости, као и од могућег утицаја на животну средину. Регионално управљање отпадом обезбеђује се развојем и применом регионалних стратешких планова заснованих на европском законодавству и националној политици.

- 3) Начело хијерархије управљања отпадом

Хијерархија управљања отпадом представља редослед приоритета у пракси управљања отпадом:

- превенција стварања отпада и редукција, односно смањење коришћења ресурса и смањење количина и/или опасних карактеристика насталог отпада;

- поновна употреба, односно поновно коришћење производа за исту или другу намену;

- рециклажа, односно третман отпада ради добијања сировине за производњу истог или другог производа;

- искоришћење, односно коришћење вредности отпада (компостирање, спаљивање уз искоришћење енергије и др.);

- одлагање отпада депоновањем или спаљивање без искоришћења енергије, ако не постоји друго одговарајуће решење.

- 4) Начело одговорности

Произвођачи, увозници, дистрибутери и продавци производа који утичу на пораст количине отпада одговорни су за отпад који настаје услед њихових активности. Произвођач сноси највећу одговорност јер утиче на састав и особине производа и његове амбалаже. Произвођач је обавезан да брине о смањењу настајања отпада, развоју производа који су рециклабилни, развоју тржишта за поновно коришћење и рециклажу својих производа.

##### 5) Начело „загађивач плаћа”

##### Загађивач мора да сноси пуне трошкове последица својих активности. Трошкови настајања, третмана и одлагања отпада морају се укључити у цену производа.

- II. ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ОТПАДА

- Врсте отпада

- Члан 7.

Врсте отпада у смислу овог закона су:

1) комунални отпад (кућни отпад);

2) комерцијални отпад;

3) индустријски отпад.

Отпад из става 1. овог члана, у зависности од опасних карактеристика које утичу на здравље људи и животну средину, може бити:

1) инертни;

2) неопасни;

3) опасни.

- Класификација отпада

- Члан 8.

Отпад се разврстава према каталогу отпада.

Каталог отпада је збирна листа неопасног и опасног отпада према месту настанка, пореклу и према предвиђеном начину поступања.

Опасан отпад се класификује према пореклу, карактеристикама и саставу које га чине опасним.

Власник отпада, односно опeратер, дужан је да класификује отпад на прописан начин, у складу са овим законом.

Ради утврђивања састава и опасних карактеристика отпада лице из става 3. овог члана дужно је да изврши испитивање опасног отпада, као и отпада који према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад.

Министар надлежан за послове заштите животне средине (у даљем тексту: министар) прописује:

1) каталог отпада;

- 2) листу категорија отпада (Q листа);

3) листу категорија опасног отпада према пореклу и саставу (Y листа);

4) листу опасних карактеристика отпада (H листа);

5) листу компоненти отпада због којих се отпад сматра опасним (С листа);

6) граничне вредности концентрације опасних компоненти у отпаду на основу којих се одређују карактеристике отпада;

7) листу поступака и метода одлагања и поновног искоришћења отпада (D  листа и R листа);

8) врсте, садржину и образац извештаја о испитивању отпада;

9) врсте параметара за одређивање физичко-хемијских особина опасног отпада намењеног за физичко-хемијски третман;

10) врсте параметара за испитивање отпада за потребе термичког третмана;

11) врсте параметара за испитивање отпада и испитивање елуата намењеног одлагању;

12) начин и поступак класификације отпада.

- III. ПЛАНИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

- Врсте планских докумената

- Члан 9.

Ради планирања управљања отпадом у Републици Србији доносе се следећи плански документи:

- 1) стратегија управљања отпадом (у даљем тексту: Стратегија);

- 2) национални планови за појединачне токове отпада;

- 3) регионални план управљања отпадом;

- 4) локални план управљања отпадом;

- 5) план управљања отпадом у постројењу за које се издаје интегрисана дозвола;

- 6) радни план постројења за управљање отпадом.

- Стратегија

- Члан 10.

Стратегија је основни документ којим се оцењује стање управљања отпадом,  одређују дугорочни циљеви управљања отпадом и обезбеђују услови за рационално и одрживо управљање отпадом.

Стратегију доноси Влада за период од десет година.

Стратегија се обавезно ревидира после пет година.

Стратегију припрема министарство надлежно за послове заштите животне средине (у даљем тексту: министарство) у сарадњи са надлежним органом аутономне покрајине.

Стратегија се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Извештај о спровођењу Стратегије припрема министарство и подноси Влади најмање једном годишње.

- Национални планови

- Члан 11.

За управљање различитим токовима отпада доносе се појединачни национални планови.

Национални план из става 1. овог члана садржи нарочито:

1) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен, третиран или одложен у Републици Србији;

2) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити извезен у другу државу на третман или одлагање;

3) циљеве које треба остварити у погледу превенције и смањења производње, смањења отпада чији се настанак не може избећи, поновног искоришћења или одлагања таквог отпада са роковима достизања циљева;

4) приоритете, мере или програме за управљање отпадом са проценом трошкова и изворима финансирања, као и роковима за њихово извршење;

5) друге циљеве и мере од значаја за управљање отпадом.

Национални план доноси Влада за период од пет година.

Национални план припрема министарство у сарадњи са надлежним органом аутономне покрајине.

- Регионални план управљања отпадом

- Члан 12.

Скупштине две или више јединица локалне самоуправе на чијим територијама укупно живи најмање 200.000 становника доносе, по прибављеној сагласности министарства, а за територију аутономне покрајине надлежног органа аутономне покрајине, регионални план управљања отпадом, којим се дефинишу заједнички циљеви у управљању отпадом у складу са Стратегијом.

Регионални план управљања отпадом може се донети и за територије општина на којима живи мање од 200.000 становника по претходно израђеној студији оправданости за доношење регионалног плана на коју сагласност даје министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине.

Поступак израде и доношења регионалног плана из ст. 1. и 2. овог члана уређује се споразумом скупштина јединица локалне самоуправе, у складу са законом.

- Локални план управљања отпадом

- Члан 13.

Скупштина јединице локалне самоуправе доноси локални план управљања отпадом којим дефинише циљеве управљања отпадом на својој територији у складу са Стратегијом.

Локални план управљања отпадом припрема служба јединице локалне самоуправе надлежна за послове управљања отпадом  у сарадњи са другим органима надлежним за послове привреде, финансија, заштите животне средине, урбанизма, као и са представницима привредних друштава, односно предузећа, удружења, стручних институција, невладиних и других организација, укључујући и организације потрошача.

- Период важења и садржина планова

- Члан 14.

Планови управљања отпадом из чл. 12. и 13. овог закона доносе се за период од десет година, а поново се разматрају сваких пет година, и по потреби ревидирају и доносе за наредних десет година.

Планови из става 1. овог члана садрже:

1) очекиване врсте, количине и порекло укупног отпада на територији;

2) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће бити искоришћен или одложен у оквиру територије обухваћене планом;

3) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се прихватити из других јединица локалне самоуправе;

4) очекиване врсте, количине и порекло отпада који ће се отпремити у друге јединице локалне самоуправе;

5) циљеве које треба остварити у погледу поновне употребе и рециклаже отпада у области која је обухваћена планом;

6) програм сакупљања отпада из домаћинства;

7) програм сакупљања опасног отпада из домаћинстава;

8) програм сакупљања комерцијалног отпада;

9) програм управљања индустријским отпадом;

10) предлоге за поновну употребу и рециклажу компонената комуналног отпада;

11) програм смањења количина биоразградивог и амбалажног отпада у комуналном отпаду;

12)програм развијања јавне свести о управљању отпадом;

13) локацију постројења за сакупљање отпада, третман и одлагање отпада, укључујући податке о урбанистичко-техничким условима;

14) мере за спречавање кретања отпада који није обухваћен планом и мере за поступање са отпадом који настаје у ванредним ситуацијама;

15) мере санације неуређених депонија;

16) надзор и праћење планираних активности и мера;

17) процену трошкова и изворе финансирања за планиране активности;

18) могућности сарадње између две или више јединица локалне самоуправе;

19) рокове за извршење планираних мера и активности;

20) друге податке, циљеве и мере од значаја за ефикасно управљање отпадом.

План управљања отпадом у постројењима за које се издаје интегрисана дозвола

- Члан 15.

За постројења за која се издаје интегрисана дозвола у складу са законом, припрема се и доноси план управљања отпадом који садржи нарочито:

1) документацију о отпаду који настаје у процесу рада постројења, као и о отпаду чије искоришћење врши оператер тог постројења или чије одлагање врши оператер (врсте, састав и количине отпада);

2) мере које се предузимају у циљу смањења производње отпада, посебно опасног отпада;

3) поступке и начине раздвајања различитих врста отпада, посебно опасног и отпада који ће се поново користити, ради смањења количине отпада за одлагање;

4) начин складиштења, третмана и одлагања отпада;

5) мере заштите од пожара и експлозија;

6) мере заштите животне средине и здравља људи.

План управљања отпадом се прилаже уз захтев за издавање интегрисане дозволе, у складу са законом.

План управљања отпадом оператер је дужан да ажурира сваке три године.

Изузетно од става 1. овог члана, за постројења чија је делатност управљање отпадом (складиштење, третман, одлагање) и за која се издаје интегрисана дозвола, уместо плана управљања отпадом припрема се и доноси радни план постројења за управљање отпадом.

- Радни план постројења за управљање отпадом

- Члан 16.

За сва постројења чија је делатност управљање отпадом и за која се издаје интегрисана дозвола или дозвола за управљање отпадом, припрема се и доноси радни план постројења за управљање отпадом.

Радни план из става 1. овог члана обавезно садржи следеће елементе:

- 1) опис локације и идентификација извора ризика (операције управљања отпадом, дозвољене врсте отпада, радно време);

- 2) опремање постројења ради спречавања и контроле загађења животне средине и угрожавања здравља људи (прихватни и дренажни систем за отпадне воде, систем за пречишћавање отпадних вода, систем за пречишћавање гасова из постројења);

- 3) инфраструктура локације (обезбеђење локације, ограда, контрола сакупљача);

- 4) рад у постројењу (контрола муљева и остатака, потенцијално процуривање и загађивање животне средине, заштита од пожара, пријем отпада и процедуре за контролу, узорковање и испитивање отпада, системи за мерење количине отпада, складиштење опасног отпада, процес третмана опасног отпада - постројење, опрема и поступци, укључујући системе за истовар и разастирање отпада, дневно покривање и покривање по потреби на локацији депоније);

- 5) контрола загађења, мониторинг и извештавање (мониторинг и извештавање о: саставу отпада, емисијама гасова, квалитету отпадних вода, односно саставу процедних вода, квалитету подземних вода, квалитету површинских вода, квалитету земљишта, метеоролошким условима);

- 6) управљање и мониторинг услова у постројењу, односно на депонији (контрола, мониторинг и извештавање о суспендованим честицама, контрола непријатних мириса, контрола и мониторинг буке, контрола штеточина и птица, контрола разношења смећа);

- 7) документација о локацији (расположивост докумената, евиденција опасног отпада).

Радни план за депоније отпада, поред елемената из става 2. овог члана, садржи елементе који се односе на опремање локације ради спречавања и контроле загађења и то: прихватни систем за отпадне воде, прихватни систем за процедне воде, систем за пречишћавање процедних вода, систем за контролу гаса из депоније, систем за сакупљање атмосферских вода, успостављање, одржавање и заштиту завршног покривача.

Радни план постројења за управљање отпадом прилаже се уз захтев за издавање интегрисане дозволе или дозволе за управљање отпадом.

Радни план постројења за управљање отпадом ажурира се редовно сваке три године, као и у случају битних измена у раду постројења.

- IV. СУБЈЕКТИ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

- Врсте субјеката

- Члан 17.

Субјекти надлежни за управљање отпадом јесу:

- 1) Република Србија;

- 2) аутономна покрајина;

- 3) јединица локалне самоуправе;

- 4) Агенција за заштиту животне средине;

- 5) стручне организације за испитивање отпада;

- 6) невладине организације, укључујући и организације потрошача;

- 7) други органи и организације, у складу са законом.

- Република Србија

- Члан 18.

Република Србија преко надлежних органа и организација обезбеђује управљање отпадом на својој територији.

Министарство:

1) предлаже Влади Стратегију, као и појединачне националне планове управљања отпадом;

2) координира и врши послове управљања отпадом од значаја за Републику Србију и прати стање;

3) даје сагласност на регионалне планове управљања отпадом, осим за планове на територији аутономне покрајине;

4) издаје дозволе, сагласности, потврде и друге акте прописане овим законом;

5) води евиденцију о дозволама, сагласностима,  потврдама и другим актима које су издали други надлежни органи;

6) утврђује овлашћене организације у складу са овим законом;

7) врши надзор и контролу примене мера поступања са отпадом;

8) предузима друге мере и активности, у складу са међународним уговорима и споразумима.

- Аутономна покрајина

- Члан 19.

Аутономна покрајина:

1) учествује у изради Стратегије и појединачних националних планова управљања отпадом;

2) координира и врши послове управљања отпадом од значаја за аутономну покрајину и прати стање;

3) даје сагласност на регионалне планове управљања отпадом на својој територији;

4) издаје дозволе, сагласности, потврде и друге акте у складу са овим законом, води евиденцију и податке доставља министарству;

5) врши надзор и контролу мера поступања са отпадом на својој територији у складу са овим законом;

6) врши и друге послове утврђене законом.

Аутономна покрајина својим актом одређује органе надлежне за обављање послова из става 1. овог члана.

Послови из става 1. тач. 4) и 5) овог члана обављају се као поверени послови.

- Јединица локалне самоуправе

- Члан 20.

Јединица локалне самоуправе:

1) доноси локални план управљања отпадом, обезбеђује услове и стара се о његовом спровођењу;

2) уређује, обезбеђује, организује и спроводи управљање комуналним, односно инертним и неопасним отпадом на својој територији, у складу са законом;

3) уређује поступак наплате услуга у области управљања комуналним, односно инертним и неопасним отпадом, у складу са законом;

4) издаје дозволе, одобрења и друге акте у складу са овим законом, води евиденцију и податке доставља министарству;

5) на захтев министарства или надлежног органа аутономне покрајине даје мишљење у поступку издавања дозвола у складу са овим законом;

6) врши надзор и контролу мера поступања са отпадом у складу са овим законом;

7) врши и друге послове утврђене законом.

Јединица локалне самоуправе својим актом одређује органе и службе надлежне за обављање послова из става 1. овог члана.

Послови из става 1. овог члана који се односе на инертни и неопасни отпад, као и послови из тач. 4) и 6) обављају се као поверени послови.

- Заједничко управљање отпадом јединица локалне самоуправе

- Члан 21.

Две или више јединица локалне самоуправе могу заједнички обезбедити и спроводити управљање отпадом, уколико је то њихов заједнички интерес, под условима утврђеним законом и споразумом скупштина јединица локалне самоуправе.

Споразумом из става 1. овог члана скупштине јединица локалне самоуправе уређују нарочито: међусобна права и обавезе у обезбеђивању услова за обављање делатности и рад постројења за управљање отпадом на подручјима тих јединица локалне самоуправе, права и обавезе комуналног предузећа, односно другог правног или физичког лица у обављању те делатности, начин доношења одлука у случају несагласности јединица локалне самоуправе о појединим питањима везаним за делатности управљања отпадом, као и друга питања од значаја за организацију и спровођење управљања отпадом.

- Агенција за заштиту животне средине

- Члан 22.

Агенција за заштиту животне средине (у даљем тексту: Агенција) води и ажурира базу података о управљању отпадом у информационом систему заштите животне средине, у складу са законом којим се уређује заштита животне средине.

- Стручне организације за испитивање отпада

- Члан 23.

Испитивање отпада врши се ради класификације отпада за:

- 1) прекогранично кретање;

- 2) третман отпада;

- 3) одлагање отпада.

Испитивање отпада врше стручне организације и друга правна лица којa су овлашћена за узорковање и карактеризацију према обиму испитивања за која су акредитована (у даљем тексту: акредитована лабораторија), у складу са законом.

Карактеризација отпада врши се само за опасан отпад и за отпад који према пореклу, саставу и карактеристикама може бити опасан отпад, осим отпада из домаћинства.

Стручне организације и друга правна лица из става 2. овог члана издају извештај о испитивању отпада.

- Овлашћење за испитивање отпада

- Члан 24.

Захтев за добијање овлашћења за испитивање отпада министарству може поднети стручна организација, односно акредитована лабораторија.

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се следећа документација:

- 1) списак радника који раде на пословима испитивања отпада, са врстом и степеном стручне спреме, односно научним звањем;

- 2) списак опреме са евиденционим бројем;

- 3) број и намена просторија (скица и др);

- 4) списак параметара испитивања;

- 5) списак метода које се примењују за одговарајућа испитивања.

Овлашћење из става 1. овог члана издаје се решењем министра на период од четири године и може се обновити.

Овлашћење за испитивање отпада министар одузима ако се накнадно утврди да овлашћена стручна организација не испуњава прописане услове или се утврди да је овлашћење издато на основу нетачних и неистинитих података.

Решење из ст. 3. и 4. овог члана објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

- V. ОДГОВОРНОСТИ И ОБАВЕЗЕ У УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ

- Одговорност произвођача производа

- Члан 25.

Произвођач производа користи технологије и развија производњу на начин који обезбеђује рационално коришћење природних ресурса, материјала и енергије, подстиче поновно коришћење и рециклажу производа и амбалаже на крају животног циклуса и промовише еколошки одрживо управљање природним ресурсима.

Произвођач или увозник чији производ после употребе постаје опасан отпад дужан је да тај отпад преузме после употребе, без накнаде трошкова и са њима поступи у складу са овим законом и другим прописима.

Произвођач или увозник из става 2. овог члана може да овласти друго правно лице да, у његово име и за његов рачун, преузима производе после употребе.

- Одговорност произвођача отпада

- Члан 26.

Произвођач отпада дужан је да:

1) сачини план управљања отпадом из члана 15. овог закона и организује његово спровођење, ако годишње производи више од 100 тона неопасног отпада или више од 200 килограма опасног отпада;

2) прибави извештај о испитивању отпада и обнови га у случају промене технологије, промене порекла сировине, других активности које би утицале на промену карактера отпада и  чува извештај најмање пет година;

3) прибави одговарајућу потврду о изузимању од обавезе прибављања дозволе у складу са овим законом;

4) обезбеди примену начела хијерархије управљања отпадом;

5) сакупља отпад одвојено у складу са потребом будућег третмана;

6) складишти отпад на начин који минимално утиче на здравље људи и животну средину;

7) преда отпад лицу које је овлашћено за управљање отпадом ако није у могућности да организује поступање са отпадом у складу са овим законом;

8) води евиденцију о отпаду који настаје, који се предаје или одлаже;

9) одреди лице одговорно за управљање отпадом;

10) омогући надлежном инспектору контролу над локацијама, објектима, постројењима и документацијом.

Лице одговорно за управљање отпадом из става 1. тачка 9) овог члана дужно је да:

1) изради нацрт плана управљања отпадом из члана 15. овог закона, организује његово спровођење и ажурирање;

2) предлаже мере превенције, смањења, поновног искоришћења и рециклаже отпада;

3) прати спровођење закона и других прописа о управљању отпадом и извештава органе управљања.

- Одговорност власника отпада

- Члан 27.

Власник отпада је одговоран за све трошкове управљања отпадом.

Власништво над отпадом престаје када следећи власник преузме отпад и прими Документ о кретању отпада, у складу са овим законом.

Трошкове одлагања сноси држалац (власник) који непосредно предаје отпад на руковање сакупљачу отпада или постојењу за управљање отпадом и/или претходни држалац (власник) или произвођач производа од којег потиче отпад.

Одговорност и обавезе власника отпада има и лице које учествује у промету отпада као посредни држалац отпада, а фактички не поседује отпад.

Промет отпадом се може вршити само између физичких и правних лица која воде документацију у складу са овим законом.

- Обавезе превозника отпада

- Члан 28.

Превозник отпада дужан је  да:

1) обавља транспорт у складу са дозволом за превоз отпада и захтевима који регулишу посебни прописи о транспорту;

2) води евиденцију о сваком транспорту отпада и пријављује транспорт опасног отпада, у складу са законом;

3) омогућава надлежном инспектору надзор над возилом, теретом и пратећом документацијом.

- Обавезе оператера постројења за третман отпада

- Члан 29.

Оператер постројења за третман отпада дужан је да:

1) сачини радни план постројења из члана 16. овог закона и обезбеди његово спровођење и ажурирање;

2) изради план заштите од удеса, у складу са законом;

3) прибави дозволу за третман отпада и да послове третмана отпада обавља у складу са том дозволом;

4) објави листу отпада за чији третман је овлашћен;

5) управља опремом и постројењем за третман отпада у складу са одговарајућим техничким упутством;

6) обезбеђује отпад и штити га од расипања и процуривања;

7) у случају удеса, без одлагања, обавести надлежни орган у складу са законом;

8) води евиденцију о отпаду у складу са овим законом;

9) одреди квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу за третман отпада;

10) наплаћује услуге за третман отпада у постројењу;

11) омогући надлежном инспектору надзор над локацијама, објектима, постројењем и документацијом.

- Обавезе оператера на депонији

- Члан 30.

Оператер на депонији дужан је да:

1) сачини радни план постројења из члана 16. овог закона и обезбеди његово спровођење и ажурирање;

2) изради план заштите од удеса, у складу са законом;

3) прибави дозволу за одлагање отпада и да отпад одлаже у складу са том дозволом;

4) спроводи мере којима се обезбеђује заштита животне средине, у складу са прописима;

5) наплаћује услуге одлагања отпада на депонију;

6) обезбеди рекултивацију депоније после њеног затварања и вршење стручног надзора над депонијом, односно локацијом у периоду од најмање 30 година, са циљем смањења ризика по здравље људи и животну средину;

7) у случају удеса без одлагања обавести надлежни орган, у складу са законом;

8) води евиденцију о отпаду, у складу са овим законом;

9) одреди квалификовано лице одговорно за стручни рад на депонији;

10) омогући надлежном инспектору контролу над локацијама, објектима и документацијом.

Оператер на депонији је дужан да, у складу са овим законом, одбије прихватање отпада који не испуњава услове о одлагању отпада из дозволе.

О одбијању прихватања отпада из става 2. овог члана оператер је дужан да обавести орган надлежан за издавање дозволе.

- Квалификовано лице одговорно за стручни рад

- Члан 31.

Квалификовано лице одговорно за стручни рад може бити лице које:

1) није кажњавано за било које кривично дело, укључујући и кривично дело против животне средине;

2) има завршенe основне академске студије у трајању од четири године или дипломске академске студије у природно-математичким или техничко-технолошким наукама, са обављеним приправничким стажом.

Правно лице које обавља послове управљања опасним отпадом мора имати најмање једног запосленог са високим образовањем стеченим на дипломским академским студијама, са више од три године радног искуства на тим пословима.

- VI. ОРГАНИЗОВАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

- Организација управљања отпадом

- Члан 32.

Управљање отпадом организује се на начин којим се који не представља опасност  по здравље људи и животну средину у складу са законом.

Министар може наложити додатне мере за управљање појединим врстама отпада, ако:

1) поступање са отпадом угрожава или може угрозити здравље људи и животну средину;

2) постоје додатни захтеви за спровођење одредаба међународних уговора који су обавезујући за Републику Србију.

Додатне мере из става 2. овог члана могу бити привремени услови за обављање активности у случају угрожавања здравља људи и животне средине, као и примена међународних норми које нису прописане у земљи.

Ако правно, односно физичко лице поступа са отпадом супротно овом закону и услед тога наступи опасност или ризик по здравље људи и животну средину, Република Србија предузима хитне мере ради заштите здравља људи и животне средине, односно површинских и подземних вода, ваздуха, земљишта, биљног и животињског света.

Република Србија има право накнаде трошкова који настану предузимањем мера из става 4. овог члана од лица за које се утврди да је извршило недозвољену делатност.

- Постројење за управљање отпадом

- Члан 33.

Складиштење, третман или одлагање отпада може вршити:

- 1) привредно друштво, предузеће или друго правно лице које је основано за вршење делатности складиштења, третмана или одлагања отпада, у складу са законом;

- 2) правно лице на основу дозволе и уговора о обављању делатности од локалног значаја закљученог са јединицом локалне самоуправе, у складу са законом.

Изградња и рад постројења за управљање отпадом мора бити у складу са одредбама овог закона, закона којим се уређује изградња објеката и другим законима.

Постројење за управљање отпадом не може да започне са радом пре добијања дозволе за управљање отпадом у складу са овим законом.

У постројењима за управљање отпадом отпад се може складиштити, третирати или одлагати само у складу са издатом дозволом.

- Локација за изградњу и рад постројења

- Члан 34.

Једна или више јединица локалне самоуправе одређују локацију за изградњу и рад постројења за складиштење, третман или одлагање отпада на својој територији, под условима утврђеним законом, као и споразумом из члана 21. став 2. овог закона ако више скупштина јединица локалне самоуправе заједно одлучују о локацији постројења за управљање отпадом.

У случају несагласности јединица локалне самоуправе у погледу одређивања локације постројења за управљање отпадом, одлуку о локацији, на предлог министарства, односно надлежног органа аутономне покрајине, доноси Влада.

У случају изградње постројења за третман или одлагање опасног отпада, министарство доноси одлуку о локацији, у складу са законом и по претходно прибављеном мишљењу јединице локалне самоуправе, односно и аутономне покрајине за постројења која се граде на њеној територији.

При одређивању локација за изградњу и рад постројења за управљање отпадом узима се у обзир нарочито:

- 1) количине и врсте отпада;

- 2) начин складиштења, третмана или одлагања отпада, односно врсте објеката и постројења;

- 3) геолошка, хидролошка, хидрогеолошка, топографска, сеизмолошка и педолошка својства земљишта и микроклиматске карактеристике подручја;

- 4) близина заштићених природних добара и одлике предела.

Министар прописује ближе услове и критеријуме за одређивање локације, техничке и технолошке услове за пројектовање, изградњу и рад постројења за управљање отпадом (постројење за складиштење, постројење за физичко-хемијски третман, постројење за биолошки третман и друга постројења).

Сакупљање и транспорт отпада

- Члан 35.

Лице које врши сакупљање, односно транспорт отпада сакупља отпад од произвођача или власника и транспортује га до постројења за управљање отпадом, односно до центра за сакупљање, складиштење, трансфер станице или постројења за третман или одлагање.

Отпад намењен за складиштење, третман или одлагање може бити транспортован до трансфер станице одакле се даље транспортује до постројења за складиштење, третман или одлагање.

Локацију за трансфер станицу одређује јединица локалне самоуправе.

Ради лакшег даљег третмана отпада лица из става 1. овог члана дужна су да обезбеде да различите врсте отпада остану одвојене током транспорта.

Отпад се транспортује у затвореном возилу, контејнеру или на други одговарајући начин како би се спречило расипање или испадање отпада приликом транспорта, утовара или истовара и како би се спречило загађење ваздуха, воде, земљишта и животне средине.

У случају загађења насталог током транспорта превозник отпада је одговоран за чишћење и отклањање загађења подручја.

Превозник отпада транспортује отпад само на одредиште које је одредио пошиљалац.

Ако се отпад не може испоручити на одредиште, превозник враћа отпад пошиљаоцу.

Опасан отпад се посебно сакупља и транспортује.

Транспорт опасног отпада врши се у складу са прописима којима се уређује транспорт опасних материја.

- Складиштење отпада

- Члан 36.

Отпад се складишти на местима која су технички опремљена за привремено чување отпада на локацији произвођача или власника отпада, у центрима за сакупљање, трансфер станицама и другим локацијама у складу са овим законом.

Опасан отпад не може бити привремено складиштен на локацији произвођача или власника отпада дуже од 12 месеци, ако овим законом није друкчије одређено.

- Третман отпада

- Члан 37.

Третман отпада обавља се применом најбољих доступних техника и технологија у складу са овим законом.

Постројења и опрема за третман отпада могу бити стационарна или мобилна.

Третман отпада у стационарном или мобилном постројењу врши се у складу са дозволом за третман издатом на основу овог закона.

За третман отпада у мобилном постројењу прибавља се и одобрење за локацију које издаје јединица локалне самоуправе, као и друге дозволе, сагласности или исправе у складу са овим законом и другим прописима.

- Поновно искоришћење отпада

- Члан 38.

Отпад се може поново користити за поновну употребу производа за исту или другу намену, за рециклажу, односно третман отпада, ради добијања сировине за производњу истог или другог производа, као секундарна сировина (папир и картон, метал, стакло, пластика, отпад од грађења и рушења, пепео и шљака од сагоревања угља из термоенергетских постројења, гипс и сумпор од одсумпоравања димних гасова и др.), за енергетско искоришћење, односно коришћење вредности отпада његовом биоразградњом или спаљивањем отпада уз искоришћење енергије.

Лице које врши поновно искоришћење отпада обезбеђује да настали производи не проузрокују штетни утицај на животну средину од производа који су настали од примарних сировина.

Забрањено је одлагање и спаљивање отпада који се може поново користити.

Изузетно, отпад из става 3. овог члана, може се одложити или спалити, ако је то економски оправдано и не угрожава здравље људи и животну средину, уз претходно прибављену дозволу министарства.

Министар ближе прописује услове и начин сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије.

Министар ближе прописује подстицајне мере за  поновну употребу и искоришћење отпада као секундарне сировине или за добијање енергије.

- Физичко-хемијски третман отпада

- Члан 39.

Физичко-хемијски третман отпада обухвата: неутрализацију, солидификацију, оксидацију, редукцију, адсорпцију, дестилацију, јонске измене, реверсне осмозе и друге физичко-хемијске и хемијске процесе којима се смањују опасне карактеристике отпада.

Физичко-хемијски третман отпада врши се у складу са дозволом за третман издатом на основу овог закона.

- Биолошки третман отпада

- Члан 40.

Биолошки третман отпада је процес разградње биоразградивог органског отпада (папир, картон, баштенски или кухињски отпад и др.) ради добијања корисних материјала за кондиционирање земљишта (компост) и/или енергије (метан) и обухвата нарочито: компостирање или анаеробну дигестију.

Биолошки третман отпада врши се у складу са дозволом за третман издатом на основу овог закона.

Биолошки третман отпада врши се ради смањења одлагања биоразградивог отпада на депонију, односно смањења емисије гасова са ефектом „стаклене баште” и њиховог утицаја на животну средину.

Остале технологије биолошког третмана отпада користе се ради смањења опасних карактеристика отпада.

- Термички третман

- Члан 41.

Термички третман отпада врши се у складу са дозволом за третман издатом на основу овог закона.

Термички третман врши се у постројењима која су пројектована, изграђена и опремљена у складу са овим законом.

Спаљивање отпада, као термички третман, врши се уз искоришћење енергије која се ствара сагоревањем само ако је то економски оправдано и ако се за спаљивање отпада не користи додатна енергија, осим за иницијално паљење, или се отпад користи као гориво, односно додатно гориво за ко-инсинерацију.

Пре спаљивања отпада власник опасног отпада обезбеђује испитивање опасних карактеристика отпада при првом отпремању отпада у постројење, односно једном годишње за исту врсту опасног отпада који се спаљује у истом постројењу у дужем временском периоду.

Пре спаљивања оператер постројења из става 2. овог члана обезбеђује проверу отпада допремљеног за спаљивање, односно његову идентификацију према врсти, количини и својствима, контролу пратеће документације и узорковање и анализу опасног отпада.

Оператер је дужан да чува узорке отпада из става 5. овог члана најмање један месец након спаљивања отпада.

Влада ближе прописује врсте отпада за које се врши термички третман, услове и критеријуме за одређивање локације, техничке и технолошке услове за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступање са остатком након спаљивања отпада, као и друга питања од значаја за рад постројења за термички третман отпада.

- Одлагање отпада на депонију

- Члан 42.

Одлагање отпада на депонију врши се ако не постоји друго одговарајуће решење, у складу са начелом хијерархије управљања отпадом.

Отпад се одлаже на депонију која испуњава техничке, технолошке и друге услове и захтеве, у складу са дозволом издатом на основу овог закона.

Пре одлагања, оператер на депонији обезбеђује проверу допремљеног отпада, односно његову идентификацију према врсти, количини и својствима, кроз утврђивање масе отпада и контролу пратеће документације пре преузимања.

Отпад се пре одлагања третира у складу са одредбама овог закона и других прописа.

Депоније отпада се деле у три класе, у зависности од врсте отпада који се на њима одлаже, и то:

1) депоније за инертан отпад;

2) депоније за неопасан отпад;

3) депоније за опасан отпад.

Заједничко одлагање опасног отпада са другим врстама отпада на истој локацији није дозвољено.

Влада ближе прописује:

- 1) услове и критеријуме за одређивање локације, техничке и технолошке услове за пројектовање, изградњу и рад депонија отпада;

- 2) врсте отпада чије је одлагање на депонији забрањено, количине биоразградивог отпада које се могу одложити, критеријуме и процедуре за прихватање или неприхватање, односно одлагање отпада на депонију, начин и процедуре рада и затварања депоније;

- 3) садржај и начин мониторинга рада депоније, као и накнадног одржавања после затварања депоније.

- Управљање комуналним отпадом

- Члан 43.

Комунални отпад се сакупља, третира и одлаже у складу са овим законом и посебним прописима којима се уређују комуналне делатности.

Забрањено је мешати опасан отпад са комуналним отпадом.

Комунални отпад који је већ измешан са опасним отпадом раздваја се ако је то економски исплативо, у противном, тај отпад се сматра опасним.

Домаћинства су дужна да одлажу свој отпад у контејнере или на друге начине, које обезбеђује јединица локалне самоуправе, а опасан отпад из домаћинства (отпадне батерије, уља, боје и лакови, пестициди и др.) да предају на место одређено за селективно сакупљање опасног отпада или овлашћеном правном лицу за сакупљање опасног отпада.

Јединица локалне самоуправе обезбеђује и опрема центре за сакупљање комуналног отпада који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти и други отпад).

Домаћинства и други произвођачи комуналног отпада врше селекцију комуналног отпада ради рециклаже.

Јединица локалне самоуправе уређује организовање и начин селекције и сакупљања отпада ради рециклаже у складу са посебним програмом који, на предлог министарства, утврђује Влада.

- Управљање опасним отпадом

- Члан 44.

Влада обезбеђује спровођење мера поступања са опасним отпадом.

Третман опасног отпада има приоритет у односу на третмане другог отпада и врши се само у постројењима која имају дозволу за третман опасног отпада у складу са овим законом.

Приликом сакупљања, разврставања, складиштења, транспорта, поновног искоришћења и одлагања, опасан отпад се пакује и обележава на начин који обезбеђује сигурност  по  здравље људи и животну средину.

Опасан отпад се пакује у посебне контејнере који се израђују према карактеристикама опасног отпада (запаљив, експлозиван, инфективан и др.) и обележава.

Забрањено је мешање различитих категорија опасних отпада или мешање опасног отпада са неопасним отпадом, осим под надзором квалификованог лица и у поступку третмана опасног отпада.

Забрањено је одлагање опасног отпада без претходног третмана којим се значајно смањују опасне карактеристике отпада.

Забрањено је разблаживање опасног отпада ради испуштања у животну средину.

Министар прописује начин складиштења, паковања и обележавања опасног отпада.

- Документ о кретању отпада

- Члан 45.

Кретање отпада прати посебан Документ о кретању отпада, осим отпада из домаћинства.

Произвођач, односно власник отпада мора да класификује отпад пре отпочињања кретања отпада.

Произвођач, односно власник отпада мора чувати копије докумената о отпреми отпада све док не добије примерак попуњеног Документа о кретању отпада од примаоца којим се потврђује да је отпад прихваћен.

Ако произвођач, односно власник у року од 30 дана не прими примерак попуњеног Документа о кретању отпада од примаоца, мора покренути поступак провере кретања отпада и дужан је да о налазу извести министарство, без одлагања.

Произвођач, односно власник отпада чува комплетирани Документ о кретању отпада најмање две године.

Министар прописује образац Документа о кретању отпада, као и упутство за његово попуњавање.

- Документ о кретању опасног отпада

- Члан 46.

Кретање опасног отпада прати посебан Документ о кретању опасног отпада који попуњава произвођач, односно власник и свако ко преузима опасан отпад.

Документ о кретању опасног отпада састоји се од:

- 1) копије претходног обавештења које произвођач, односно власник отпада шаље три дана пре започињања кретања опасног отпада министарству са подацима о произвођачу, односно власнику, врсти и количинама отпада, класификацији отпада, врсти превоза и одредишту, коју је потписао произвођач, односно власник;

- 2) копије документа из става 2. тачка 1) овог члана коју чува произвођач, односно власник, коју је потписало лице које је преузело отпад ради превоза (превозник);

- 3) копије документа из става 2. тачка 2) овог члана коју чува превозник отпада и коју је потписало лице које је преузело отпад на одредишту (прималац);

- 4) копије документа из става 2. тачка 3) овог члана коју чува прималац отпада;

- 5) копије документа из става 2. тачка 4) овог члана коју прималац шаље министарству;

- 6) копије документа из става 2. тачка 4) овог члана коју прималац шаље произвођачу, власнику, односно пошиљаоцу.

Копије докумената из става 2. тач. 5) и 6) овог члана користе надлежни орган и произвођач, односно власник, ради комплетирања документације о кретању опасног отпада.

Произвођач, односно власник отпада чува копију документа из става 2. тачка 2) овог члана док не добије копију документа из става 2. тачка 6) овог члана од примаоца отпада, односно примерак попуњеног Документа о кретању опасног отпада, којом се потврђује да је отпад прихваћен.

Произвођач, односно власник дужан је да копију документа из става 2. тачка 6) овог члана чува трајно.

Ако произвођач, односно власник у року од 30 дана од дана добијања копије документа из става 2. тачка 2) овог члана не прими копију документа из става 2. тачка 6) овог члана којом се потврђује да је отпад преузет, мора покренути поступак провере кретања отпада и дужан је да о налазу извести министарство, без одлагања.

Министарство чува копију документа из става 2. тачка 1) овог члана све док не прими копију документа из става 2. тачка 5) овог члана од примаоца отпада којом се потврђује да је отпад примљен.

У случају да министарство у року од 45 дана од дана добијања копије документа из става 2. тачка 1) овог члана не добије копију документа из става 2. тачка 5) овог члана од примаоца отпада да је отпад примљен, или уколико не прими обавештење од произвођача, односно власника о евентуалном проблему, министарство започиње поступак провере кретања отпада.

Министар прописује образац Документа о кретању опасног отпада, као и упутство за његово попуњавање.

- VII. УПРАВЉАЊЕ ПОСЕБНИМ ТОКОВИМА ОТПАДА

- Управљање истрошеним батеријама и акумулаторима

- Члан 47.

Забрањен је промет батерија и акумулатора који садрже више од 0,0005% масених живе, ако овим законом није друкчије одређено.

Изузетно од става 1. овог члана, може бити дозвољен промет дугмастих батерија и батерија које се састоје од комбинација дугмастих батерија са садржајем не већим од 2% масених живе.

Забрањен је промет преносивих батерија и акумулатора, укључујући оне који су уграђени у уређаје, који садрже више од 0,002% масених кадмијума, осим оних које се користе у сигурносним и алармним системима, медицинској опреми или бежичним електричним алатима, ако овим законом није друкчије одређено.

Произвођач опреме са уграђеним батеријама и акумулаторима дужан је да обезбеди њихову уградњу у уређај тако да корисник после њихове употребе може лако да их одвоји.

Произвођач и увозник батерија и акумулатора, као и произвођач и увозник опреме са уграђеним батеријама и акумулаторима дужан је да их обележава користећи ознаке које садрже упутства и упозорења за одвојено сакупљање, садржај тешких метала, могућност рециклирања или одлагања и др.

Произвођач и увозник батерија и акумулатора дужан је да води и чува евиденцију о количини произведених или увезених производа.

Власник истрошених батерија и акумулатора, осим домаћинстава, дужан је да их преда ради третмана лицу које за то има дозволу.

Лице које врши сакупљање, складиштење и третман истрошених батерија и акумулатора мора да има дозволу, да води и чува евиденцију о истрошеним батеријама и акумулаторима и о количини која је сакупљена, ускладиштена или третирана и податке о томе доставља министарству.

Министар ближе прописује садржину ознака батерија и акумулатора, садржај опасних материја у батеријама и акумулаторима, начин и поступак управљања истрошеним батеријама и акумулаторима, као и уређајима са уграђеним батеријама и акумулаторима.

- Управљање отпадним уљима

- Члан 48.

Отпадна уља, у смислу овог закона, јесу сва минерална или синтетичка уља или мазива, која су неупотребљива за сврху за коју су првобитно била намењена, као што су хидраулична уља, моторна, турбинска уља или друга мазива, бродска уља, уља или течности за изолацију или пренос топлоте, остала минерална или синтетичка уља, као и уљни остаци из резервоара, мешавине уље- вода и емулзије.

Забрањено је:

- 1) испуштање или просипање отпадних уља у или на земљиште, површинске и подземне воде и у канализацију;

- 2) одлагање отпадних уља и неконтролисано испуштање остатака од прераде отпадних уља;

- 3) мешање отпадних уља током сакупљања и складиштења са PCB и коришћеним PCB или халогеним материјама и са материјама које нису отпадна уља, или мешање са опасним отпадом;

- 4) свака врста прераде отпадних уља која загађује ваздух у концентрацијама изнад прописаних граничних вредности.

Произвођач отпадног уља, у зависности од количине отпадног уља коју годишње произведе, дужан је да обезбеди пријемно место до предаје ради третмана лицу које за то има дозволу.

Власници отпадних уља који нису произвођачи отпадног уља дужни су да отпадно уље предају лицу које врши сакупљање и третман.

Лице које врши сакупљање, складиштење и третман отпадних уља мора да има дозволу, да води и чува евиденцију о отпадним уљима и о количини која је сакупљена, ускладиштена или третирана, као и о коначном одлагању остатака после третмана и податке о томе доставља министарству.

Отпадно јестиво уље које настаје обављањем угоститељске и туристичке делатности, у индустрији, трговини и другим сличним делатностима у којима се припрема више од 50 оброка дневно сакупља се ради прераде и добијања биогорива.

Власници отпадних јестивих уља дужни су да отпадно јестиво уље које настаје припремом хране сакупљају одвојено од другог отпада и предају лицу које има дозволу за сакупљање, односно третман отпадних уља.

Министар ближе прописује услове, начин и поступак управљања отпадним уљима.

- Управљање отпадним гумама

- Члан 49.

Отпадне гуме, у смислу овог закона, јесу гуме од моторних возила (аутомобила, аутобуса, камиона, моторцикала и др.), пољопривредних и грађевинских машина, приколица, вучених машина и сл. након завршетка животног циклуса.

Лице које врши сакупљање, транспорт, третман или одлагање отпадних гума мора да има дозволу, да води и чува евиденцију о количинама сакупљених и третираних отпадних гума и податке о томе доставља министарству.

Увоз целих истрошених и/или коришћених отпадних гума из става 1. овог члана забрањен је.

Министар ближе прописује начин и поступак управљања отпадним гумама.

- Управљање отпадом од електричних и електронских производа

- Члан 50.

Отпад од електричних и електронских производа не може се мешати са другим врстама отпада.

Забрањено је одлагање отпада од електричних и електронских производа без претходног третмана.

Отпадне течности од електричних и електронских производа морају бити одвојене и третиране на одговарајући начин.

Компоненте отпада од електричних и електронских производа које садрже РСВ обавезно се одвајају и обезбеђује се њихово адекватно одлагање.

Произвођач или увозник електричних или електронских производа дужан је да идентификује рециклабилне компоненте тих производа.

Лица која преузимају отпад од електричне или електронске производе после њихове употребе издају и чувају потврде о преузимању, као и потврде о њиховом упућивању на третман и одлагање.

Обавеза преузимања из става 6. овог члана не односи се на делове електричних или електронских производа.

Лице које врши сакупљање, третман или одлагање отпада од електричних и електронских производа мора да има дозволу, да води евиденцију о количини и врсти преузетих електричних или електронских производа и податке о томе доставља министарству.

При стављању у промет може се забранити или ограничити коришћење нове електричне и електронске опреме која садржи олово, живу, кадмијум, шестовалентни хром, полибромиране бифениле (PBB)  и полибромиране дифенил етре (PBDE).

Министар ближе прописује листу електричних и електронских производа, мере забране и ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне материје, начин и поступак управљања отпадом од електричних и електронских производа.

- Управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу

- Члан 51.

Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу одвојено се сакупљају.

Забрањено је без претходног третмана одлагати отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу.

Власник отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу дужан је да их преда ради третмана лицу које за то има дозволу.

Лице које врши сакупљање, третман или одлагање отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу мора да има дозволу, да води и чува евиденцију о количини која је сакупљена, третирана или одложена и податке о томе доставља министарству.

Министар ближе прописује начин и поступак за управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу.

- Управљање PCB и PCB отпадом

- Члан 52.

Отпад који садржи PCB одвојено се сакупља.

Забрањено је:

- 1) допуњавање трансформатора са PCB;

- 2) поновно коришћење PCB отпада;

- 3) добијање рециклажом PCB из PCB отпада;

- 4) привремено складиштење PCB, PCB отпада или уређаја који садржи PCB дуже од 24 месеца пре обезбеђивања њиховог одлагања или деконтаминације;

- 5) спаљивање PCB или PCB отпада на бродовима;

- 6) коришћење уређаја који садрже PCB ако нису у исправном радном стању или ако цуре.

Власник PCB, PCB отпада или уређаја који садржи PCB дужан је да обезбеди њихово одлагање, односно деконтаминацију.

Власник уређаја у употреби који садржи PCB или за који постоји могућност да је контаминиран садржајем PCB, дужан је да изврши испитивање садржаја PCB преко овлашћене лабораторије за испитивање отпада.

Власник уређаја који садржи више од 5 dm3 PCB дужан је министарству да пријави уређај и достави план замене, односно одлагања и деконтаминације уређаја, као и да о свим променама података који се односе на уређај обавештава министарство у року од три месеца од дана настанка промене.

Сви уређаји који садрже PCB и просторије или постројења у којима су смештени, као и деконтаминирани уређаји морају бити означени.

Лице које врши сакупљање, третман, деконтаминацију или одлагање PCB отпада мора да има дозволу, да води и чува евиденцију о количини која је сакупљена, третирана или одложена и податке о томе доставља министарству.

Министарство води регистар уређаја у употреби који садрже PCB и PCB отпада.

Министар ближе прописује:

- 1) садржину, изглед ознаке и начин означавања уређаја који садрже PCB и просторије или постројења у којима су смештени, као и деконтаминираних уређаја;

- 2) начин одлагања PCB или PCB отпада, деконтаминације уређаја који садрже PCB и методе испитивања садржаја PCB;

- 3) садржину пријаве података и регистра уређаја у употреби који садрже PCB и PCB отпада;

- 4) садржај захтева за издавање дозволе за деконтаминацију уређаја који садрже PCB.

- Управљање отпадом који садржи, састоји се или је контаминиран

дуготрајним органским загађујућим материјама (POPs отпад)

- Члан 53.

POPs отпад, у смислу овог закона, јесте отпад који се састоји, садржи или је контаминиран дуготрајним органским загађујућим материјама (POPs материје).

Лице које врши третман или одлагање отпада из става 1. овог члана дужно је да обезбеди да остаци после третмана немају карактеристике POPs материја.

Власник POPs отпада дужан је да министарству пријави врсту и количину POPs отпада.

Министар ближе прописује листу POPs материја, начин и поступак за управљање POPs отпадом и граничне вредности концентрација POPs материја које се односе на одлагање отпада који садржи или је контаминиран POPs материјама.

- Управљање отпадом који садржи азбест

- Члан 54.

Отпад који садржи азбест одвојено се сакупља, пакује, складишти и одлаже на депонију на видљиво означеном месту намењеном за одлагање отпада који садржи азбест.

Произвођач или власник отпада који садржи азбест обавезан је да примени мере за спречавање разношења азбестних влакана и прашине у животној средини.

Власник отпада који садржи азбест дужан је да води евиденцију о количинама отпада који складишти или одлаже и податке о томе доставља министарству.

Министар ближе прописује начин паковања, критеријуме, услове и начин коначног одлагања отпада који садржи азбест и друге мере за спречавање разношења азбестних влакана и прашине у животној средини.

- Управљање отпадним возилима

- Члан 55.

Отпадна, односно неупотребљива возила јесу моторна возила или делови возила која су отпад и која власник жели да одложи или је њихов власник непознат.

Произвођач или увозник дужан је да пружи информације о расклапању, односно одговарајућем третману неупотребљивог возила.

Власник отпадног возила је правно или физичко лице коме ово возило припада, а настало је његовом активношћу.

Власник отпадног возила (ако је познат) дужан је да обезбеди предају возила лицу које има дозволу за сакупљање или третман.

Ако је власник отпадног возила непознат, јединица локалне самоуправе дужна је да обезбеди сакупљање и предају возила лицу које има дозволу за третман.

Јединица локалне самоуправе уређује поступак сакупљања и предаје возила из става 5. овог члана и има право на наплату трошкова ако се накнадно утврди власник отпадног возила.

Лице које врши третман отпадних возила дужно је да:

- 1) води евиденцију о свим фазама третмана и податке доставља министарству;

- 2) обезбеди издвајање опасних материјала и компоненти из отпадног возила ради даљег третмана пре одлагања;

- 3) обезбеди третман отпадних возила и одлагање делова који се не могу прерадити;

- 4) власнику или лицу које сакупља отпадна возила изда потврду о преузимању возила;

- 5) потврду о расклапању отпадног возила достави органу надлежном за регистрацију возила.

Министар ближе прописује начин и поступак управљања отпадним возилима.

- Управљање отпадом

из објеката у којима се обавља здравствена заштита

- Члан 56.

Отпад из објеката у којима се обавља здравствена заштита обавезно се разврстава на месту настанка на опасан и неопасан.

Опасан отпад из објеката у којима се обавља здравствена заштита укључује инфективни, патолошки, хемијски, токсични или фармацеутски отпад, као и цитотоксичне лекове, оштре инструменте и други опасан отпад.

Лица која управљају објектима из става 1. овог члана дужна су да израде план управљања отпадом и именују одговорно лице за управљање отпадом.

План управљања отпадом у објектима у којима се годишње произведе више од 500 килограма опасног отпада одобрава министарство надлежно за послове здравља у сарадњи са министарством.

Одговорно лице из става 3. дужно је да води евиденцију о количинама опасног отпада и податке о томе доставља Агенцији,  у складу са прописом којим се уређује интегрални катастар загађивача.

Министар надлежан за послове здравља и министар ближе прописују садржину плана управљања отпадом, начин и поступак управљања опасним отпадом из објеката у којима се обавља здравствена заштита.

- Управљање фармацеутским отпадом

- Члан 57.

Фармацеутски отпад укључује фармацеутске производе, лекове и хемикалије који су расути, припремљени а неупотребљени или им је истекао рок употребе, или се морају одбацити из било којег разлога.

Произвођач и власник фармацеутског отпада дужан је да са фармацеутским отпадом поступа као са опасним отпадом.

Апотеке и здравствене установе дужне су да неупотребљиве лекове (лекови са истеклим роком трајања, расути лекови, неисправни лекови у погледу квалитета и др.) врате произвођачу, увознику или дистрибутеру ради безбедног третмана кад год је то могуће, нарочито цитостатике и наркотике. У случају да то није могуће, овај отпад се доставља апотекама које су дужне да преузимају неупотребљиве лекове од грађана.

Апотеке и здравствене установе воде и чувају евиденцију о фармацеутском отпаду и податке достављају Агенцији,  у складу са прописом којим се уређује интегрални катастар загађивача.

Министар надлежан за послове здравља и министар ближе прописују начин управљања фармацеутским отпадом и листу апотека које су дужне да преузимају неупотребљиве лекове од грађана.

- Управљање амбалажом и амбалажним отпадом

- Члан 58.

Материјали који се користе за амбалажу морају бити произведени и дизајнирани на начин да током њиховог животног циклуса испуњавају услове заштите животне средине, безбедности и здравља људи, здравствене исправности упакованог производа, као и услове за транспорт производа и управљање отпадом.

Амбалажом и амбалажним отпадом управља се у складу са посебним законом.

- VIII. ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ

- Издавање и врсте дозвола

- Члан 59.

За обављање једне или више делатности у области управљања отпадом прибављају се дозволе, и то:

1) дозвола за сакупљање отпада;

2) дозвола за транспорт отпада;

3) дозвола за складиштење отпада;

4) дозвола за третман отпада;

5) дозвола за одлагање отпада.

За обављање више делатности једног оператера може се издати једна  интегрална дозвола.

Дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада издаје се у складу са овим законом и другим прописима.

Дозволе из ст. 1. и 2. овог члана издају се за обављање делатности у области управљања отпадом за које се, према прописима којима се уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине, не издаје интегрисана дозвола.

Против решења којим је издата дозвола из става 4. овог члана оператер може изјавити жалбу у року од 15 дана од дана пријема решења.

- Надлежност за издавање дозвола

- Члан 60.

Дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање опасног отпада, дозволу за третман инертног и неопасног отпада спаљивањем и дозволу за третман отпада у мобилном постројењу издаје министарство.

Дозволе за складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији више јединица локалне самоуправе издаје министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине.

Аутономној покрајини поверава се издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада за сва постројења за која дозволу за рад издаје надлежни орган аутономне покрајине.

Граду, односно граду Београду поверава се издавање дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији града, односно града Београда.

Општини се поверава издавање дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на њеној територији, као и издавање дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача, односно власника отпада.

- Изузеци

- Члан 61.

Дозвола се не издаје за:

1) кретање отпада унутар локације произвођача отпада;

2) контејнере за отпад из домаћинства на јавним местима;

3) места на којима се складишти мање од 10 тона инертног отпада;

4) места на којима се складишти мање од 2 тоне неопасног отпада.

За места на којима се складишти инертни и неопасни отпад из става 1. тач. 3) и 4) овог члана, издаје се потврда о изузимању од обавезе прибављања дозволе.

Захтев за изузимање од обавезе прибављања дозволе садржи нарочито:

1) податке о оператеру;

2) податке о постројењу и локацији;

3) податке о капацитету постројења;

4) сагласност на процену ризика по здравље људи и животну средину и план заштите од удеса ако је оператер у обавези да такву сагласност прибави.

Министар ближе прописује садржину потврде из става 2. овог члана.

- Захтев за издавање дозволе

- Члан 62.

Оператери постројења за складиштење, третман и одлагање отпада подносе захтев за издавање дозволе.

Захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана садржи:

1) податке о подносиоцу захтева;

2) податке о постројењу и локацији;

3) податке о капацитету постројења;

4) податке о врсти, количини и пореклу отпада;

5) методе и технологије које ће се користити;

6) податке о опреми и уређајима који ће се користити;

7) број запослених и њихове квалификације;

8) податке о квалификованом лицу одговорном за стручни рад.

Уз захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана, оператер прилаже следећу документацију:

1) потврду о регистрацији;

2) радни план постројења за управљање отпадом;

3) план заштите од удеса и оверен елаборат заштите од пожара, у складу са законом;

4) план за затварање постројења;

5) изјаву о методама третмана или одлагања отпада;

6) изјаву о методама третмана и одлагања остатака из постројења;

7) сагласност на студију о процени утицаја на животну средину или студију о процени утицаја затеченог стања, у складу са законом;

8) копије одобрења и сагласности других надлежних органа, издатих у складу са законом;

9) финансијске и друге гаранције или одговарајуће осигурање за случај удеса или штете причињене трећим лицима;

10) потврду о уплати одговарајуће административне таксе.

Надлежни орган за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада, по потреби, може захтевати додатне податке, информације или документацију за издавање дозволе.

Министар прописује образац захтева за издавање дозволе из става 1. овог члана.

- Поступак издавања дозволе

- Члан 63.

Захтев за издавање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада подноси се министарству, односно аутономној покрајини, односно јединици локалне самоуправе.

Надлежни орган за издавање дозволе, у року од 15 дана од дана пријема захтева обавештава подносиоца и јавност о пријему захтева за издавање дозволе.

Министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, истовремено са обавештењем из става 2. овог члана доставља поднети захтев јединици локалне самоуправе, заједно са документацијом ради прибављања мишљења.

Јединица локалне самоуправе у року од 30 дана од дана пријема захтева из става 3. овог члана, дужна је да размотри захтев и да министарству, односно надлежном органу аутономне покрајине достави своје мишљење са образложеним предлогом за прихватање или одбијање захтева.

Јединица локалне самоуправе, пре давања мишљења из става 3. овог члана, прибавља мишљења других заинтересованих органа и организација (урбанизма, заштите природе, комуналних делатности, унутрашњих послова, заштите потрошача, и др.)

Надлежни орган за издавање дозволе, разматра поднети захтев, приложену документацију и прибављена мишљења и издаје дозволу подносиоцу захтева у року од 15 дана од дана истека рока из става 4. овог члана или доноси решење којим одбија захтев, уз образложење о разлозима одбијања.

- Садржај дозволе

- Члан 64.

Дозволом се утврђују услови за обављање делатности оператера у постројењу за складиштење, третман и одлагање отпада.

Дозвола садржи нарочито:

1) податке о локацији;

2) техничке и технолошке услове за рад постројења;

3) податке о пореклу, одредишту и третману отпада;

4) податке о врсти и количини отпада који се третира или одлаже;

5) процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине;

6) мере заштите од удеса, мере заштите од пожара, као и процедуре за затварање постројења;

7) висину финансијске гаранције или другог инструмента за покриће трошкова рада постројења;

8) обавезу достављања података о врсти и количинама третираног и одложеног отпада, као и о резултатима мониторинга.

Ако се дозвола издаје за одлагање отпада, поред података из става 1. овог члана, садржи и податке о:

1) класи депоније (за инертни, опасни или неопасни отпад);

2) процедури за пријем отпада;

3) укупном капацитету депоније;

4) техничкој документацији за изградњу депоније и о постројењу и опреми која ће се користити;

5) оперативном плану са распоредом и динамиком пуњења депоније;

6) плановима за затварање и рекултивацију;

7) висини финансијске гаранције или другог инструмента за покриће трошкова рада депоније и накнадног одржавања локације после затварања.

Дозвола за мобилно постројење за третман отпада садржи и обавезу оператера да о свакој промени локације обавести министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине и достави одобрење за локацију.

Министар ближе прописује садржину и изглед дозволе.

- Одбијање и одбацивање захтева за издавање дозволе

- Члан 65.

Надлежни орган за издавање дозволе доноси решење којим се одбија захтев за издавање дозволе, ако:

1) захтев није у складу са регионалним и локалним планом управљања отпадом;

2) нису испуњени услови у погледу метода управљања отпадом;

3) подносилац захтева нема квалификованих лица одговорних за стручни рад у постројењу.

У случају да захтев за издавање дозволе не садржи прописане податке и документацију, надлежни орган за издавање дозволе дужан је да подносиоцу захтева одреди разуман рок за отклањање недостатака, односно достављање доказа.

Ако подносилац захтева у одређеном року не отклони недостатке, односно не достави тражене доказе, надлежни орган за издавање дозволе одбацује захтев, у складу са законом.

- Рок важења дозвола

- Члан 66.

Дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада издају се на период од десет година.

После истека рока из става 1. овог члана подноси се захтев за обнављање и/или ревизију услова из дозволе у складу са овим законом.

Захтев за обнављање дозволе подноси се 120 дана пре истека важења дозволе ради обезбеђења континуитета важења дозволе.

Оператер депоније одговоран је за примену услова прописаних дозволом и после затварања депоније, све док надлежни орган за издавање дозволе, не изда потврду којом се гарантује да су ризици по здравље људи и животну средину сведени на прихватљив ниво.

Ако се покрене поступак стечаја или ликвидације лица које има дозволу, одговорност за испуњење услова прописаних у дозволи преноси се на правног следбеника или власника земљишта, ако у међувремену и власник земљишта банкротира, одговорност за испуњење услова прописаних у дозволи преузима надлежни орган за издавање дозволе.

- Одузимање дозволе

- Члан 67.

Дозвола се одузима ако оператер не поступа у складу са условима прописаним дозволом.

Ако надлежни орган за издавање дозволе, инспекцијским надзором утврди да оператер не испуњава услове прописане дозволом, налаже мере и утврђује рок за извршење наложених мера.

Ако оператер у утврђеном року не поступи по налогу из става 2. овог члана, надлежни орган за издавање дозволе, доноси акт о одузимању дозволе.

Актом о одузимању дозволе забрањује се пријем отпада у постројење и обавезује се оператер да поступа у складу са свим другим условима из дозволе.

- Измена дозволе

- Члан 68.

Услови из дозволе могу се променити у року важења дозволе, ако:

1) оператер поднесе захтев за промену;

2) постоји опасност да настане штета или настане штета по здравље људи и животну средину;

3) дође до измена закона и других прописа;

4) промене услова у дозволи, услови безбедности у раду захтевају ревизију, односно измену дозволе.

Промену услова у дозволи, односно ревизију дозволе из става 1. тач. 2), 3) и 4) овог члана врши надлежни орган по службеној дужности.

Ако измену дозволе врши министарство, односно надлежни орган аутономне покрајине, о извршеној ревизији дозволе обавештава јединицу локалне самоуправе.

- Обавештавање јавности

- Члан 69.

Надлежни орган за издавање дозволе обавештава јавност о пријему захтева за издавање дозволе, документацији која је поднета уз захтев и издатој дозволи путем средстава јавног информисања или интернета, односно на уобичајен локални начин.

Јавно обавештење из става 1. овог члана садржи следеће податке:

- 1) назив подносиоца захтева, регистарски број, лични идентификациони број и адресу;

- 2) локацију постројења;

- 3) кратки опис активности;

- 4) рок за достављање мишљења и предлога;

- 5) место где се може извршити увид у поднети захтев за издавање дозволе.

Уколико захтев за издавање дозволе или дозвола укључују пословну тајну или податак који би, у складу са законом, захтевао ограничен приступ јавности, надлежни орган за издавање дозволе може одлучити да за одређене делове захтева за издавање дозволе или дозволе ограничи приступ јавности.

Ограничење из става 3. овог члана не односи се на информацију о емисијама, ризицима од удеса, резултате мониторинга и инспекцијског надзора.

- Дозвола за сакупљање и транспорт отпада

- Члан 70.

Дозвола за сакупљање и/или транспорт отпада издаје се лицу регистрованом за обављање делатности сакупљања, односно лицу које има својство превозника у складу са законима којима се уређује превоз у јавном саобраћају, односно домаћем превознику, у складу са законима којима се уређује међународни јавни превоз, осим:

1) ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад;

2) за лице које преноси отпад из домаћинства у контејнере, центре за сакупљање или у постројење за управљање отпадом или враћа амбалажу или искоришћене производе произвођачу или продавцу;

3) за физичка лица, односно индивидуалне сакупљаче отпада, који су код надлежног органа јединице локалне самоуправе регистровани за сакупљање разврстаног неопасног отпада.

Захтев за издавање дозволе из става 1. овог члана садржи податке о подносиоцу захтева, регистрацији за обављање делатности, врсти и количини отпада, локацији и опреми за сакупљање, превозним средствима и друге податке на захтев надлежног органа за издавање дозволе.

Дозволом из става 1. овог члана утврђују се обавезне мере поступања приликом сакупљања, односно транспорта инертног, неопасног и опасног отпада, у складу са одредбама овог закона и других прописа.

Дозвола из става 1. овог члана издаје се на период од пет година и може се обновити.

Ако правно или физичко лице из става 1. овог члана не поступа у складу са условима прописаним дозволом, надлежни орган за издавање дозволе доноси решење о одузимању дозволе, у складу са чланом 67. овог закона.

- IX. ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА

- Услови и начин прекограничног кретања отпада

- Члан 71.

Прекогранично кретање отпада врши се у складу са овим законом и другим прописима.

Прекогранично кретање отпада прати документација о кретању од места где је кретање почело до коначног одредишта у складу са националним и међународним стандардима и међународним прописима који се односе на прекогранични промет.

Отпад за чији третман или одлагање на еколошки прихватљив и ефикасан начин нема техничких могућности и постројења у Републици Србији, извози се.

Неопасан отпад се може увозити ради третмана под условом да постоји постројење за третман тог отпада.

Забрањен је увоз отпада ради одлагања и искоришћења у енергетске сврхе у складу са овим законом.

Забрањен је увоз опасног отпада.

Прекогранично кретање отпада врши се под условом да се отпад пакује, обележава и транспортује на начин којим се обезбеђују услови за најмањи ризик по здравље људи и животну средину.

Лице које има својство превозника у складу са законима којима се уређује међународни превоз у јавном саобраћају мора поседовати акт којим се утврђује испуњеност услова за отпочињање и обављање јавног превоза ствари и уверење о оспособљености за обављање међународног јавног превоза.

- Увоз, извоз и транзит отпада

- Члан 72.

Захтев за издавање дозволе за увоз, извоз и транзит отпада подноси се у складу са законом.

За свако прекогранично кретање отпада, уз захтев за издавање дозволе, министарству се подноси документација која садржи нарочито:

- 1)  уговор закључен између увозника и извозника;

- 2) доказе о обавештењу и/или одобрењу свих држава кроз које отпад пролази до крајњег одредишта;

- 3) друге доказе и документацију у складу са овим законом и законом којим се уређује заштита животне средине.

- За прекогранично кретање отпада подносилац захтева обезбеђује одговарајућу финансијску гаранцију и полису осигурања или други облик осигурања зависно од захтева државе увоза или транзита, у износу који је потребан за трошкове третмана отпада, као и за трошкове санације у случају удеса.

Дозвола за увоз, извоз и транзит отпада издаје се у року од 60 дана од дана пријема захтева из става 2. овог члана.

Увоз, извоз и транзит отпада који се обавља у више пошиљки одобрава се за период до 12 месеци.

Подносилац захтева може затражити дозволу за увоз, извоз и транзит више пошиљки у случају када се ради о отпаду истих физичко-хемијских особина, који се отпрема на исто одредиште преко истих граничних прелаза.

Извозник, односно увозник је дужан да до 31. марта текуће године достави министарству податке о извршеном извозу, односно увозу отпада за претходну  годину.

Ако извозник не достави податке из става 7. овог члана министарство извознику забрањује даљи извоз отпада све док извозник не достави податке и о забрани обавештава орган надлежан за послове царине.

Министар прописује:

1) поступак издавања дозвола и документацију која прати сваку пошиљку отпада;

2) листу опасног отпада са тарифним ознакама;

3) листу неопасног отпада са тарифним ознакама;

4) садржину, изглед и упутство за попуњавање Обавештења о прекограничном кретању отпада;

5) садржину, изглед и упутство за попуњавање Документа о прекограничном кретању отпада.

- Забрана прекограничног кретања отпада

- Члан 73.

Забрањено је прекогранично кретање отпада ако:

- 1) све земље које учествују нису обавештене;

- 2) све земље које учествују нису издале дозволу;

- 3) издата дозвола представља фалсификат или је прибављена преваром;

- 4) се врши супротно издатој дозволи;

- 5) се врши намерно одлагање отпада супротно одредбама овог закона и општим принципима међународног законодавства о заштити животне средине.

Ако прекогранично кретање отпада за које је издата дозвола не може да се изврши у складу са одредбама овог закона, односно ако се у року од 90 дана од дана доласка отпада на одредиште у земљи увоза не може наћи решење за одлагање отпада на еколошки прихватљив начин, земља која извози отпад дужна је да обезбеди враћање отпада, о трошку извозника.

У случају из става 2. овог члана лице које има дозволу за увоз, извоз или транзит отпада обавештава министарство и орган надлежан за послове царине који обезбеђују несметано враћање отпада у земљу извоза.

- X. ИЗВЕШТАВАЊЕ О ОТПАДУ И БАЗА ПОДАТАКА

- Извештаји о управљању отпадом

- Члан 74.

Извештај о управљању отпадом на територији Републике Србије саставни је део Извештаја о стању животне средине и подноси се једанпут у две године  Народној скупштини.

Скупштина аутономне покрајине једанпут  у две године разматра извештај о реализацији регионалних и локалних планова на својој територији.

Две или више јединица локалне самоуправе које су донеле регионални план управљања отпадом разматрају извештај о реализацији плана једанпут у две године и извештај достављају министарству и надлежном органу аутономне покрајине.

Јединица локалне самоуправе разматра извештај о реализацији локалног плана управљања отпадом једанпут у две године и извештај доставља министарству и надлежном органу аутономне покрајине.

- Извештавање

- Члан 75.

Произвођач и власник отпада, изузев домаћинства, дужан је да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи извештај Агенцији.

Извештај из става 1. овог члана садржи податке о: врсти, количини, пореклу, карактеризацији и класификацији, саставу, складиштењу, транспорту, третману и одлагању насталог отпада, као и отпада примљеног у постројење за управљање отпадом.

Произвођач и власник отпада чува најмање пет година основна документа и податке из извештаја из става 1. овог члана.

Агенција чува оригинале извештаја о отпаду најмање 25 година за потребе статистике Републике Србије о производњи отпада.

Агенција једанпут годишње, најкасније до 31. маја текуће године, као и по потреби, односно на захтев, доставља податке министарству.

Министар прописује:

1) образац дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање;

2) методологију за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе.

- Регистар издатих дозвола

- Члан 76.

Регистар издатих дозвола установљава и води министарство и податке из регистра доставља Агенцији.

Регистар издатих дозвола је база података у којој се евидентирају подаци о издатим дозволама за управљање отпадом и дозволама за увоз, извоз и транзит отпада.

Подаци уписани у регистар издатих дозвола су јавни.

- XI. ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ

- Трошкови управљања отпадом

- Члан 77.

Трошкови управљања отпадом утврђују се према количини и својствима отпада у складу са начелом „загађивач плаћа” и обухватају:

- 1) трошкове одвојеног сакупљања отпада;

- 2) трошкове превоза отпада;

- 3) трошкове других мера управљања отпадом које нису покривене приходом оствареним прометом отпада;

- 4) трошкове уклањања отпада који је непознато лице одложило изван депоније;

- 5) трошкове пројектовања и изградње постројења за складиштење, третман и одлагање отпада, трошкове рада постројења, трошкове затварања, његовог накнадног одржавања након престанка његовог рада.

Одговорност произвођача и власника отпада

- Члан 78.

- Произвођач или власник отпада сноси трошкове сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада у складу са законом.

- Трошкове уклањања отпада одложеног изван депоније, чије порекло не може да се утврди, односно установи његова везa са произвођачем, односно  лицем које га је одложило, сноси јединица локалне самоуправе.

Домаћинства сносе трошкове управљања отпадом у складу са прописима којима се уређују комуналне делатности.

- Цена услуга за управљање отпадом

- Члан 79.

Правно или физичко лице које обавља делатност сакупљања, транспорта, складиштења, третмана или одлагања отпада наплаћује своје услуге према цени утврђеној у складу са законом.

Цена услуге се одређује у зависности од врсте, количине, карактеристика отпада и учесталости услуге, као и од дужине и услова транспорта отпада и осталих околности које утичу на цену организације управљања отпадом.

Цена услуге депоновања отпада покрива све трошкове рада депоније, укључујући финансијске гаранције или друге инструменте и процењене трошкове затварања и накнадног одржавања локације за период од најмање 30 година.

Финансирање управљања отпадом

- Члан 80.

Спровођење Стратегије и планова управљања отпадом, као и изградња постројења за складиштење, третман и одлагање отпада из надлежности Републике Србије, финансира се из наменских средстава буџета Републике Србије која су приход Фонда за заштиту животне средине, кредита, донација и средстава правних и физичких лица која управљају отпадом, накнада и других извора финансирања, у складу са законом.

Спровођење регионалних планова управљања отпадом, као и изградња постројења за складиштење, третман и одлагање отпада из надлежности аутономне покрајине финансира се из наменских средстава буџета аутономне покрајине, кредита, донација и средстава правних и физичких лица која управљају отпадом, накнада и других извора финансирања, у складу са законом.

Спровођење регионалних и локалних планова управљања отпадом, као и изградња постројења за складиштење, третман и одлагање отпада из надлежности јединица локалне самоуправе финансира се из наменских средстава буџета јединица локалне самоуправе, кредита, донација и средстава правних и физичких лица која управљају отпадом, накнада и других извора финансирања, у складу са законом.

- Наменско коришћење средстава

- Члан 81.

Република, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе користи наменска средства из члана 80. овог закона преко Фонда за заштиту животне средине, односно преко посебних рачуна, у складу са одлуком скупштине аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Из прихода Фонда за заштиту животне средине, односно посебних рачуна финансирају се програми, пројекти и друге инвестиционе и оперативне активности из области управљања отпадом, и то:

- 1) изградња постројења за управљање отпадом;

- 2) унапређење организације управљања отпадом;

- 3) управљање истрошеним батеријама и акумулаторима, отпадним уљима, отпадним гумама, отпадом од електричних и електронских производа, отпадом од флуоресцентних цеви које садрже живу и отпадним возилима;

- 4) подстицање одвојеног сакупљања отпада;

- 5) подстицање тржишта рециклираних материјала;

- 6) имплементација регионалних планова управљања отпадом из члана 12. овог закона;

- 7) развој информационог система за управљање отпадом;

- 8) помоћ у развоју и примени нових технологија за третман отпада;

- 9) санација дугогодишњег загађења отпадом;

- 10) програме образовања и јачања свести јавности о питањима заштите животне средине и управљања отпадом;

- 11) друге трошкове у складу са законом.

- Административне таксе

- Члан 82.

Оператер сноси трошкове плаћања административних такси, утврђених у складу са посебним прописима, за:

1) подношење захтева за издавање дозволе у складу са овим законом;

2) издавање дозволе у складу са овим законом;

3) подношење захтева за издавање потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе у складу са овим законом;

4) издавање решења о изузимању од обавезе прибављања дозволе у складу са овим законом.

Административне таксе приход су буџета Републике Србије.

- XII. НАДЗОР

- Надзор над радом

- Члан 83.

Министарство врши надзор над радом Агенције, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе, као и овлашћених правних лица, у вршењу поверених послова.

- Инспекцијски надзор

- Члан 84.

Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона и прописа донетих за његово извршавање врши министарство, ако овим законом није друкчије прописано.

Инспекцијски надзор врши се преко инспектора за заштиту животне средине (у даљем тексту: инспектор) у оквиру делокруга утврђеног овим законом.

Аутономној покрајини поверава се вршење инспекцијског надзора над активностима управљања отпадом који се у целини обављају на територији аутономне покрајине и радом постројења за управљање отпадом за које надлежни орган аутономне покрајине издаје дозволу на основу овог закона.

Граду, односно граду Београду поверава се вршење инспекцијског надзора над активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, односно над радом постројења за складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада за које надлежни орган издаје дозволу на основу овог закона.

Општини се поверава вршење инспекцијског надзора над активностима сакупљања и транспорта инертног и неопасног отпада, као и привременог складиштења инертног и неопасног отпада на локацији произвођача, односно власника отпада, за које надлежни орган издаје дозволу на основу овог закона.

- Права и дужности инспектора

- Члан 85.

У вршењу послова инспекцијског надзора инспектор има право и дужност да проверава и контролише нарочито:

- 1) спровођење и ажурирање планова управљања отпадом;

- 2) спровођење и ажурирање радног плана постројења за управљање отпадом;

- 3) употребу и коришћење одговарајућих технологија и ефикасног коришћења сировина и енергије;

- 4) управљање отпадом у постројењима која стварају отпад, примену мера и поступака за смањење његових количина или опасних својстава, класификацију, сакупљање, складиштење, третман, транспорт и одлагање отпада;

- 5) техничке карактеристике и капацитете, организацију и рад постројења за управљање отпадом, укључујући мониторинг, методе третмана и мере предострожности у складу са условима утврђеним у дозволи;

- 6) испуњеност услова за изградњу и рад постројења за складиштење, третман и одлагање отпада;

- 7) поступање са отпадом у току његовог сакупљања и транспорта, односно у току његовог кретања;

- 8) поступање са отпадом у прекограничном кретању на позив царинских службеника;

- 9) испуњеност услова за рад, затварање и рекултивацију постојећих депонијa отпада и надзор над депонијом после њеног затварања у периоду од најмање 30 година;

- 10) поступак класификације, складиштења, паковања, обележавања и транспорта опасног отпада, у складу са овим и другим законом;

- 11) поступање са отпадом у складу са прописаним обавезама управљања посебним токовима отпада;

- 12) примену прописаних мера и поступака за спречавање удеса и у случају удеса;

- 13) прописане забране и ограничења;

- 14) рад лица одговорног за управљање отпадом и квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу за управљање отпадом;

- 15) вођење и чување прописане евиденције са подацима о пореклу, одредишту, третману, врсти и количини отпада;

- 16) спровођење других прописаних мера и поступака управљања отпадом.

- Овлашћења инспектора

- Члан 86.

У вршењу послова из члана 85. овог закона инспектор је овлашћен да:

- 1) нареди спровођење плана управљања отпадом и његово ажурирање;

- 2) нареди спровођење радног плана постројења за управљање отпадом и његово ажурирање;

- 3) забрани коришћење технологије и рад постројења која не испуњавају услове за смањење настајања отпада и ефикасно коришћење сировина;

- 4) нареди произвођачу производа који после употребе постаје опасан отпад да тај отпад преузме без накнаде или да ту обавезу пренесе на лице овлашћено за управљање опасним отпадом, у складу са овим законом;

- 5) нареди произвођачу отпада да изврши класификацију отпада и прибави доказе о карактеризацији отпада, односно употребној вредности рециклабилног материјала;

- 6) нареди произвођачу, односно власнику отпада, одвојено сакупљање отпада у складу са потребама будућег третмана;

- 7) нареди произвођачу отпада да преда отпад правном или физичком лицу које је овлашћено за управљање отпадом, ако није у могућности да организује поступање са отпадом у складу са овим законом;

- 8) нареди произвођачу отпада да води и чува прописане евиденције;

- 9) нареди произвођачу отпада да одреди лице одговорно за управљање отпадом;

- 10) забрани свако кретање отпада супротно условима у дозволи издатој у складу са овим законом;

- 11) забрани третман отпада супротно условима из дозволе;

- 12) забрани рад постројења и употребу опреме за третман отпада која се не користи у складу са техничким упутством;

- 13) забрани третман отпада ако отпад није обезбеђен и заштићен од расипања и процуривања;

- 14) забрани пријем и одлагање отпада на депонији супротно условима у издатој дозволи;

- 15) нареди спровођење мера којима се обезбеђује заштита животне средине на депонији у складу са законом;

- 16) нареди спровођење рекултивацијe депоније после њеног затварања и надзор над депонијом у периоду од најмање 30 година, у циљу смањења ризика по здравље људи и животну средину;

- 17) нареди правном лицу које обавља послове управљања отпадом у складу са овим законом, одређивање квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу за управљање отпадом;

- 18) нареди правном лицу које обавља послове управљања отпадом у складу са овим законом вођење и чување прописаних евиденција;

- 19) забрани изградњу и рад постројења за управљање отпадом које не испуњава техничке и друге услове прописане овим и другим законом;

- 20) забрани складиштење, третман или одлагање отпада ван постројења за управљање отпадом које има дозволу;

- 21) нареди лицу које врши сакупљање, односно транспорт отпада да отпад сакупља од произвођача или власника и да га транспортује до постројења које има дозволу за управљање отпадом, односно до центра за сакупљање, трансфер станице или постројења за третман или одлагање;

- 22) нареди лицу које врши сакупљање и/или транспорт отпада да обезбеди одвојен превоз различитих врста отпада, нарочито опасног отпада;

- 23) забрани сакупљање и/или транспорт опасног отпада са другим отпадом;

- 24) забрани утовар и транспорт отпада ако се не обавља у затвореном возилу, контејнеру или на други одговарајући начин који онемогућава расипање или испадање отпада приликом транспорта, утовара или истовара;

- 25) нареди превознику отпада да, у случају загађења насталог током транспорта, изврши чишћење и довођење загађеног подручја у задовољавајуће стање;

- 26) забрани транспорт опасног отпада без прописане документације;

- 27) забрани складиштење отпада на местима која нису технички опремљена за привремено чување отпада и/или немају дозволу за складиштење, као и ако је истекао прописани период складиштења;

- 28) забрани третман отпада супротно условима у издатој дозволи;

- 29) забрани рад постројења и коришћење опреме за третман отпада за које није добијена дозвола;

- 30) забрани рад мобилног постројења за третман отпада које нема одобрење за локацију, односно дозволу;

- 31) нареди одвојено сакупљање, складиштење и третман секундарних сировина;

- 32) забрани физичко-хемијски и хемијски третман отпада који се врши супротно одредбама овог закона;

- 33) забрани биолошки третман отпада супротно условима у издатој дозволи;

- 34) забрани термички третман отпада супротно условима у издатој дозволи;

- 35) забрани рад депоније која не испуњава прописане техничке, технолошке и друге услове и захтеве;

- 36) забрани одлагање отпада који није претходно подвргнут третману и одлагање опасног отпада са другим врстама отпада на истој локацији, односно депонији;

- 37) забрани мешање комуналног отпада са опасним отпадом;

- 38) забрани одлагање комуналног отпада супротно закону и условима у издатој дозволи;

- 39) нареди селекцију ради рециклаже и сакупљање опасног отпада из домаћинстава;

- 40) забрани сакупљање, складиштење, транспорт, третман и одлагање опасног отпада који није обележен и упакован на начин којим се обезбеђује минималан утицај на здравље људи и животну средину;

- 41) забрани мешање различитих врста опасног отпада, осим под надзором квалификованог лица и у поступку третмана опасног отпада;

- 42) забрани одлагање опасног отпада без претходног третмана којим се значајно смањују опасне компоненте и њихова својства, маса и запремина;

- 43) забрани разблаживање опасног отпада ради испуштања у животну средину;

- 44) забрани кретање отпада без Документа о кретању отпада, односно Документа о кретању опасног отпада;

- 45) забрани сваку радњу или акт којим се управља посебним токовима отпада супротно овом закону;

- 46) нареди произвођачу и увознику, односно власнику отпада примену или извршење посебних мера управљања токовима отпада прописаних овим законом;

- 47) забрани сакупљање и транспорт отпада изван територије за коју је издата дозвола;

- 48) забрани увоз, извоз и транзит отпада који се обавља супротно одредбама овог и другог закона;

- 49) нареди лицу које има дозволу за управљање отпадом примену и спровођење мера прописаних за случај удеса;

- 50) нареди лицу које има дозволу за управљање отпадом достављање одговарајућих података и извештаја у складу са овим законом;

- 51) забрани сваку радњу или акт противан одредбама овог закона;

- 52) нареди извршење других прописаних обавеза у одређеном року.

Ако инспектор у вршењу послова из члана 85. овог закона утврди да су повређене одредбе закона којим се уређује превоз и транспорт, заштита здравља људи и животиња, промет лекова и/или других закона, дужан је да о томе, без одлагања, обавести другог надлежног инспектора.

У вршењу инспекцијских послова инспектор може привремено одузети предмете, опрему или уређаје чија употреба није дозвољена или који су настали, односно којима су извршене недозвољене радње.

У случајевима када инспектор утврди такве повреде закона за које су истовремено прописане и надлежности других инспекцијских органа, обавезан је да, без одлагања, обавести министра како би се заједнички извршио надзор и предузеле одговарајуће мере.

У вршењу надзора над применом мера и поступака управљања отпадом инспектор има и овлашћења и дужности утврђене другим прописима.

- XIII. НАДЛЕЖНОСТ ЗА РЕШАВАЊЕ О ЖАЛБИ

- Члан 87.

На решење инспектора из члана 86. став 1. овог закона може се изјавити жалба министру.

Жалба се изјављује у року од 15 дана од дана пријема решења.

Жалба не одлаже извршење решења.

О жалби на првостепено решење надлежног органа општине, односно града, односно града Београда, које је донето у вршењу поверених послова, решава министар.

О жалби на првостепено решење надлежног органа аутономне покрајине у вршењу поверених послова решава министар.

О жалби на првостепено решење подручне јединице министарства решава министар.

О жалби на првостепено решење министарства, решава Влада.

- XIV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

- 1. Привредни преступи

- Члан 88.

Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ привредно друштво, предузеће или друго правно лице, ако:

- 1) обавља послове без плана управљања отпадом или не врши његово ажурирање у прописаном року (члан 15. ст.1. до 3);

- 2) обавља послове управљања отпадом без радног плана постројења за управљање отпадом или не врши његово ажурирање у прописаном року (члан 16);

3) не прибави дозволу за третман отпада и послове третмана отпада не обавља у складу са дозволом, не објави листу отпада за чији третман има дозволу, не обезбеђује отпад и не заштити га од расипања и процуривања или у случају удеса без одлагања не обавести надлежни орган (члан 29. тач. 3), 4), 6) и 7);

4) не прибави дозволу за одлагање отпада и отпад не одлаже у складу са том дозволом, не обезбеди спровођење прописаних мера којима се обезбеђује заштита животне средине, ако не обезбеди рекултивацију депоније и надзор над депонијом после њеног затварања у периоду од најмање 30 година или у случају удеса на депонији без одлагања не обавести надлежни орган (члан 30. став 1. тач. 3), 4), 6) и 7);

5) на депонију прими отпад који не испуњава услове о одлагању отпада прописане дозволом или ако о одбијању прихватања не обавести надлежни орган (члан 30. ст. 2. и 3);

6) гради постројење или обавља делатност у постројењу за управљање отпадом које нема дозволу за обављање тих делатности (члан 33. ст. 1. и 2);

7) складишти отпад на местима која нису технички опремљена за привремено чување отпада на локацији произвођача или власника отпада, у центрима за сакупљање, трансфер станицама и другим локацијама или по истеку прописаног рока за привремено складиштење (члан 36);

8) третман отпада обавља супротно одредбама овог закона или за мобилно постројење за третман отпада не прибави дозволу, односно одобрење за локацију коју издаје јединица локалне самоуправе (члан 37. ст. 1, 3. и 4);

9) врши физичко-хемијски третман отпада супротно прописаним условима (члан 39);

10) врши биолошки третман отпада супротно прописаним условима (члан 40);

11) врши термички третман отпада супротно условима у дозволи (члан 41);

12) врши одлагање отпада на локацији која не испуњава техничке, технолошке и друге прописане услове, односно супротно условима утврђеним у дозволи или без претходног третмана или одлаже опасан отпад заједно са другим врстама отпада (члан 42. ст. 2, 4. и 6);

13) приликом сакупљања, разврставања, складиштења, транспорта, поновног искоришћења и одлагања опасан отпад не упакује и обележи на одговарајући начин (члан 44. ст. 3. и 4);

14) меша различите категорије опасног отпада, осим у случају када је то дозвољено, одлаже опасан отпад без претходног третмана или врши разблаживање опасног отпада ради његовог испуштања у животну средину (члан 44. ст. 5, 6. и 7);

15) обавља управљање отпадом без дозволе (члан 59);

16) обавља активности без потврде о изузимању од обавезе прибављања дозволе у случајевима за које се не захтева дозвола (члан 61);

17) врши увоз, извоз или транзит отпада супротно условима и начину прописаним у чл. 71. и 72. овог закона.

За привредни преступ из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у сразмери са висином учињене штете, неизвршене обавезе  или вредности робе или друге ствари која је предмет привредног преступа, а највише до двадесетоструког износа учињене штете, неизвршене обавезе или вредности робе или друге ствари која је предмет привредног преступа.

Новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара казниће се за привредни преступ из става 1. овог члана и одговорно лице у привредном друштву, предузећу и другом правном лицу.

Новчаном казном од 1.500.000 до 3.000.000 динара казниће се за привредни преступ из става 1. овог члана страно правно лице ако има представништво на територији Републике Србије и/или ако је привредни преступ учињен на територији Републике његовим превозним средством.

Новчаном казном од 100.000 до 200.000 динара казниће се за привредни преступ из става 1. овог члана и одговорно лице у страном правном лицу.

- Заштитне мере

- Члан 89.

За привредни преступ из члана 88. овог закона, поред прописане новчане казне привредном друштву, предузећу или другом правном лицу може се изрећи и заштитна мера забране обављања одређене привредне делатности, а одговорном лицу заштитна мера забране вршења одређене дужности у трајању до десет година.

За привредни преступ из члана 88. овог закона може се уз казну изрећи и заштитна мера одузимања предмета који су употребљени или намењени за извршење привредног преступа, односно који су настали извршењем привредног преступа.

- 2. Прекршаји

- Члан 90.

Новчаном казном од 500.000 до 1.000.000 динара казниће се за прекршај привредно друштво, предузеће или друго правно лице, ако:

- 1) не класификује отпад на прописан начин, односно не изврши испитивање отпада, у складу са овим законом (члан 8. ст. 4. и 5);

- 2) не изврши преузимање сопствених производа који после употребе постају опасан отпад, без накнаде трошкова, односно ако ту обавезу не пренесе на друго правно лице (члан 25. ст. 2. и 3);

3) поступа супротно члану 26. став 1. овог закона;

4) обавља транспорт отпада супротно члану 28. овог закона;

5) не обезбеди спровођење радног плана постројења, као оператер постројења за третман отпада или оператер на депонији не води прописане евиденције или не одреди квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу, односно на депонији (члан 29. тач. 1), 8) и 9) и члан 30. став 1. тач. 1), 8) и 9);

6) сакупљање и транспорт отпада не врши у складу са чланом 35. овог закона;

7 )поступа са комуналним отпадом супротно члану 43. овог закона;

8) не поседује Документ о кретању отпада (члан 45. ст. 1. до 5);

9) не поседује Документ о кретању опасног отпада (члан 46. ст. 1. до 6);

10) управља посебним токовима отпада супротно овом закону (чл. 47-57);

- 11) врши сакупљање и транспорт отпада супротно члану 70. овог закона;

- 12) не води, доставља и чува одговарајуће податке и извештаје (члан 75. ст. 1. и 3).

За прекршај из става 1. овог члана може се изрећи новчана казна у сразмери са висином причињене штете или неизвршене обавезе, вредности  робе или друге ствари која је предмет прекршаја, а највише до двадесетоструког износа тих вредности.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се и одговорно лице у привредном друштву, предузећу или другом правном лицу новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном од 250.000 до 500.000 динара или казном затвора до 30 дана.

За прекршај из става 1. тач.  3), 6), 7), 10) и 11) овог члана казниће се физичко лице новчаном казном од 5.000 до 50.000 динара или казном затвора до 30 дана.

- Заштитне мере уз казну за прекршај

- Члан 91.

За прекршај из члана 90. овог закона може се уз казну изрећи и заштитна мера одузимања предмета који су употребљени или намењени за извршење прекршаја, односно који су настали извршењем прекршаја.

Прекршај одговорног лица у органу државне управе, имаоцу јавних овлашћења, односно овлашћеном правном лицу

- Члан 92.

Новчаном казном од 25.000 до 50.000 динара казниће се за прекршај одговорно лице у органу државне управе, одговорно лице у јединици локалне самоуправе, имаоцу јавних овлашћења, односно овлашћеном правном лицу, ако:

- 1) не донесе план управљања отпадом (члан 20. став 1. тачка 1);

2) врши испитивање отпада без прописаног овлашћења (члан 23. ст. 1. и 2);

3) не обезбеди и не опреми центре за сакупљање кабастог отпада из домаћинства или не уреди организацију селективног сакупљања отпада ради рециклаже у складу са посебним програмом (члан 43. ст. 5. и 7);

4) изда дозволу ако уз захтев за њено издавање није поднета прописана документација (члан 62);

5) не обавештава јавност на начин прописан овим законом (члан 69);

6) не доставља податке министарству једанпут годишње, односно на захтев (члан 75. став 5);

7) не води регистар издатих дозвола и податке из регистра не доставља Агенцији (члан 76. став1);

8) ненаменски користи средства за управљање отпадом (члан 81);

9) не изради попис депонија на свом подручју и не изради пројекте санације, затварања и рекултивације у року прописаном овим законом (члан 97).

- XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

- Члан 93.

Правна и физичка лица ускладиће своје пословање са одредбама овог закона у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона, осим ако овим законом није друкчије одређено.

- Члан 94.

Произвођачи отпада у постојећим постројењима из члана 15. овог закона дужни су да у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона израде план управљања отпадом у постројењу, у складу са законом.

План из става 1. овог члана садржи нарочито мере и динамику прилагођавања рада постојећег постројења и активности у складу са одредбама овог закона до 31. децембра 2015. године.

Ако је у постојећем постројењу из става 1. овог члана извршено привремено складиштење отпада до дана ступања на снагу овог закона, произвођач отпада дужан је да планом, односно мерама за прилагођавање рада постојећег постројења и активности, обезбеди уклањање привремено ускладиштеног отпада најкасније у року од три године од дана ступања на снагу овог закона.

- Члан 95.

Оператери постојећих постројења за управљање отпадом изузев постројења из члана 15. овог закона, односно правна и физичка лица која обављају делатности у области управљања отпадом, дужни су да у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог закона пријаве своју делатност органу надлежном за издавање дозвола, у складу са овим законом.

Уз пријаву из става 1. овог члана подноси се:

- 1) акт о оснивању;

- 2) извод из одговарајућег регистра;

- 3) докази и документација о постројењу, његовом капацитету и техничким карактеристикама;

- 4) докази и документација о опреми, средствима за рад и другим добрима којима располаже.

По истеку рока из става 1. овог члана орган надлежан за издавање дозволе, у року који не може бити дужи од 90 дана, обавештава оператера о условима за издавање дозволе у складу са овим законом.

- Члан 96.

Оператери постојећих постројења за управљање отпадом дужни су да у року од шест месеци по добијању обавештења из члана 95. став 3. овог закона доставе надлежном органу радни план постројења са програмом мера и динамиком прилагођавања рада постројења у складу са одредбама овог закона за период до 31. децембра 2012. године.

За постојеће депоније комуналног отпада које нису изграђене у складу са овим законом, поред радног плана из става 1. овог члана, доставља се и пројекат санације или затварања.

- Члан 97.

Јединица локалне самоуправе дужна је да у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона изради попис неуређених депонија на свом подручју које не испуњавају услове из овог закона и донесе пројекте санације, затварања и рекултивације, на које сагласност даје министарство, односно аутономна покрајина.

Пројекат из става 1. овог члана садржи податке о: локацији, стању депоније, начину одлагања, начину санације, затварања и рекултивације депоније, мониторингу након затварања, као и друге податке од значаја за реализацију пројекта.

- Члан 98.

Батерије и акумулатори који су произведени или увезени пре дана ступања на снагу овог закона могу бити у промету без прописаних ознака најдуже годину дана по доношењу прописа из члана 47. став 9. овог закона.

- Члан 99.

Произвођачи и увозници електричних и електронских производа дужни су да мере и поступке у управљању отпадом од електричних и електронских производа ускладе са овим законом до 31. децембра 2012. године.

- Члан 100.

Замена и деконтаминација свих уређаја који садрже PCB и одлагање PCB отпада извршиће се најкасније до 2015. године.

Изузетно од става 1. овог члана, власник уређаја који садржи 5 dm3 PCB између 0,05-0,005% PCB дужан је да обезбеди одлагање, односно деконтаминацију уређаја по престанку њихове употребе.

План замене, односно одлагања и деконтаминације уређаја који садржи PCB власник уређаја дужан је да донесе у року од три године од доношења прописа из члана 52. став 9. овог закона.

- Члан 101.

Агенција за рециклажу престаје са радом тридесетог дана од дана ступања на снагу овог закона.

Послове, предмете, архиву и другу стручну документацију Агенције за рециклажу, опрему и средства за рад које је користила Агенција, као и запослене и постављена лица у Агенцији, преузима министарство.

- Члан 102.

Даном ступања на снагу овог закона престају да важе:

1) Закон о поступању са отпадним материјама („Службени гласник РС”, бр. 25/96, 26/96 и 101/05 - др. закон);

2) члан 57. став 2. Закона о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04);

3) члан 82. став 2. Закона о лековима и медицинским средствима („Службени гласник РС”, бр. 84/04 и 85/05 - др. закон).

- Члан 103.

Прописи који се доносе на основу овог закона донеће се у року од годину дана од дана ступања на снагу овог закона.

- Члан 104.

До доношења прописа на основу овлашћења из овог закона примењиваће се:

- 1) Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина („Службени гласник РС”, број 55/01);

- 2) Правилник о начину уништавања лекова, помоћних лековитих средстава и медицинских средстава („Службени лист СРЈ”, бр. 16/94 и 22/94).

- Члан 105.

Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

I  Уставни основ за доноШење закона

Уставни основ за доношење овог закона је члан 97. тачка 9. Устава Републике Србије, према коме Република Србија уређује и обезбеђује систем заштите и унапређења животне средине.

II Разлози за доноШење закона и циљеви који се остварују

1. Стање правне уређености

Управљање отпадом уређено је великим бројем прописа (преко 30), од којих је мањи број донела СРЈ, а већину прописа је донела Република Србија. Прописи који су донети у СРЈ примењују се као републички прописи до доношења нових прописа. Важећим прописима је област управљања отпадом парцијално уређена (зависно од врсте и својстава отпада), прописане су мере заштите животне средине од штетног дејства отпада, а надлежност подељена између републичких органа и органа локалне самоуправе. Ови прописи углавном нису усклађени са законодавством ЕУ, а такође, недостаје већи број подзаконских прописа како би област управљања отпадом била у целини регулисана.

Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС”, број 135/04) начелно уређује поједина питања управљања отпадом и упућује на уређивање ове области посебним законом о управљању отпадом.  Наведеним законом престаo је да важи Закон о заштити животне средине („Службени гласник Републике Србије”, бр. 66/91,  83/92, 53/93-др.закон,  67/93-др.закон,  48/94-др.закон, 53/95 и 135/04) којим je регулисaна заштита од отпадних и опасних материја, као и од отпада који може угрозити живот и здравље људи или животну средину ако има својство опасних и штетних материја.

На основу Закона о заштити животне средине из 1991. године донет је Правилник о начину поступања са отпацима који имају својства опасних материја („Службени гласник РС”, број 12/95) који уређује начин поступања са појединим отпадима који имају својство опасних материја, начин вођења евиденција о врстама и количинама опасних материја у производњи, употреби, превозу, промету, складиштењу и одлагању отпада, у складу са Базелском конвенцијом. Одређеним бројем других подзаконских прописа регулисани су критеријуми за одређивање локације и уређење депонија отпадних материја, поступање са отпадним материјама које имају својство опасних материја, граничне вредности емисије и друга питања.

Основни закон у овој области је Закон о поступању са отпадним материјама („Службени гласник РС”, бр. 25/96, 26/96 и 101/05, др-закон). Овим законом уређује се поступање са отпадним материјама које се могу користити као секундарне сировине, начин њиховог прикупљања, услови прераде и складиштења, као и поступање са отпадним материјама које немају употребну вредност и не могу се користити као секундарне сировине. Један од значајнијих прописа, донет на основу овог закона је Правилник о условима и начину разврставања, паковања и чувања секундарних сировина („Службени гласник РС”, број 55/01) којим се прописују ближи услови и начин разврставања, паковања и чувања отпада - секундарних сировина које се могу користити непосредно или дорадом, односно прерадом, а потичу из технолошких процеса производње, рециклаже, прераде или регенерације отпадних материја, услуга, потрошње или других делатности. Овај правилник садржи листе отпада и каталог отпада који су усаглашени са прописима ЕУ.

Закон о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије”, број 16/97 и 42/98) прописује комуналне делатности и утврђује надлежност општине, односно града, да ближе уређује сакупљање и одлагање комуналног отпада и начин вршења комуналних делатности.

Овакав систем, уређен великим бројем прописа, не обезбеђује интегрално и ефикасно управљање отпадом уз поштовање начела прихваћених у ЕУ.

1.1. Разлози за доношење закона

Неадекватно поступање са отпадом представља један од највећих еколошких проблема у Републици Србији. Овакав закључак произашао је из бројних анализа стања животне средине на територији Републике Србије које су урађене у последњих неколико година, а велики број закона и других прописа нема јединствено постављене циљеве и не обезбеђује задовољавајуће ефекте.

Национална стратегија представља базни документ који обезбеђује услове за рационално и одрживо управљање отпадом на нивоу Републике Србије. Стратегија ће у наредној фази бити подржана већим бројем имплементацијских планова за сакупљање, транспорт, третман и одлагање контролисаних отпада. Такође, стратегија разматра потребе за институционалним јачањем, развојем законодавства, едукацијом и развијањем јавне свести. Исто тако, утврђивање економских, односно финансијских механизама је неопходно за одржање и побољшање управљања отпадом, и да би се осигурао систем за домаћа и инострана улагања у дугорочно одрживе активности.

Имплементацијом основних принципа управљања отпадом датих у стратешком оквиру, тј. решавања проблема отпада на месту настајања, принципу превенције, одвојеном сакупљању отпадних материјала, принципу неутрализације опасног отпада, регионалног решавања одлагања отпада и санације сметлишта, имплементирају се основни принципи ЕУ у области отпада и спречава даља опасност по животну средину и генерације које долазе.

Из тог разлога, Министарство заштите животне средине је одредило циљеве и приоритете у управљању отпадом ради обезбеђења инструмената за спровођење стратегије и политике управљања отпадом.

Разлози за доношење овог закона су следећи: успостављање интегралног управљања отпадом, од настанка отпада, преко његовог сакупљања, транспорта, складиштења, третмана, до коначног одлагања. Утврђивање савремених принципа, врсте и класификације отпада, планирања управљања отпадом, надлежности у управљању отпадом, организације управљања отпадом, управљања посебним токовима отпада, дозволе за управљање отпадом, прекограничног кретања отпада, извештавања о отпаду и базе података, као и финансирања управљања отпадом, чини овај закон оквирним законом за управљање отпадом.

1.2. Циљеви закона

Смањење, поновно коришћење, рециклажа и регенерација отпада је један од основа одрживог управљања природним вредностима и заштите и унапређивања животне средине, односно један од облика превенције, смањења и контроле загађивања животне средине.

Циљ овог закона је да се обезбеде и осигурају услови за смањење настајања отпада, посебно развојем чистијих технологија и ефикасним коришћењем природних богатстава, поновна употреба и рециклажа отпада, издвајање секундарних сировина из отпада, коришћење отпада као енергента, као и правилно одлагање отпада.

Имајући у виду наведено, Предлог закона о управљању отпадом представља први корак у приближавању националног законодавства у овој области законодавству ЕУ и  са прописима који ће бити донети на основу овог закона стварају се услови и законодавно-правни оквир за имплементацију међународних обавеза и захтева које произилазе из директива ЕУ о управљању отпадом.

2. Нека међународна искуства

2.1.   Међународно законодавство и институционална организованост

Анализом међународних докумената констатује се да већина земаља има посебан орган надлежан за животну средину и да се у оквиру тог органа води и национална политика управљања отпадом. У надлежности локалних органа је да спроводе политику, односно примењују прописе донете на националном нивоу, а поједине прописе које држава не донесе могу доносити у оквиру својих надлежности.

У проблемима управљања отпадом многе земље се суочавају са потребом санације постојећег стања и потребом да истовремено превентивно делују и контролишу изворе нових загађења. Иако су све индустријске земље прошле или пролазе кроз ту фазу, многе од њих почињу да решавају проблеме примењујући нове приступе.

Смањивање утицаја на животну средину промовисањем и увођењем рециклаже отпада, постаје централно питање у политици заштите животне средине многих земаља. У земљама као што су Немачка, Швајцарска и Данска постоје или се развијају програми чистих технологија усмерених на избегавање и смањење отпада. Ови напори, иако често иницирани прописима, потичу и од самих индустријских групација, као и од заинтересованих удружења грађана.

2.2. Међународно окружење

Европска унија тежи уједначавању критеријума са захтевима у погледу очувања и подизања квалитета животне средине. Посебно је важна и чињеница да се у Европи интегришу економски и еколошки циљеви, те истичу мере превентивног деловања. Управо та интеграција може постати основа за консензус у погледу развојних циљева у Европи.

Такође, треба имати у виду да је већина европских земаља и наших суседа у процесу придруживања ЕУ и да је у том процесу кључна активност на усаглашавању националног законодавстава са правом ЕУ у свим секторима. Ово усаглашавање је неопходно и у нашој земљи, нарочито што Република Србија већи део трговинске размене остварује са земљама ЕУ.

Практична искуства у решавању проблема у управљању отпадом недвосмислено говоре да се ова питања не могу успешно решавати парцијално, изван система заштите животне средине. Имајући то у виду, Република Србија мора институционално уредити и омогућити јединство односа у овој области и сталну и континуирану сарадњу и координацију свих субјеката и њихових интереса, на свим нивоима организовања, односно на целом свом простору.

3. Полазне основе на којима се заснива концепт овог закона

На седници Владе Републике Србије, одржаној 4. јула 2003. године, усвојена је Национална стратегија управљања отпадом са програмом приближавања ЕУ.  Полазећи од уставних опредељења и усвојене Националне стратегије, утврђен је концепт и садржај закона који обухвата:

- рационално коришћење сировина и енергије и употреба алтернативних горива из отпада;

- смањење опасности од депонованог отпада за будуће генерације;

- ангажовање домаћег знања и домаћих економских потенцијала у успостављању система управљања отпадом;

- имплементација ефикасне административне и професионалне организације;

- осигурање стабилних финансијских ресурса и подстицајних механизама за инвестирање и спровођење активности према принципима „загађивач плаћа” и/или „корисник плаћа”;

- имплементација информационог система који покрива све токове, количине и локације отпада, постројења за третман, прераду и искоришћење материјала из отпада и постројења за одлагање отпада;

- повећање броја становника обухваћених системом сакупљања комуналног отпада;

- успостављање стандарда за третман отпада;

- смањење, поновно коришћење, рециклажа и регенерација отпада;

- смањење опасности од отпада, применом најбољих расположивих техника и супституцијом хемикалија који представљају ризик по животну средину и здравље људи;

- развијање јавне свести на свим нивоима друштва у односу на проблематику отпада;

- одрживо управљање отпадом.

Предлог закона се нарочито заснива на начелима:

1)	начело одрживог развоја;

2)	начело близине у области управљања отпадом;

3)	начело регионалног приступа управљању отпадом;

4)	начело предострожности;

5)	начело загађивач плаћа;

6)	начело хијерархије у управљању отпадом;

7)	начело избора најоптималније опције за животну средину;

8)	начело одговорности.

Опредељења уграђена у Предлог закона су предуслов да се област управљања отпадом регулише у складу са законодавством ЕУ. Остваривање овог циља захтева измене у понашању свих субјеката и носилаца одговорности за управљање отпадом. Притом се мора имати у виду да се управљање отпадом у целини обезбеђује тек по доношењу подзаконских прописа у складу са овим законом.

Значајну основу у изради овог закона чини и међународна пракса развијених земаља и посебно земаља Централне и Источне Европе, односно њихова искуства у приближавању законодавству ЕУ и усаглашавању националног законодавства са европским директивама у области управљања отпадом. Приближавање законодавних решења прописима Европске уније у области управљања отпадом је процес који је започет израдом овог закона и биће настављен израдом подзаконских прописа.

Основне директиве законодавства ЕУ у области управљања отпадом укључене у Предлог закона су нарочито:

- Директива Савета 2006/12/ЕЗ о отпаду

- Директива Савета 91/689/ЕЕЗ о опасном отпаду

- Директива Савета 99/31/ЕЗ о депонијама отпада

- Директива Савета 2000/76/ЕЗ о спаљивању отпада

- Директива Савета 94/62/ЕЗ о амбалажи и амбалажном отпаду

- Директива  Савета 91/157/ЕЕЗ о батеријама и акумулаторима који садрже опасне супстанце

- Директива Савета 75/439/ЕЕЗ о одлагању отпадних уља

- Директива Савета 2000/53/ЕЗ о истрошеним возилима

- Директива 2002/95/ЕЗ о ограничавању коришћења неких опасних супстанци  у   електричној и електронској опреми

- Директива 2002/96/ЕЗ о отпаду од електричне и електронске опреме

- Директива 96/59/ЕЗ о одлагању PCB и PCT

- Директива 96/61/ЕЗ о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине

- Директива Савета 2006/1013/ЕЗ о кретању отпада

- Директива Савета 91/692/EEЗ од 23. децембра 1991. којом се стандардизују и рационализују извештаји о спровођењу одређених директива које се односе на животну средину

- Одлука Комисије 2000/532/ЕЗ од 3. маја 2000 која мења Директиву Савета 94/3/ЕЗ о листама отпада у складу са чланом 1 (а)  Директиве Савета 75/442/ЕЕЗ  о отпаду и Одлуци Савета 94/904/ЕЗ о листи опасног отпада у складу са чланом 1 (4) Директиве Савета 91/689/ЕЕЗ о опасном отпаду

III ОбјаШњење основних правних института

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ (члан 1-6)

У овом поглављу дефинишу се предмет уређивања и циљ закона, начин управљања отпадом изузеци од примене и значење основних појмова који се употребљавају у закону.

Предмет уређивања укључује: врсте и класификацију отпада; планирање управљања отпадом; субјекте управљања отпадом; одговорности и обавезе у управљању отпадом; организовање управљања отпадом; управљање посебним токовима отпада; услове и поступак издавања дозвола; прекогранично кретање отпада; извештавање о отпаду и базу података; финансирање управљања отпадом; надзор, као и другa питања од значаја за управљање отпадом (члан 1).

Утврђеним циљевима обезбеђују се и осигуравају услови за превенцију настајања отпада, поновно искоришћење и рециклажу отпада, одлагање отпада и санацију неуређених одлагалишта отпада и други циљеви  утврђени законом (члан 2).

Предвиђено је да се управљањe отпадом врши на начин којим се обезбеђују услови за најмањи ризик по угрожавање животне средине и здравља људи, контролом и мерама смањења загађења вода, ваздуха и земљишта изнад граничних вредности, опасности по биљни и животињски свет, опасности од експлозија и пожара, негативних утицаја на пределе и природних добра посебних вредности, као и нивоа буке и непријатних мириса (члан 3).

Предвиђени су изузеци од примене и то: радиоактивни отпад, гасови који се емитују у атмосферу; отпадне воде, осим течног отпада; муљ из канализационих система и  садржај септичких јама, осим муља из постројења за третман муља; отпад животињског порекла, отпад из рударства који настаје истраживањем, ископавањем, прерадом и складиштењем минералних сировина, као и јaловина из рудника; експлозиве и др. (члан 4).

Дефинишу се најзначајнији изрази и појмови који су употребљени ради јаснијег и прецизнијег разумевања појединих одредаба закона (члан 5).

Утврђују се основна начела управљања отпадом, и то: начело избора најоптималније опције за животну средину (тачка 1); начело близине и регионалног приступа у области управљања отпадом (тачка 2);  начело хијерархије управљања отпадом (тачка 3); начело одговорности (тачка 4), начело „загађивач плаћа“ (тачка 5).

II. ВРСТЕ И КЛАСИФИКАЦИЈА ОТПАДА (члан 7-8)

Отпад се генерално дели на контролисани и неконтролисани отпад. Контролисани отпад обухвата комунални (отпад из домаћинстава), комерцијални и индустријски отпад, укључујући медицински отпад. Ови отпади могу бити инертни, неопасни или опасни (члан 7).

Отпад се разврстава према каталогу отпада. Каталог отпада је збирна листа неопасног и опасног отпада према месту настанка и пореклу. Опасан отпад се класификује према пореклу, карактеристикама и саставу који га чине опасним. Министар надлежан за послове заштите животне средине (у даљем тексту: министар) прописује: каталог отпада; листу категорија отпада; листу категорија опасног отпада према пореклу и саставу; листу опасних карактеристика отпада; листу компоненти отпада због којих се отпад сматра опасним; граничне вредности концентрације опасних компоненти у отпаду на основу којих се одређују карактеристике отпада; листу поступака и метода одлагања и поновног искоришћења отпада; врсте параметара за одређивање физичко-хемијских особина опасног отпада намењеног за физичко-хемијски третман; врсте параметара за испитивање отпада за потребе термичког третмана; врсте параметара за испитивање отпада и испитивање елуата намењеног одлагању; врсте, садржину и образац извештаја о испитивању отпада;  начин и поступак класификације отпада (члан 8).

III. ПЛАНИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ (члан 9-16)

Ради планирања управљања отпадом доносе се следећи плански документи: Стратегија управљања отпадом (у даљем тексту: Стратегија); појединачни национални планови; регионални план управљања отпадом; локални план управљања oтпадом; план  управљања отпадом у постројењу за које се издаје интегрисана дозвола; радни план постројења за управљање отпадом (члан 9).

1. Стратегија

Основни документ у планирању управљања отпадом је Стратегија коју доноси Влада, за период од десет година и која се обавезно ревидира после пет година, на предлог министарства надлежног за послове заштите животне средине (у даљем тексту: министарство), који се припрема у сарадњи са надлежним органом аутономне покрајине. Стратегија се  објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” (члан 10).

2. Национални планови управљања отпадом

За управљање биоразградивим отпадом, амбалажним отпадом и другим отпадима доносе се појединачни национални планови. Предвиђено је да скупштине две или више јединица локалне самоуправе доносе регионални план управљања отпадом којим се дефинишу заједнички циљеви у управљању отпадом у складу Стратегијом. Поступак израде и доношења регионалног плана уређује се споразумом скупштина јединица локалне самоуправе у складу са законом. Локални план управљања отпадом доноси јединица локалне самоуправе у складу са Стратегијом. Регионални и локални планови доносе се за период од десет година, а поново се разматрају сваких 5 година, за наредних 10 година. Утврђена је садржина националних планова управљања биоразградивим отпадом, амбалажним отпадом и другим отпадима, регионалних и локалних планова, као и начин њихове израде (чл. 11-14).

3. План управљања отпадом у постројењима за која се издаје интегрисана дозвола

План управљања отпадом доноси се за постројења за која се издаје интегрисана дозвола. То су индустријска и друга постројења која производе отпад. Утврђена је садржина плана  управљања отпадом  и предвиђена обавеза ажурирања плана управљања отпадом у постројењима сваке три године (члан 15).

4. Радни план постројења за управљање отпадом

Постројења за управљање отпадом за која се издаје интегрисана или дозвола за управљање отпадом, припремају и доносе радни план постројења за управљање отпадом. Утврђена је садржина радног плана постројења као и обавеза ажурирања радног плана постројења за управљање отпадом сваке три године (члан 16).

IV. СУБЈЕКТИ  УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ (члан 17-24)

Обезбеђење услова за организацију управљања отпадом и посебним токовима отпада врше: Република Србија; аутономна покрајина; општина, град односно град Београд (у даљем тексту: јединица локалне самоуправе); Агенција за заштиту животне средине; овлашћене стручне организације за испитивање отпада, невладине организације и други органи и организације у складу са законом (члан 17).

Утврђене су обавезе и одговорности субјеката управљања отпадом у погледу припреме и предлагања Стратегије, доношења појединачних националних планова управљања отпадом, регионалних или локалних планова управљања отпадом, координације и вршења послова управљања отпадом, праћења стања, уређивања одређених питања у складу са овим и посебним законом, издавања дозвола и других питања од значаја за обезбеђење, организације и спровођења политике и прописаних мера поступања са отпадом (чл. 18-21).

Агенција за заштиту животне средине (у даљем тексту: Агенција) врши стручне послове из области управљања отпадом, односно води и ажурира базу података о управљању отпадом у информационом систему заштите животне средине, у складу са законом којим се уређује заштита животне средине (члан 22).

Испитивање отпада врше стручне организација, односно лабораторија, која је акредитована за мерење датог параметра и испуњава посебне услове у погледу броја и квалификације кадрова, опреме и метода испитивања отпада, у складу са законом. Испуњеност услова утврђује се овлашћењем за испитивање отпада које издаје министар. Овлашћење издаје министар на период од четири године и може се обновити. Захтев за добијање овлашћења подноси се министарству и прилаже прописана документација Овлашћење за испитивање отпада министар одузима ако се накнадно утврди да овлашћена стручна организација не испуњава прописане услове или се утврди да је овлашћење издато на основу нетачних и неистинитих података. Овлашћење се издаје и одузима решењем. Решење се објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” (чл.  23-24).

V. ОДГОВОРНОСТИ  И ОБАВЕЗЕ У УПРАВЉАЊУ  ОТПАДОМ (члан 25-31)

Одговорности и обавезе у управљању отпадом утврђене су за: произвођаче производа, произвођаче и власнике отпада, превознике отпада, оператере постројења за третман  отпада и оператера на депонији.

1. Произвођач производа

Предвиђена је одговорност произвођача производа у погледу коришћења и развијања технологије и начина производње којом се обезбеђује ефикасно коришћење материјала и енергије и подстиче поновно коришћење и рециклажа производа и амбалаже на крају животног циклуса производа. Посебно је утврђена обавеза произвођача или увозникa чији производ после употребе постаје опасан отпад да тај отпад преузме после употребе, без накнаде трошкова. Произвођач или увозник може да овласти друго правно лице да, у његово име и за његов рачун, преузима производе после употребе (члан 25).

2. Произвођач и власник отпада

Предвиђена је обавеза сваког произвођача отпада који годишње производи више од 100 тона неопасног отпада или више од 200 килограма опасног отпада да: сачини план управљања отпадом, да прибави извештај о испитивању отпада отпада; обезбеди примену начела хијерархије, да примењује прописане мере поступања са отпадом приликом сакупљања, складиштења или предаје отпада, води евиденције о отпаду и одреди лице одговорно за управљање отпадом. Дефинисана је одговорност власника отпада у погледу управљања отпадом (чл. 26. и 27).

3. Превозник отпада

Превозник отпада: обавља транспорт у складу са добијеном дозволом и захтевима који регулишу посебни прописи и други прописи о транспорту, води евиденцију о сваком транспорту отпада и пријављује транспорт отпада и омогућава надзор над возилом, теретом и пратећом документацијом (члан 28).

4. Оператер постројења за третман отпада и оператер на депонији

Обавезе оператера постројења за третман отпада и оператера на депонији су да: сачини  радни план постројења и обезбеди његово спровођење и ажурирање, изради план заштите од удеса, прибави дозволу за третман отпада и послове третмана или одлагања отпада обавља у складу са добијеном дозволом, објави листу отпада за чији третман је овлашћен, управља опремом и постројењем за третман отпада, обезбеђује отпад и штити га од расипања и процуривања, води евиденцију о отпаду, наплаћује услуге за третман отпада у постројењу или за одлагање отпада на депонији, омогући надзор и контролу, у случају удеса без одлагања обавести надлежни орган и одреди квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу за третман отпада или на депонији. Посебно је предвиђена обавеза оператера на депонији да обезбеди рекултивацију депоније после њеног затварања и вршење стручног надзора над депонијом у периоду од најмање 30 година (члан 29-30).

Предвиђено је да оператери постројења за управљање отпадом обавезно имају квалификовано лице одговорно за стручни рад које није кажњавано за било које кривично дело, укључујући и кривично дело против животне средине и да има завршенe основне академске студије у трајању од четири године или дипломске академске студије у природно-математичким или техничко-технолошким наукама, са обављеним приправничким стажом. Правно лице које обавља послове управљања опасним отпадом мора имати најмање једног запосленог са високим образовањем стеченим на дипломским академским студијама, са више од три године радног искуства на тим пословима (члан 31).

VI. ОРГАНИЗОВАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ (члан 32-46)

Управљање отпадом организује се на начин којим се који не представља опасност  по здравље људи и животну средину у складу са законом. За управљање појединим врстама отпада министар може наложити додатне мере ако поступање са отпадом угрожава или може угрозити здравље људи и животну средину и ако су додатне мере неопходне ради спровођења међународних уговора и обавеза које је преузела Република Србија, а које нису прописане у земљи (члан 32).

Складиштење, третман, односно одлагање отпада може вршити: привредно друштво, предузеће и друго правно лице које је основано за вршење делатности складиштењa, третмана, односно одлагања отпада у складу са законом; правно лице на основу дозволе и уговора о обављању делатности од локалног значаја закљученог са јединицом локалне самоуправе у складу са законом. Изградња и рад постројења за управљање отпадом мора бити у складу са одредбама овог закона, закона којим се уређује изградња објеката и другим законима. Постројење за управљање отпадом не може да започне са радом пре добијања дозволе за управљање отпадом у складу са овим законом. У постројењима се отпад може складиштити, третирати или одлагати само у складу са издатом дозволом (члан 33).

Две или више јединица локалне самоуправе могу заједно утврдити локацију за изградњу постројења за управљање отпадом на својој територији под условима утврђеним законом. Приликом одређивања локације за постројења за управљање отпадом узима се у обзир нарочито: количина и врста отпада, планирани начин складиштења, третмана или одлагања, геолошка и друга својства земљишта и микроклиматске карактеристике подручја, близина заштићених природних добара и одлике предела (члан 34).

Предвиђена је организација функционалних елемената управљања отпадом од настанка до коначног збрињавања, односно сакупљања и транспорта отпада, складиштења, третмана, искоришћења отпада, посебно биолошког и термичког третмана и одлагања отпада и то:

1. Сакупљање и транспорт отпада

Предвиђено је да лице које врши сакупљање, односно транспорт отпада: сакупља отпад од произвођача или власника и транспортује га до постројења које има дозволу за управљање отпадом, односно до центра за сакупљање, складиштење, трансфер станице или постројења за третман или одлагање; да отпад намењен за складиште, третман или одлагање може бити транспортован  до трансфер станице одакле се даље транспортује до постројења за складиштење, третман или одлагање; да јединица локалне самоуправе одређује локацију трансфер станицу; да током транспорта обезбеди да различите врсте отпада остану одвојене, ради лакшег даљег третмана отпада; да опасан отпад посебно сакупља и транспортује; да отпад транспортује у затвореном возилу, контејнеру или на други одговарајући начин, како би се спречило расипање или испадање отпада приликом транспорта, утовара или истовара; да у случају загађења насталог током транспорта очисти и доведе загађено подручје у задовољавајуће стање; да отпад транспортује само на одредиште које је одредио пошиљалац, а ако се отпад не може испоручити на одредиште, да отпад врати пошиљаоцу; да транспорт опасног отпада врши у складу са прописима којима се уређује транспорт опасних материја (члан 35).

2. Складиштење

Складиштење отпада је дозвољено на местима која су технички опремљена за привремено чување отпада на локацији произвођача или власника отпада, у центрима за сакупљање, трансфер станицама и другим локацијама. Период привременог складиштења на локацији произвођача или власника отпада ограничава се на 12 месеци, осим ако овим законом није друкчије прописано.  (члан 36).

3. Третман отпада

Третман отпада подразумева физичку, хемијску, термичку или биолошку прераду одређених врста отпада ради смањења запремине отпада или неутралисања опасних карактеристика, као и поновног искоришћења или рециклаже отпада. Постројења и опрема за третман отпада могу бити стационарна или мобилна. Третман отпада у стационарном или мобилном постројењу врши се у складу са дозволом за третман издатом на основу овог закона. Отпад се може поново користити за поновну употребу производа за исту или другу намену, за рециклажу, односно третман отпада, ради добијања сировине за производњу истог или другог производа, као секундарна сировина (папир и картон, метал, стакло, пластика, отпад од грађења и рушења, пепео и шљака од сагоревања угља из термоенергетских постројења, гипс и сумпор од одсумпоравања димних гасова и др), за енергетско искоришћење, односно коришћење вредности отпада његовом биоразградњом или спаљивањем отпада уз искоришћење енергије (члан 37-38).

Физичко-хемијски третман отпада обухвата поступке прераде отпада у циљу смањења опасних карактеристика отпада (члан 39).

Биолошки третман отпада је процес разградње биоразградивог органског отпада ради добијања корисних материјала за кондиционирање земљишта (компост) и/или енергије (метан) и врши се у складу са дозволом за третман (члан 40).

Термички третман отпада врши се у складу са дозволом издатом  на основу овог закона. Термички третман врши се у постројењима која су пројектована, изграђена и опремљена у складу са овим законом. Спаљивање отпада врши се уз искоришћење енергије која се ствара сагоревањем само ако је то економски оправдано и ако се: за спаљивање отпада не користи додатна енергија, осим за иницијално паљење или отпад користи као гориво или додатно гориво за ко-инсинерацију. Пре спаљивања отпада власник опасног отпада обезбеђује испитивање опасних карактеристика отпада при првом отпремању отпада у постројење односно једном годишње за исту врсту опасног отпада који се спаљује у истом постројењу у дужем временском периоду. Пре спаљивања оператер постројења обезбеђује проверу отпада допремљеног за спаљивање, односно његову идентификацију према врсти, количини и својствима, контролу пратеће документације пре спаљивања и узорковање и анализу опасног отпада. Оператер је дужан да чува узорке отпада најмање један месец након спаљивања отпада. Влада ближе прописује врсте отпада за које се врши термички третман, услове и критеријуме за одређивање локације, техничке и технолошке услове за пројектовање, изградњу и рад постројења за термички третман отпада, поступање са остатком након спаљивања отпада, као и друга питања од значаја за начин и поступак рада постројења (члан 41).

4. Oдлагање отпада на депонију

Отпад се контролисано и трајно одлаже на депонију ако не постоји друга могућност његовог искоришћења и само ако депонија испуњава одговарајуће техничке, технолошке и друге услове прописане дозволом. У складу са Директивом ЕУ о депонијама 99/31/ЕЕC, депоније се деле у три класе су у зависности од врсте отпада која се одлаже, и то: депоније за опасан, неопасан и инертан отпад. Предвиђена је забрана одлагања опасног отпада са другим врстама отпада на истој локацији. Пре одлагања оператер на депонији обезбеђује проверу допремљеног отпада односно његову идентификацију према врсти, количини и својствима, кроз утврђивање масе отпада и контролу пратеће документације пре преузимања. Влада ближе прописује:1) услове и критеријуме за одређивање локације,техничке и технолошке услове за пројектовање, изградњу и рад депонија отпада; 2) врсте отпада чије је одлагање на депонији забрањено, количине биоразградивог отпада које се могу одложити, услове, критеријуме и процедуре за прихватање или неприхватање, односно одлагање отпада на депонију, начин и процедуре рада и затварања депоније; 3) садржај и начин мониторинга депоније, као и накнадног одржавања после затварања (члан 42).

5. Управљање комуналним отпадом

Комунални отпад се сакупља, третира и одлаже у складу са овим законом и посебним прописима којима се уређују комуналне делатности. Забрањено је мешати опасни отпад са комуналним отпадом. Комунални отпад који је већ измешан са опасним отпадом раздваја се ако је то економски исплативо, у противном, тај отпад се сматра опасним. Предвиђено је да јединица локалне самоуправе обезбеђује и опрема центре за сакупљање комуналног отпада који није могуће одложити у контејнере за комунални отпад (кабасти и други отпад), као и да обезбеђује селективно сакупљање отпада ради рециклаже, а утврђена је обавеза за домаћинства и друге произвођаче комуналног отпада да врше селекцију ради рециклаже. Јединица локалне самоуправе уређује организовање и начин селекције и сакупљања отпада ради рециклаже у складу са посебним програмом који, на предлог министарства, утврђује Влада (члан 43).

6. Управљање опасним отпадом

Влада обезбеђује спровођење мера поступања са опасним отпадом. Опасан отпад  има приоритет у погледу третмана у односу на третман другог отпада и врши се само у постројењима која имају дозволу за третман опасног отпада у складу са овим законом. Приликом сакупљања, разврставања, складиштења, транспорта, поновног искоришћења и одлагања, опасан отпад се пакује и обележава на начин који обезбеђује сигурност  по  здравље људи и животну средину. Забрањено је мешање различитих категорија опасних отпада или мешање опасног отпада са неопасним отпадом, осим под надзором квалификованог лица и у поступку третмана опасног отпада. Забрањено је одлагање опасног отпада без претходног третмана који значајно смањују опасне карактеристике отпада. Забрањено је разблаживање опасног отпада ради испуштања у животну средину. Министар прописује начин складиштења, паковања и обележавања опасног отпада (члан 44).

7. Документ о кретању отпада и опасног отпада

За кретање отпада предвиђен је посебан документ о кретању отпада. Произвођач односно власник отпада мора прибавити уверење о класификацији отпада пре покретања поступка кретања отпада. Произвођач, односно власник отпада мора чувати копије докумената о отпреми отпада све док не добије примерак попуњеног Документа о кретању отпада од примаоца којим се потврђује да је отпад прихваћен. Ако произвођач не прими комплетирани документ у року од 30 дана, о томе без одлагања обавештава министарство. Министар прописује садржину и изглед Документа о кретању отпада, као и упутство за његово попуњавање (члан 45).

За кретање опасног отпада у земљи предвиђен је посебан Документ о кретању опасног отпада. Документ се састоји од шест истоветних копија од којих по једну копију поседује превозник и прималац отпада, произвођач отпада другу копију и комплетан документ који је обавезан да чува трајно, а министарство прву копију као претходно обавештење и комплетан документ ради евиденције. Министар прописује садржину и изглед Документа о кретању опасног отпада, као и упутство за његово попуњавање (члан 46).

VII.  УПРАВЉАЊЕ ПОСЕБНИМ ТОКОВИМА ОТПАДА (члан 47-58)

Управљање посебним врстама отпада подразумева: управљање истрошеним батеријама и акумулаторима (Директива Савета 91/157/ЕЕЗ); управљање отпадним уљима (Директива Савета 75/439/ЕЕЗ); управљање отпадним гумама, управљање амбалажом и амбалажним отпадом (Директива Савета 94/62/ЕЗ); управљање отпадом од електричних и електронских производа (Директива 2002/96/ЕЗ); ограничавање коришћења неких опасних супстанци у електричној и електронској опреми (Директива 2002/95/ЕЗ); управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу (опасан отпад према Каталогу о отпаду); управљање отпадом који садржи PCB/PCT (Директива 96/59/ЕЗ), управљање отпадом који садржи азбест (Директива 87/217/ЕЕЗ); управљање отпадним неупотребљивим возилима (Директива Савета 2000/53/ЕЗ)-(члан 47-58).

Посебним подзаконским прописима ће бити извршена транспозиција одговарајућих директива ЕУ, којима ће се утврдити начин и поступак за управљање посебним токовима отпада, нарочито отпадним уљима, отпадом који садржи PCB/PCT, отпадним батеријама и акумулаторима, управљање отпадом од електричних и електронских производа, управљање отпадним неупотребљивим возилима и отпадом који садржи азбест.

Управљање амбалажом и амбалажним отпадом уређује се посебним законом.

VIII.  ДОЗВОЛЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ (члан 59-70)

За обављање једне или више делатности у области управљања отпадом  прибављају се дозволе за: 1) сакупљање отпада; 2) транспорт отпада; 3) складиштење отпада;  4) третман отпада; 5) одлагање отпада. Дозвола за сакупљање и транспорт опасног отпада издаје се у складу са овим законом и другим прописима. Дозволе се издају се за обављање делатности у области управљања отпадом за које се, према прописима којима се уређује интегрисано спречавање и контрола загађивања животне средине, не издаје интегрисана дозвола. Против решења којим је издата дозвола може се изјавити жалба (члан 59).

Дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање опасног отпада дозволу за третман инертног и неопасног отпада спаљивањем и дозволу за третман отпада у мобилном постројењу издаје министарство. Дозволу за складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији више јединица локалне самоуправе издаје министарство, а на територији аутономне покрајине надлежни орган аутономне покрајине. Аутономној покрајини поверава се издавање дозвола за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање отпада за сва постројења за која дозволу за рад издаје надлежни орган аутономне покрајине. Граду односно граду Београду поверава се издавање дозволе за сакупљање, транспорт, складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада на територији града односно града Београда. Општини се поверава издавање дозволе за сакупљање и транспорт инертног и неопасног отпада на њеној територији, као и издавање дозволе за привремено складиштење инертног и неопасног отпада на локацији произвођача односно власника отпада (члан 60).

За кретање отпада унутар локације произвођача, контејнере за отпад из домаћинства на јавним местима, места на којима се складишти мање од 10 тона инертног материјала и места на којима се складишти мање од 2 тоне неопасног отпада - не издаје се дозвола (члан 61).

Захтев за издавање дозволе подноси оператер постројења за складиштење, третман и одлагање отпада. Уз захтев се прилаже и прописана документација. Министар прописује образац захтева за издавање дозволе за рад  постројења за управљање отпадом  (члан 62).

Прописана је процедура издавања дозволе која од надлежног органа захтева да обавести јавност о поднетом захтеву. Надлежни орган за издавање дозволе, у року од 15 дана од дана пријема захтева обавештава подносиоца и јавност о пријему захтева за издавање дозволе. Министарство, односно аутономна покрајина истовремено са обавештењем доставља поднети захтев јединици локалне самоуправе, заједно са документацијом. Јединица локалне самоуправе у року од 30 дана од дана пријема захтева дужна је да размотри захтев и да достави своје мишљење са образложеним предлогом за прихватање или одбијање захтева (члан 63).

Дозвола садржи податке о пореклу, одредишту и третману отпада и податке о врсти и количини отпада. Дозволом се прописују технички и технолошки услови за рад постројења, процедуре за контролу рада постројења и мониторинг животне средине, мере заштите од пожара и процедуре за затварање постројења, као и обавеза достављања података о врсти и количинама третираног и одложеног отпада и о резултатима мониторинга. Дозвола за депонију садржи и категорију депоније, процедуре за пријем отпада, укупни капацитет депоније, техничку документацији за изградњу депоније, оперативни план са распоредом и динамиком пуњења депоније и планове за затварање и рекултивацију, финансијске гаранције за покриће трошкова рада депоније (члан 64).

Надлежни орган за издавање дозволе доноси решење којим се одбија захтев за издавање дозволе у случају да захтев није усаглашен са регионалним и локалним планом управљања отпадом, нису испуњени услови у погледу метода управљања отпадом  и ако подносилац захтева нема квалификовано лице одговорно за стручни рад у постројењу. Надлежни орган одбацује захтев као непотпун ако не садржи прописане податке и тражене доказе, односно ако подносилац захтева не отклони недостатке у остављеном року односно не достави траене доказе (члан 65).

Одредбама чл. 66-68 регулисани су рокови важења дозволе, односно поновног подношења захтева за обнављање дозволе и/или ревизију услова из дозволе, одузимање дозволе, као и ревизија и измена дозволе у току рока важења. Рок важења дозволе је десет година, после чега се дозвола може обновити. Изузетно, дозвола издата за рад депоније обавезује оператера депоније на примену услова прописаних дозволом и након затварања депоније, све док надлежни орган за издавање дозволе не изда потврду којом се гарантује да су ризици по људско здравље и животну средину сведени на прихватљив ниво.

Предвиђен је поступак обавештавања јавности на начин којим се обезбеђује информисање и учешће јавности у одлучивању у поступку издавања дозволе, у складу са директивама ЕУ (члан 69).

Дозвола за сакупљање и/или транспорт отпада издаје се лицу регистрованом за обављање делатности сакупљања односно лицу које има својство превозника у складу са законима којима се уређује превоз у јавном саобраћају односно домаћем превознику у складу са законима којим се уређује међународни јавни превоз. Дозволом се утврђују обавезне мере поступања приликом  сакупљања и транспорта инертног, неопасног и опасног отпада, у складу са одредбама овог закона и других прописа. Дозвола се издаје на период од пет година, осим: 1) ако сам произвођач отпада транспортује отпад у постројење за управљање отпадом које за то има дозволу, користећи своја транспортна средства, а количине отпада не прелазе 1000 килограма по једној пошиљци, искључујући опасан отпад; 2) за лице које преноси отпад из домаћинства у контејнере, центре за сакупљање или у постројење за управљање отпадом или враћа амбалажу или искоришћене производе произвођачу или продавцу; 3) за физичка лица, односно индивидуалне сакупљаче отпада, који су код надлежног органа јединице локалне самоуправе регистровани за сакупљање разврстаног неопасног отпада  (члан  70).

IX. ПРЕКОГРАНИЧНО КРЕТАЊЕ ОТПАДА (члан 71-73)

Прекогранично кретање отпада врши се у складу са овим законом и другим прописима.  Прекогранично кретање отпада прати документација о кретању од места где је кретање почело до коначног одредишта у складу са националним и међународним стандардима и међународним прописима који се односе на прекогранични промет. Отпад за чији третман или одлагање на еколошки прихватљив и ефикасан начин нема техничких могућности и постројења у Републици Србији, извози се. Неопасан отпад се може увозити ради третмана, под условом да постоји постројење за третман тог отпада. Забрањен је увоз отпада ради одлагања и искоришћење у енергетске сврхе у складу са овим законом. Забрањен је увоз опасног отпада Прекогранично кретање отпада врши се под условом да се отпад пакује, обележава и транспортује на начин којим се обезбеђују услови за најмањи ризик по здравље људи и животну средину. Лице које има својство превозника у складу са законима којима се уређује међународни превоз у јавном саобраћају мора поседовати акт којим се утврђује испуњеност услова за отпочињање и обављање јавног превоза ствари и уверење о оспособљености за обављање међународног јавног превоза. Свако прекогранично кретање отпада прати посебна документација о кретању у складу са националним и међународним стандардима и међународним прописима који се односе на прекогранични промет, посебно у складу са одредбама Базелске конвенције коју наша земља примењује у складу са Законом о потврђивању Базелске конвенције о прекограничном кретању опасних отпада и њиховом одлагању („Службени лист СРЈ”, Међународни уговори, број 2/99) - (чл. 71 и 72).

У случају да све земље које учествују нису обавештене или нису издале дозволу, да издата дозвола представља фалсификат или је прибављена преваром, да се прекогранично кретање отпада врши супротно издатој дозволи или да се врши намерно одлагање отпада супротно одредбама овог закона и општим принципима међународног законодавства о заштити животне средине, ради се о незаконитом прекограничном кретању отпада.

У случају да прекогранично кретање отпада не може да се изврши у складу са дозволом и да се отпад преда примаоцу, односно ако није могуће наћи друго решење за одлагање отпада на еколошки прихватљив начин у одређеном року, земља која извози дужна је да обезбеди враћање отпада о трошку извозника. Враћање отпада у земљу у наведеном случају не сматра се увозом отпада. У том случају лице које има дозволу за увоз, извоз или транзит отпада обавештава министарство и орган надлежан за послове царине који обезбеђују несметано враћање отпада у земљу извоза (члан 73).

X.  ИЗВЕШТАВАЊЕ О ОТПАДУ И БАЗА ПОДАТАКА (члан 74-76)

Извештај о управљању отпадом представља део Извештаја о стању животне средине Републике Србије који се подноси једанпут у две године Народној скупштини. Скупштина аутономне покрајине једанпут у две године разматра извештај о реализацији регионалних и локалних планова на својој територији. Две или више јединица локалне самоуправе које су донеле регионални план управљања отпадом разматрају извештај о реализацији плана једанпут у две године и извештај достављају министарству и надлежном органу аутономне покрајине. Јединица локалне самоуправе разматра извештај о реализацији локалног плана управљања отпадом једанпут годишње и извештај доставља министарству и надлежном органу аутономне покрајине (члан  74).

Произвођач и власник отпада, изузев домаћинства, дужан је да води и чува дневну евиденцију о отпаду и доставља редовни годишњи извештај Агенцији. Основна документа и подаци из извештаја чувају се најмање пет година, а Агенција чува оригинале извештаја најмање 25 година. Агенција је дужна да једанпут годишње доставља податке министарству. Министар прописује образац  дневне евиденције и извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање; методологију за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе (члан 75).

Регистар издатих дозвола представља базу података коју чине подаци о издатим дозволама за рад постројења и дозволама за увоз, извоз и транзит отпада. Овај регистар води министарство  (члан 76).

XI.  ФИНАНСИРАЊЕ УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ (члан 77-82)

- Трошкови управљања отпадом утврђују се према количини и својствима отпада у складу са начелом „загађивач плаћа.” Произвођач или власник отпада сноси трошкове сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада у складу са законом. Трошкове уклањања отпада одложеног изван депоније, чије порекло не може да се утврди, односно установи његова веза са произвођачем, односно  лицем које га је одложило, сноси јединица локалне самоуправе. Домаћинства сносе трошкове управљања отпадом у складу са прописима којима се уређују комуналне делатности  (чл. 77. и 78).

Правно или физичко лице које обавља делатност сакупљања, транспорта, складиштења, третмана или одлагања отпада наплаћује своје услуге према цени утврђеној у складу са законом. Цена услуге се одређује у зависности од врсте, количине, карактеристика отпада и учесталости услуге, као и од дужине и услова транспорта отпада и осталих околности које утичу на цену организације управљања отпадом. Цена услуге депоновања отпада покрива све трошкове рада депоније, укључујући финансијске гаранције или друге инструменте и процењене трошкове затварања и накнадног одржавања локације за период од најмање 30 година (члан 79).

Спровођење Стратегије и планова управљања отпадом, као и изградња постројења за складиштење, третман и одлагање отпада из надлежности Републике Србије, финансира се из наменских средстава буџета Републике Србије која су приход Фонда за заштиту животне средине, кредита, донација и средстава правних и физичких лица која управљају отпадом, накнада и других извора финансирања, у складу са законом. Спровођење регионалних планова управљања отпадом, као и изградња постројења за складиштење, третман и одлагање отпада из надлежности аутономне покрајине финансира се из наменских средстава буџета аутономне покрајине, кредита, донација и средстава правних и физичких лица која управљају отпадом, накнада и других извора финансирања, у складу са законом. Спровођење регионалних и локалних планова управљања отпадом, као и изградња постројења за складиштење, третман и одлагање отпада из надлежности јединица локалне самоуправе финансира се из наменских средстава буџета јединица локалне самоуправе, кредита, донација и средстава правних и физичких лица која управљају отпадом, накнада и других извора финансирања, у складу са законом (члан 80).

Република, аутономна покрајина, односно јединица локалне самоуправе користи наменска средства преко Фонда  односно преко посебних рачуна у складу са одлуком скупштине аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе. Из прихода Фонда, односно посебних рачуна финансирају се програми, пројекти и друге инвестиционе и оперативне активности из области управљања отпадом (члан 81).

Оператер сноси трошкове плаћања административних такси, утврђених у складу са посебним прописима. Административне таксе су приход буџета Републике Србије (члан  82).

XII.  НАДЗОР ( члан 83-86)

У овом поглављу прописан је надзор министарства над радом Агенције, аутономне покрајине, јединице локалне самоуправе и овлашћених правних лица, у вршењу поверених послова. Инспекцијски надзор над применом одредаба овог закона врши министарство, с тим што су одређени послови инспекцијског надзора поверени аутономној покрајини, односно јединици локалне самоуправе. Инспекцијски надзор се врши преко инспектора за заштиту животне средине. У вршењу инспекцијског надзора инспектор је има утврђена права и дужности  и овлашћен је да налаже мере, изриче забране, односно да врши контролу над радом постројења и обављањем активности управљања отпадом.

XIII.  НАДЛЕЖНОСТ ЗА РЕШАВАЊЕ О ЖАЛБИ ( члан 87)

У овом поглављу уређено је у складу са Законом о државној управи решавање о жалби на првостепено решење министарства, органа подручне јединице министарства, надлежног органа аутономне покрајине, као и надлежног органа општине, града, односно града Београда.

XIV. КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ (члан 88-92)

Утврђени су привредни преступи и прекршаји, висина новчаних казни и одређене друге врсте казни за привредно друштво, предузеће или друго правно лице, као и одговорно лице у привредном друштву, предузећу и другом правном лицу, одговорно лице у органу државне управе, имаоцу јавних овлашћења, односно овлашћеном правном лицу, као и предузетника. Поред новчаних казни предвиђена је могућност изрицања заштитне мере забране обављања делатности за правно лице и забране обављања послова за одговорно лице у правном лицу, као и заштитна мера одузимања предмета који су употребљени или намењени извршењу привредног преступа, односно који су прибављени привредним преступом. За извршени прекршај предвиђена је новчана казна или казна затвора у трајању од 30 дана за предузетника, односно физичко лице.

XV. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ (члан 93-105)

Прелазним и завршним одредбама се уређује: обавеза усклађивања пословања предузећа и других правних лица са одредбама овог закона, посебно постојећих произвођача отпада, као и постојећих постројења која обављају активности управљања отпадом, рокови и начин прилагођавања рада постојећих постројења до 2015. године; обавеза пријављивања делатности органу надлежном за издавање дозвола, у одређеном року од дана ступања на снагу овог закона, ради добијања обавештења о условима за добијање дозволе, са посебним обавезама за постојеће депоније комуналног отпада; обавезе јединице локалне самоуправе у погледу пописа и израде пројекта санације или затварања неуређених одлагалишта отпада (члан 93-97); обавезе у погледу рока за коришћење, односно промет батерија и акумулатора произведених или увезених пре ступања на снагу овог закона (члан 98); обавезе произвођача и увозника електричних и електронских производа у погледу рока за усклађивање мера и поступака у управљању отпадом од ових производа (члан 99); обавезе заменe свих уређаја са PCB, деконтаминација уређаја, одлагање PCB отпада до 2015. године (члан 100); Агенција за рециклажу престаје са радом тридесетог дана од дана ступања на снагу овог закона. Послове, предмете, архиву и другу стручну документацију Агенције за рециклажу, опрему, средства за рад која је користила Агенција, као и запослене и постављена лица у Агенцији, преузима министарство (члан 101); престанак важности Закона о поступању са отпадним материјама и појединих одредаба других важећих закона  (члан 102); рок за доношeњe прописa на основу овог закона  (члан 103); примену важећих прописа до доношења нових на основу овлашћења из овог закона (члан 104); ступање на снагу овог закона (члан 105).

IV АНАЛИЗА ЕФЕКАТА

Одређивање проблема које закон треба да реши

Република Србија покрива 88.361 km2, административно је подељена на 29 округа и град Београд односно има 190 општина са 7,5 мил. становника  по попису из 2002. године (за Косово и Метохију нема тачних података). Процењена је и усвојена средња вредност масе насталог комуналног отпада у Републици Србији од 0,8 kg по становнику на дан, што је нешто ниже него у земљама Централне и Источне Европе. Организованим сакупљањем отпада од стране јавних комуналних предузећа обухваћено је 60-70% становништва односно око 5 милиона становника. У Републици Србији не постоје поуздани подаци о количинама опасног отпада који се генерише у индустрији. На основу процена годишње се створи око 260.000-400.000 тона/год опасног отпада. Укупна годишња количина  медицинског отпада  у свим здравственим установама процењује се на око 70.000 тонa, од чега 9600 тона/год инфективног медицинског отпада

У Републици Србији не постоји организован систем управљања отпадом од његовог настајања преко његовог сакупљања, транспорта, складиштења, третмана, до коначног одлагања.

Сакупљање и транспорт

Сакупљени отпад јавна комунална предузећа директно транспортују на најчешће неадекватну депонију (сметлиште) где се отпад баца на неконтролисани начин, без прекривања или сабирања односно поштовања минималних мера заштите здравља становништва. У начину сакупљања констатују се: велике варијације у дневној маси, запремини и саставу комуналног отпада; неправилан начин коришћења контејнера; неадекватна расположивост контејнера. У оквиру транспорта комуналног отпада може се посебно издвојити: недостатак возила; недовољна учесталост транспорта; неодговарајуће матрице кретања возила, нерешено сакупљање опасног отпада из здравствених установа и индустрије.

Третман

Општински отпад се без било каквог третмана одлаже на депонију. Нема санитарних депонија (уз пар изузетака). И поред тога што постоје одговарајући услови за компостирање (велики садржај органског отпада) компостирање се не врши. Иако је примарна рециклажа (сепарација отпада на месту настајања) нормативно регулисана у Републици, чиме је предвиђено раздвајање хартије, стакла и металне амбалаже у посебно обележене контејнере, наведени систем не функционише. Рециклажа комуналног отпада се не обавља организовано. Према статистичким подацима постоји регистровано око 80 организација са приватним капиталом коке се баве пословима рециклаже. Не постоји постројење за инсенерацију отпада нити центар за третман опасног отпада.

Одлагање

Данас у Републици Србији има 180 званичних депонија-сметлишта не рачунајући велики број дивљих сметлишта. Сакупљени отпад се углавном  одлаже на депонију која се налази на територији општине. Од свих локалних јединица једино се знатно разликује Београд  (11 општина користи депонију у Винчи). Са малим бројем изузетака овим депонијама се управља веома лоше.

Највећи проблем управљања комуналним отпадим је одлагање, где се издвајају следећи проблеми:

- постојећа затворена сметлишта која нису ре култивисана;

- ни једна званично депонија не одговара прописима предвиђеним за одлагање отпада (изузев нпр. новоизграђене санитарне депоније у Врању, депоније у Аранђеловцу);

- постојеће депоније су без урбанистичке, грађевинске и употребне дозволе, већина је попуњена и пред затварањем;

- за већину депонија нису урађени пројекти и програми санације и њиховог затварања;

- на највећем броју депонија одлагање се врши без претходног третмана;

- не врши се раздвајање биодеградибилног отпада;

- на депонијама се често одлаже биохазардни и индустријски отпад;

- није организована рециклажа у циљу валоризације секундарних сировина;

- нема организованог мониторинга животне средине.

На основу изложеног посебно се указује на следеће проблеме:

- недостатак целовитог система правног уређивања управљања свим врстама отпада односно инструмената и механизама за спровођење постојеће регулативе, као и ефикасних економских и других мера;

- недостатак хоризонталне и вертикалне административне и стручне организованости у управљању отпадом;

- не постоји база података о управљању отпадом;

- једини метод третмана комуналног отпада је депоновање, а постојеће депоније не задовољавају захтеве  и стандарде ЕУ;

- за већину отпада, а посебно опасан отпад није извршена карактеризација опасних материја;

- не постоји ни једно трајно складиште опасног отпада, постројења за третман биодеградибилног отпада и опасног отпада;

- недостатак финансијских средстава за примену прихватљивог модела управљања отпадом;

- недовољна наплата потраживања за сакупљање и одлагање отпада;

- не постоји едукација становништва о отпаду, начину поступања и обавези рециклаже и др.

Важећим Законом о поступању са отпадним материјама, Законом о комуналним делатностима и другим законима, као и подзаконским прописима не обезбеђује се организован и целовит систем интегралног управљања отпадом у складу са ЕУ захтевима, и то:

- доношење и вођење националне стратегије управљања отпадом и њена имплементација;

- планирање управљања отпадом на свим нивоима (републичком, регионалном и локалном);

- разграничење надлежности између републичких органа, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе;

- права, обавезе и одговорности свих правних и физичких лица укључених у систем управљања отпадом;

- организацију управљања отпадом (од настајања отпада до његовог одлагања) - Директива Савета 2006/12/ЕЗ о отпаду, Директива Савета 91/689/ЕЕЗ о опасном отпаду, Директива Савета 99/31/ЕЗ о депонијама отпада, Директива Савета 2000/76/ЕЗ о спаљивању отпада

- управљање посебним врстама отпада: управљање истрошеним батеријама и акумулаторима (Директива Савета 91/157/ЕЕЗ); управљање отпадним уљима (Директива Савета 75/439/ЕЕЗ); управљање отпадним гумама, управљање амбалажом и амбалажним отпадом (Директива Савета 94/62/ЕЗ); Директива 2002/95/ЕЗ о ограничавању коришћења неких опасних супстанци  у   електричној и електронској опреми; управљање отпадом од електричних и електронских производа (Директива 2002/96/ЕЗ); управљање отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу; управљање отпадом који садржи PCB/PCT (Директива 96/59/ЕЗ); управљање отпадом који садржи азбест (Директива 87/217/ЕЕЗ); управљање отпадним неупотребљивим возилима (Директива Савета 2000/53/ЕЗ);

- услове и поступак издавања дозвола за постројења за управљање отпадом- Директива 96/61/ЕЗ о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине;

- вођење информационог система, односно базе података о управљању отпадом;

- целовито регулисање прекограничног кретања отпада - Директива Савета ЕЗ/2006/1013 о кретању отпада;

- примену економских инструмената у овој области;

- надзор и друга питања од значаја за управљање отпадом.

Циљ који се законом постиже

Предложена решења су израз усклађивања са међународним обавезама које произилазе из Базелске конвенције о прекограничном кретању опасних отпада и њиховом одлагању, чија је наша земља уговорна страна – Закон о ратификацији Базелске конвенције о прекограничном кретању опасних отпада и њиховом одлагању („Службени лист СРЈ”, Међународни уговори, број 2/99).

Додатни разлог за доношење новог закона је и потреба усаглашавања са законодавством Европске уније које чини велики број прописа којима се уређује управљање отпадом, посебно опасним отпадом, сакупљање, транспорт, третман и одлагање отпада, као и управљање посебним врстама отпада.

Циљеви  који ће се постиће предложеним законским решењем  су:

Законодавни и институционални оквир за управљање отпадом

- потпуна усаглашеност националног законодавства са ЕУ захтевима кроз приближавање ЕУ законодавству

- ефикасно спровођење законодавства, као приоритет и достизање високог нивоа  усаглашености

- разграничење надлежности у области управљања отпадом (подела  функција  и одговорности између републичког, покрајинског и локалног нивоа одлучивања)

- одговарајући капацитети институција одговорних за управљање отпадом

- одговарајући људски ресурси и капацитети за управљање отпадом (јавни и приватни сектор)

- укључење приватног сектора у управљање  комуналним чврстим отпадом

Технички аспекти

- Превенција и смањење стварања отпада

- Поновна употреба и рециклажа

- Побољшање организације сакупљања и транспорта

- Поуздано одлагање отпада

Економски инструменти

- Примена начела  „загађивач плаћа”

- Подужена одговорност произвођача за сопствене производе

- Реструктурирање и трансформација сектора услуга

- Учешће приватног сектора

- Формирање ефикасног, поузданог и кохерентног система инструмената

- Стварање флексибилних инструмената који се може брзо адаптирати  на измењене услове

Социјални аспекти

- Развијање јавне свести

- Професионална обука кадрова

- Образовање

Да ли су разматране друге могућности за решавање проблема?

Будући да је Законом о заштити животне средине прописано да се одрживо управљање природним вредностима и заштита животне средине уређује тим законом и посебним законима и другим прописима којима се, између осталог уређује и управљање отпадом, као и с обзиром на природу проблема - системско уређивање области управљања отпадом, не постоје друге могућности за решавање наведених проблема.

Зашто  је доношење закона најбоље решење проблема?

Материја којом се целовито уређује област управљања отпадом не може  се устројити без постојања законског акта који би дао основ за доношење низа стратешких докумената на свим нивоима (републичком, регионалном и локалном),  за уређивање права и обавезе од Републике Србије до јединице локалне самоуправе, привредних субјеката и других правних лица до грађана у области управљања отпадом, од његовог настајања до коначног одлагања, а ради остваривања постављених циљева.

На кога ће и како утицати решења предложена у закону?

Закон ће имати позитиван утицај на:

- произвођаче производа - јасним утврђивањем њихових права и обавеза да користе и развијају технологије и начин производње којом се обезбеђује ефикасно коришћење материјала и енергије и подстиче поновно коришћење и рециклажа производа и амбалаже на крају животног циклуса производа; да сопствене производе преузму после употребе, без накнаде трошкова;

- произвођаче отпада - јасним утврђивањем њихових права и обавеза, које се односе на: израду плана управљања отпадом, прибављање извештаја о испитивању отпада и уверења о класификацији отпада, обезбеђивање примене начела хијерархије, прописаних мера поступања са отпадом приликом сакупљања, складиштења или предаје отпада, вођење евиденције о отпаду и одређивање лица  одговорног за управљање отпадом;

- власнике отпада - јасним утврђивањем њихових права и обавеза, кроз дефинисање њихових обавеза у области управљања отпадом, посебно увозника и извозника у погледу прибављања дозволе за увоз односно извоз при прекограничном кретању отпада;

- превознике отпада - јасним утврђивањем њихових права и обавеза, кроз дефинисање обављања транспорта у складу са добијеном дозволом и захтевима који регулишу посебни прописи  о транспорту, вођење евиденције о сваком транспорту отпада и пријављивање транспорт отпада и омогућавање надзора над возилом, теретом и пратећом документацијом;

- оператере постројења за третман  отпада  и оператера на депонији - јасним утврђивањем њихових права и обавеза, које се односе на: израду радног плана постројења и обезбеђивање његовог спровођења и ажурирања, плана заштите од удеса, прибављање дозволе за третман отпада и рад у складу са добијеном дозволом, објављивање листе отпада за чији третман је овлашћен, управља опремом и постројењем за третман отпада, обезбеђивање отпада и заштиту од расипања и процуривања, вођење евиденције о отпаду, наплату услуга за третман отпада у постројењу или за одлагање отпада на депонији, омогућавање надзора и контроле, у случају удеса без одлагања обавештавање надлежног органа и одређивање квалификованог лица одговорног за стручни рад у постројењу за третман отпада или на депонији.

Законом су утврђене и разграничене надлежности органа Републике Србије,  аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе које се односе на: припрему и предлагање Стратегије, доношење националних планова управљања, регионалних или локалних планова управљања отпадом, координацију и вршење послова управљања отпадом, праћења стања, уређивања одређених питања у складу са овим и посебним законом, издавања дозвола и других питања од значаја за обезбеђење, организације и спровођења политике и прописаних мера поступања са отпадом.

Предложеним решењима у закону обезбеђује се одговорност свих горе наведених субјеката у области управљања отпадом, с једне стране и надлежних органа Републике Србије,  аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе, с друге стране.

Који су трошкови које ће примена закона изазвати грађанима и привреди, посебно малим и средњим предузећима?

Трошкови управљања отпадом утврђују се према количини и својствима отпада у складу са начелом „загађивач плаћа” односно обухватају: трошкове одвојеног сакупљања отпада; трошкове превоза отпада; трошкове других мера управљања отпадом које нису покривене приходом оствареним прометом отпада; трошкове уклањања отпада који је непознато лице одложило изван депоније; трошкове пројектовања и изградње постројења за складиштење, третман и одлагање отпада, трошкове рада постројења, трошкове затварања, његовог накнадног одржавања након престанка његовог рада.

Произвођач или власник отпада сноси трошкове сакупљања, транспорта, складиштења, третмана и одлагања отпада у складу са законом. Домаћинства сносе трошкове у складу са прописима којима се уређују комуналне делатности. За сектор домаћинства ефикаснији је систем обједињене наплате комуналних услуга (који се примењује у Београду). Јединице локалне самоуправе углавном узимају као критеријум површину стамбеног простора што  не искључује и увођење нових, као што је број чланова домаћинства, у складу са начелом „загађивач плаћа.”Цене услуга које се обављају за кориснике из привреде ће се утврђивати на такав начин да  покрију укупне трошкове пословања (пуну цену коштања), па и остваривања прихватљиве стопе добити. То је такође предуслов за власничку и структурну трансформацију сектора. У прилог томе иде досадашњи ниво цена ових услуга који је био занемарљив у структури расхода домаћинстава (мање од 1% месечно). За сектор привреде ефикаснија је примена комбинованог критеријума (врста, запремина, карактеристике отпада, удаљеност од депоније и др).

Да ли позитивни ефекти доношења закона оправдавају трошкове његове примене?

Свакако, јер се овим законом остварује примена начела „загађивач плаћа”, утврђеног Законом о заштити животне средине, по којем загађивач мора да сноси пуне трошкове последица својих активности. Потенцијални трошкови третмана и одлагања се морају рефлектовати у цени производа и наплатама везаним за управљање отпадом. С обзиром на циљеве које би требало овим законом остварити који су постављени у јавном интересу, односно у интересу очувања здравља грађана и животне средине у целини, те позитивни ефекти доношења закона оправдавају трошкове

Да ли закон стимулише појаву нових привредних субјеката на тржишту и тржишну конкуренцију?

Ефикасна примена закона подразумева предузимање мера за реорганизацију постојећих предузећа, тј. њихову поделу на више организационо-техничких целина, у циљу бољег праћења трошкова и ефикаснијег пословања. Могуће је одвајање послова сакупљања и изношења од депоновања отпада. Ове послове могу обављати и различита предузећа по принципу „ко понуди боље услове”. На тај начин би се увела конкуренција за послове изношења и сакупљања, те би само депоновање отпада задржало карактер природног монопола. Промена својинске структуре комуналних предузећа, посебно оних која имају карактер природног монопола, не обавља се на почетку процеса трансформације, пошто је монопол у комуналном власништву лакше контролисати и регулисати од приватног монопола. Далеко је важније унети елементе конкуренције и либерализовати тржишта услуга, које пружају ова предузећа. Зато је много ефикасније путем концесионих уговора преносити права на обављање одређених послова, везаних за управљање отпадом, на приватна или мешовита предузећа, него приватизовати класичним методама постојећа комунална предузећа.

Од суштинске важности за процесе трансформације је увођење конкуренције, где год је то могуће. За ефикасност сектора услуга битно је увести конкуренцију у процесу добијања концесија, као и стално контролисати понашање концесионара. Конкуренција у борби за тржиште, уколико је регуларна, може имати позитивне ефекте. Разни видови BOT аранжмана могу бити корисни у области депоновања и рециклаже отпада. При томе, добијање права на спровођење BOT аранжмана, може бити предмет конкуренције. Дугорочно,  уводи се могућност да грађани у ширим агломерацијама, као и већи привредни субјекти, бирају најповољнијег вршиоца услуге изношења и депоновања отпада. На тај начин би се увела конкуренција не само у борби за тржиште, већ и на самом тржишту услуга, а цене престале бити предмет регулације. То би водило  либерализацији  сектора, док би промена својинске структуре предузећа постепено текла, као последица либерализације.

Да ли су све заинтересоване стране имале прилику да изнесу своје ставове о закону?

Изради Стратегије управљања отпадом из 2003. године и овог закона  претходио је аналитички рад на сагледавању управљања отпадом у Републици Србији у оквиру неколико пројеката, који је финансирао Јапански специјални фонд, a  чији су резултати презентовани и публиковани: WAMASPO „Стратешки  оквир за политику управљања отпадом”, Београд, Регионални Центар за животну средину за Централну и Источну европу, 2002 и SWAMAP „План управљања чврстим отпадом”, Београд, Регионални Центар за животну средину за Централну и Источну Европу, 2003.

Закон је рађен у неколико фаза. У првој фази припреман је од стране међународних и домаћих експерата и финансиран је од стране SCEP-a и прошао процедуру прибављања мишљења (2003-2004). Након тога је извршена правна верификација Нацрта закона од стране међународног експерта ангажованог од стране DHV (2005). Нацрт закона је био доступан јавности на сајту Управе за заштиту животне средине ради давања примедаба и сугестија од септембра 2005. годинe. На Нацрт закона доставили су мишљење надлежни републички, покрајински и органи јединице локалне самоуправе, као и привредни субјекти који се баве управљањем отпадом. Јединице локалне самоуправа су на у расправи дале своје сугестије, предлоге и примедбе у усменој и писменој форми, које су уважене у тексту закона. Концепт закона је јавно презентован на два скупа одржана 2005. године у оквиру финансијске помоћи ЕУ TAIEX програма и немачког института ITUT у области имплементације законодавства ЕУ о отпаду, посебно амбалажног отпада, тако да се јавна расправа о нацрту закона по посебном програму није спроводила. Предлог закона упућен Народној скупштини 2006. године повучен је из процедуре усвајања 2007. године. Програм јавне расправе о Нацрту закона о управљању отпаду спроведен је у периоду од 19. 07. до 9. 08.2007. године, у текст су уграђене сугестије и предлози о чему је израђен Извештај о спроведеној јавној расправи.

Које ће мере током примене закона бити предузете да би се остварили разлози доношења закона?

Током примене закона предузеће се законодавне, институционалне и организационе, техничке-оперативне, економске мере и мере јачања јавне свести:

Законодавне, управне и управно надзорне  мере

- ревизија Стратегије управљања отпадом

- доношење националних планова управљања отпадом, регионалних планова и локалних планова управљања отпадом

- усвајање Закона о амбалажи и амбалажном отпаду који заједно са овим законом целовито уређује управљање отпадом

- доношење извршних прописа на основу овог закона којима се уређује организовање управљања отпадом

- доношење прописа о управљању посебним врстама отпада

- ревизија постојећих одлука о комуналним делатностима

- ревизија прописа који се односе цене услуге управљања отпадом

- започети са системом издавања дозвола за постројења за управљање отпадом

- усавршити систем надзора, контроле, изрицања и наплате казни, укључујући стварање комуналне полиције

- појачати кажњавање привредних и других субјеката за неправилно поступање са отпадом

Институционалне и организационе мере

- оснивање међуминистарског Комитета за координацију имплементације стратегије управљања отпадом средина

- одредити примарну и секундарну одговорност у прописима (произвођача за прераду/рециклажу појединих врста производа (амбалажа, електронски уређаји, неупотребљива возила и др.)

- инкорпорирање ЕУ и националних стандарда и циљева у садржај  дугорочних уговора за управљање отпадом

- укључити одвојено сакупљање материјала који се могу рециклирати (укључујући биоразградиве материјале) у регионалним/комуналним плановима и уговорима за вршење услуга сакупљања комуналног отпада

- оснивање независне професионалне организације (асоцијације, удружења или коморе) за све учеснике у управљању отпадом.

- унапређивање увођења система управљања животном средином (ИСО 14001 и ЕМАС шема) и еко-обележавање

- укључивање интегралног система транспорта у регионалне планове за управљање отпадом

- успостављање сарадње и одговорности више суседних општина за планирање у области управљања отпадом на међуопштинском нивоу

- вођење обавезног конкурентног тендера за вршење комуналних услуга

- развијање модела тендера и уговора за вршење услуга управљања отпадом

Техничке/оперативне

- организовање сакупљачке станице за прихватање  кабастог/опасног/ рециклирајућег кућног отпада

- изградња „сабирних центара” за рециклирајуће материјале на које ће становници сами доносити отпад

- затварање постојећих сметлишта из категорије

- санација постојећих депонија, унапређење стања и успостављање мониторинга за дужи временски период (до изградње регионалних постројења)

- рекултивација свих већ затворених сметлишта

- изградња регионалних постројења за пријем, паковање (препаковање), означавање и привремено складиштење потенцијално опасних отпада одређених за третман у Републици Србији или за прекогранични извоз на третман/повраћај

- изградња регионалних постројења за одвојено сакупљање, третман и одлагање медицинског отпада

- изградња националног постројења за високо температурну инсинерацију сагорљивих опасних отпада

- изградња националног постројења за физичко-хемијски третман и стабилизацију незапаљивих опасних отпада

- изградња постројења за прихватање/прераду употребљених уља, старих гума, потрошених батерија и акумулатора, неупотребљивих возила и електричне/електронске робе

- изградња  постројења за третман/прераду/рециклажу биодеградабилног отпада (компостирање)

- изградња постројења за прераду сакупљених и издвојених материјала за паковање на месту настајања

- изградња постројења за третман/стабилизацију канализационог муља

- изградња регионалних депонија за одлагање претходно третираних, неинертних, неопасних отпада  у складу са ЕУ стандардима/најбоља пракса

- изградња нове сигурне депоније за одлагање неких (стабилизованих) опасних отпада

- изградња постројења за сагоревање комуналног отпада

- изградња трансфер станица

- коришћење цементара и железара за спаљивање опасног отпада, односно коришћење алтернативних горива из отпада уз изградњу система за пречишћавање гасова у складу са ЕУ стандардима

- анализа могућности коришћења постојећих постројења за третман опасног  отпада

- санација постојећих складишта опасног отпада до нивоа минимално потребних услова за заштиту животне средине

- преоријентација на коришћење напуштених површинских копова за депоновање рудничке и флотацијске јаловине, као и пепела

- веће коришћење пепела из термоелектрана као секундарне сировине (цементаре, грађевински материјал)

- замена свих уређаја са PCB уљима, деконтаминација уређаја, уништавање свих опасних отпадних материја са PCB

- изградња постројења за рециклажу грађевинског отпада

- гашење условно прљавих технологија и замена чистим

- ремедијација загађеног земљишта

- реконструкција постојећих кафилерија отвореног типа

- изградња нових кафилерија

Економске мере

- применити нови начин одређивања цена услуга

- правилна примена система продужене одговорности произвођача са циљем да се оформи систем, потпуно усаглашен са ЕУ

- вршити реструктурирање јавних комуналних предузећа, у смислу њиховог директног везивања за осниваче, извршити поделу на организационо-техничке целине, ослободити их споредних делатности, те их корпоризовати

- започети са давањем концесија приватним и мешовитим правним лицима, пре свега за  послове изношења смећа.

- извршити либерализацију сектора, увести конкуренцију и право корисника на избор најповољнијег вршиоца услуге, те дерегулисати цене

- приватизовати делатности везане за управљање отпадом, где год је то оправдано

Развијање јавне свести

	увођење формално-правног механизма као што је стицање квалификација и професионалних стандарда у област управљања отпадом

	стицање и унапређивање образовања и обуке лица која управљају отпадом, технолога и оперативаца

	оснивање националног тела одговорног за развој образовних програма и обуке

	развој и имплементација програма за сталну комуникацију са свим учесницима у управљању отпадом, посебно произвођачима

V СРЕДСТВА ПОТРЕБНА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОВОГ ЗАКОНА

Овај закон заснован је на принципима и циљевима законодавства ЕУ, односно кључним Директивама ЕУ у области управљања отпадом и за потпуну примену и спровођење његових одредаба.

За спровођење овог закона нису потребна додатна средства из буџетa Републике Србије. Доношење овог закона неће изазвати повећање трошкова у буџету Републике Србије јер највећи део послова у његовој примени до сада је обављало  Министарство заштите животне средине, односно Агенција за заштиту животне средине, сагласно утврђеним пословима министарства у члану 17. Закона о министарствима („Службени гласник РС”, број 43/07),  преко својих постојећих запослених и редовне инспекције. Спровођење закона неће узроковати повећање броја запослених и набавку нове опреме. Повећање послова односи се на доношење подзаконских аката што ће се сврстати у дужности високостручних службеника министарства.

Предвиђено је да Агенција за рециклажу престаје са радом тридесетог дана од дана ступања на снагу овог закона. Послове, предмете, архиву и другу стручну документацију Агенције за рециклажу, опрему, средства за рад која је користила Агенција, као и запослене и постављена лица у Агенцији, преузима министарство.

Увидом у критеријуме и методологију прорачуна и процене трошкова за усаглашавање националних прописа земаља у транзицији (Централна и Источна Европа) са прописима ЕУ – утврђено је да се за сектор отпада планирају капиталне инвестиције које просечно износе 120 ЕУР-а по становнику, а мањи број је имао екстремно високе инвестиције као на пример Словенија са 600 ЕУР-а по становнику, без обзира на период усаглашавања, тако да за ове намене  нису потребна средства из буџетa Републике Србије.